SEGUNDA MODIFICATORIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ESPERANZA

Septiembre, 2026

Elaborado para:

Jr. Pablo Bermúdez N° 177 Of. 405 Urb. Santa Beatriz – Lima 1

www.consultea.pe

Elaborado por:

Ing. José Luis Guzmán Mendivil

Rev. B

Septiembre, 2026

INDICE

1.	RESUMEN	3

2.	OBJETIVO	3

3.	MARCO LEGAL	3

3.1	DIN 4150-3	3

3.2	NORMA ESPAÑOLA UNE 22-381-03 (1993)	4

3.3	NORMA E-030	6

3.4	Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas	7

3.5	VIBRACIONES	9

4.	ÁREA DE ESTUDIO	11

4.1.	DESCRIPCÓN DEL ÁREA	11

4.2.	GEOLOGÍA REGIONAL	12

4.3.	GEOLOGÍA LOCAL	14

5.	METODOLOGÍA	14

5.1.	VIBRACIONES	14

5.2.	FUENTES DE VIBRACIÓN	16

5.3.	COMPONENTES DEL ÁREA DE ESTUDIO	17

5.3.1.	Etapa de Situación Actual	17

5.3.1.1.	Zona Capitana (Esperanza)	18

5.3.1.2.	Zona Tambojasa	25

5.3.2.	Etapa de Construcción	32

5.3.2.1.	Zona de Capitana	32

5.3.2.2.	Zona de Tambojasa	33

5.3.3.	Etapa de operación	43

5.3.3.1.	Zona de Capitana	44

5.3.3.2.	Zona de Tambojasa	44

6.	DATOS DE MODELAMIENTO	51

6.1.	IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES SENSIBLES	51

6.2.	SENSIBILIDAD DEL MODELO DE VIBRACIONES	57

6.2.1.	Tipo de Suelo y sus Propiedades Geomecánicas	58

6.2.2.	Frecuencia y Amplitud de las Vibraciones Generadas por la Maquinaria	58

6.2.3.	Distribución y Cantidad de Equipos Operativos	58

6.2.4.	Compactación del Suelo y Pendiente	58

6.2.5.	Distancia de la Fuente de Vibración al Receptor	59

6.2.6.	Escenarios de Operación con Distintas Configuraciones Horarias y Carga de Trabajo	59

7.	RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL MODELAMIENTO	59

7.1.	MODELO DE VIBRACIONES	60

7.1.1.	Análisis frecuencial	61

7.1.1.1.	Etapa de Construcción	61

7.1.1.2.	Etapa de Operación	65

8.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	68

9.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	70

# RESUMEN

El presente estudio desarrolla un modelo técnico de propagación de vibraciones generadas por las actividades contempladas en la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA-d) del proyecto minero Esperanza, ubicado en los distritos de Huanuhuanu y Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. El análisis consideró tres etapas fundamentales: Construcción y Operación. Durante la etapa de Construcción se identificaron los escenarios de máxima generación vibratoria asociados al empleo intensivo de maquinaria pesada, movimiento de tierras y excavaciones, conforme a los componentes aprobados en la segunda modificación del EIA.

Para la etapa de Operación, se realizó un análisis detallado de fuentes vibratorias específicas, tales como plantas de beneficio, estaciones de bombeo, subestaciones eléctricas y maquinaria móvil operativa permanente en las zonas Capitana y Tambojasa. Los resultados obtenidos en el modelamiento fueron comparados con estándares normativos nacionales e internacionales (DIN 4150-3 y UNE 22-381-03), con la finalidad de identificar posibles impactos sobre receptores sensibles cercanos y definir medidas preventivas o correctivas pertinentes, las cuales serán incluidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto Esperanza..

# OBJETIVO

El objetivo del presente documento es estimar los máximos aportes de vibraciones como producto del desarrollo de las actividades propuestas para las etapas de construcción y operación del proyecto bajo el alcance de la Segunda Modificación del EIA, y analizar la significancia de las vibraciones, que serán utilizadas como insumo en el análisis de impactos ambientales bajo un escenario conservador.

# MARCO LEGAL

## DIN 4150-3

La normatividad alemana DIN 4150 (Deutsches Institut fur Normung) en su tercera parte trata los efectos de vibraciones producidas interna o externamente sobre edificaciones. Para la valoración de la afectación, en función de los parámetros de la velocidad y frecuencia debidas a las cargas dinámicas, se comparan estos valores obtenidos con los establecidos en la norma.

De acuerdo con los tiempos de actuación de las vibraciones la norma indica tres criterios de aceptación:

- Vibraciones estructurales de corta duración (transitorias).

- Vibraciones estructurales permanentes.

- Vibraciones permanentes particulares de la mampostería.

Esta norma tiene como objetivo establecer límites de vibración para evitar la pérdida del uso normal de una edificación. La reducción en el uso habitual de un edificio debido a las vibraciones puede incluir efectos negativos sobre la estabilidad del edificio o de alguno de sus componentes.

Los valores de velocidad de partícula (ver Tabla N°1), establecen que los valores de velocidad obtenidos por las fuentes vibratorias evaluadas a determinadas frecuencias (10Hz, 50Hz y 100 Hz) podrían generar un daño significativo sobre la estructura próxima a la fuente de vibración, dependiendo del tipo de estructura esta podría ser el tipo Monumento o construcciones delicadas, Vivienda o edificio o Comercial e Industria. Por lo cual se evalúa, sobre los máximos valores de velocidad de partícula en cada una de estas estructuras a determinada frecuencia, si se cumplen dichos valores, los efectos dinámicos no deberían causar daños significativos que comprometan el servicio del edificio. En caso de presentarse daños, se consideraría que estos tendrían otras causas. Sin embargo, exceder estos valores no implica necesariamente la aparición de daños estructurales.

En la Figura N°1, se presenta el gráfico de velocidad versus frecuencia, conforme a la norma alemana DIN 4150-3:2016-12.

Tabla 1: Valores de velocidad de partícula (mm/s) para evitar daños (Norma DIN 4150, standard for ground vibration caused by blasting)

| Tipo de Edificaciones | FRECUENCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menos de 10 Hz | 10 - 50 Hz | 50 - 100 Hz |
| Comercial e Industria | 20 mm/s | 20 - 40 mm/s | 40 - 50 mm/s |
| Vivienda y Edificios | 5 mm/s | 5 - 15 mm/s | 15- 20 mm/s |
| Monumento o construcciones delicadas | 3 mm/s | 3 - 8 mm/s | 8 - 10 mm/s |

Fuente: Norma DIN 4150-3:2016-12

Figura N° 1: Gráfico de Velocidad vs Frecuencia según la norma alemana DIN 4150-3:2016-12

Fuente (PetroBlast SAS, 2017)

## NORMA ESPAÑOLA UNE 22-381-03 (1993)

La norma española “Control de vibraciones producidas por voladuras” (AENOR, 1993), elaborada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) tiene como objetivo principal establecer un procedimiento de estudio y control de las vibraciones producidas por voladuras en trabajos de explotación de minas, canteras, obras civiles, demoliciones y otras técnicas que requieran el uso de explosivos.

A continuación, se presentan los valores máximos de velocidad de partícula permitidos por esta norma, Donde los rango de frecuencia evaluados para las velocidad de partícula presentan ciertos límites de estudio, por ejemplo solo podrá evaluarse en unidades de velocidad de 2 a 15Hz, superado estos niveles de frecuencia el normativa sugiere que la evaluación se realice en unidades de desplazamiento del orden de 15-Hz a 75Hz y mayores a 75Hz se empleará nuevamente unidades de velocidad. La normativa española distingue los siguientes grupos de estructuras (Tabla N° 2):

- Grupo I: Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón armado o metálicas.

- Grupo II: Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de recreo, cumpliendo la normativa legal vigente. Edificios y estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que por su fortaleza no presentan especial sensibilidad a las vibraciones.

- Grupo III: Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que presentan una especial sensibilidad a las vibraciones por ellas mismas o por elementos que pudieran contener.

En base a esta normativa, los umbrales de perturbación se establecen en función a la frecuencia principal de vibración y tipo de estructura a proteger utilizando como parámetro de medida la Velocidad pico (Figura N° 2).

Tabla 2: Tipos de estructuras y velocidades pico para la norma española

| Tipo de estructura | FRECUENCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 - 15 | 15 - 75 | > 75 |
|  | Velocidad (mm/s) | Desplazamiento (mm/s) | Velocidad (mm/s) |
| I | 20 | 0.212 | 100 |
| II | 9 | 0.095 | 45 |
| III | 4 | 0.042 | 20 |

Fuente: PetroBlast SAS, 2017

Figura N° 2: Espectro de la normativa española,

Fuente (PetroBlast SAS, 2017)

Con base en la AENOR (Organismo Español de Normalización, 1993), en el tramo de las frecuencias comprendido entre 15 y 75 HZ indicados en la Tabla 03, en los que el nivel está dado en desplazamiento, se podrá calcular la velocidad equivalente conociendo la frecuencia principal a través de la siguiente ecuación:

V=2pifd(mm/s).

Donde:

v= velocidad en mm/s

Pi=3.1416

f= frecuencia en Hz

d= desplazamiento indicado en la norma.

## NORMA E-030

En el Perú se ha establecido la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, modificada según Decreto Supremo N° 003-2016-Vivienda y su modificatoria en el 2019, para la construcción de obras civiles de cualquier envergadura, en la cual se consideran los perfiles de suelos a partir de sus propiedades físicas-mecánicas como: Velocidad promedio de propagación de las ondas de corte, promedio ponderado de los N60 obtenidos mediante un Ensayo de Penetración Estándar-SPT en el caso de suelos granulares y el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada Su para suelos cohesivos. En base a estos resultados se han establecido cinco tipos de perfil del suelo, Tabla 3:

Tabla 3: Valores típicos para los distintos tipos de perfiles de suelo

| CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perfil | Vs | Descripción |
| S0 | >1500 m/s | Roca sana |
| S1 | 500 m/s – 1500 m/s | Roca o suelo muy rígido |
| S2 | 180 m/s – 500 m/s | Suelo intermedio, medianamente rígido |
| S3 | <180 m/s | Suelo blando |
| S4 | Clasificación basada en el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) |  |

Fuente: Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente, 2019

- Perfil Tipo S0 - Roca Dura: Comprende rocas sanas con velocidades de propagación de ondas de corte (VS) mayor a 1500 m/s.

- Perfil Tipo S1 - Roca o Suelos Muy Rígidos: Abarca rocas con diferentes grados de fracturación, macizos homogéneos y suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte VS, entre 500 y 1500 m/s.

- Perfil Tipo S2 - Suelos Intermedios: Constituidos por suelos medianamente rígidos, con velocidades de propagación de onda de corte VS entre 180 y 500 m/s.

- Perfil Tipo S3 - Suelos Blandos: Conformados por suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de corte VS menor o igual a 180 m/s.

- Perfil Tipo S4 -Condiciones Excepcionales: Estos representados por suelos excepcionalmente flexibles, así como, zonas con condiciones geológicas y/o topográficas particularmente desfavorables. En este tipo de suelos es necesario realizar ensayos específicos determinados con un Estudio de Mecánica de Suelos (EMS).

## Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas

Adicionalmente, para las vibraciones generadas por perforación y voladura en operaciones mineras, resulta aplicable la Guía Ambiental para la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras, elaborada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas, publicada en 1995, la cual complementa las disposiciones del D.S. N° 023-2017-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, estableciendo criterios técnicos específicos para el control de vibraciones del macizo rocoso generadas por voladura, aplicables a las actividades de perforación y voladura contempladas para la apertura de bocaminas del proyecto Esperanza, sin comprender a los equipos estacionarios o móviles, cuya evaluación se sustenta en la DIN 4150-3 y la UNE 22-381-03.

La magnitud de la vibración de tierra generada por voladura depende fundamentalmente del peso máximo de explosivo detonado en un mismo periodo de retardo y de la distancia entre el punto de detonación y la estructura o receptor de interés. Bajo este principio, la Guía establece límites de velocidad de partícula pico (PPV) diferenciados por rango de distancia, así como una ecuación de distancia a escala que permite calcular, previamente a la voladura, el peso máximo de explosivo admisible por retardo para no exceder dichos límites.

Tabla 4: Límites de velocidad de partícula pico por rango de distancia (DGAAM, 1995)

| Distancia (D) desde el área de voladura | Velocidad de partícula pico máxima permitida (Vmáx) | Factor de distancia a escala (Ds) |
| --- | --- | --- |
| 0 a 300 pies (0 a 91.44 m) | 1.25 pulg/s (31.75 mm/s) | 50 |
| 301 a 5000 pies (91.74 a 1524.00 m) | 1.00 pulg/s (25.40 mm/s) | 55 |
| 5001 pies a más (1524.30 m a más) | 0.75 pulg/s (19.05 mm/s) | 65 |

Fuente: Guía Ambiental para la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras (DGAAM, 1995)

Para determinar el peso máximo de explosivo admisible por periodo de retardo, la Guía establece la siguiente ecuación de distancia a escala:

W = (D / Ds)²

Donde W representa el peso máximo de explosivo, en libras, que puede detonarse en un mismo periodo de retardo; D es la distancia, en pies, entre el área de voladura y la estructura protegida más cercana; y Ds es el factor de distancia a escala, conforme a la Tabla N°4. Se precisa que esta ecuación no constituye un modelo de propagación de vibraciones análogo al empleado en el presente estudio para equipos y maquinaria (Vr = Vs·(ds/dr)ⁿ), sino una herramienta de diseño operativo orientada a definir, antes de la voladura, la carga explosiva máxima admisible por retardo en función de la distancia al receptor más próximo, de manera que el nivel de vibración resultante no supere los límites de la Tabla N°4. Su aplicación resulta, en consecuencia, complementaria a los criterios de la DIN 4150-3 y la UNE 22-381-03 ya empleados en el modelamiento de vibraciones de maquinaria y tránsito vehicular del proyecto Esperanza.

Tabla 5: Relación empírica entre PPV y efectos en el macizo rocoso (DGAAM, 1995)

| Velocidad de partícula pico (pulg/s) | Efecto observado en el macizo rocoso |
| --- | --- |
| Menos de 10 | No hay fractura de rocas intactas |
| De 10 a 15 | Puede ocurrir rebanado tensional menor; caídas de roca aisladas |
| De 25 a 100 | Rajaduras tensionales fuertes y rajadura radial; fractura de roca |
| Más de 100 | Rotura completa de masas de roca |

Fuente: Guía Ambiental para la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras (DGAAM, 1995)

Dicho marco normativo, aplicado a las actividades de perforación y voladura propuestas para las bocaminas del proyecto Esperanza, complementa sin sustituir los instrumentos ya citados (DIN 4150-3, UNE 22-381-03 y NTP E.030).

## VIBRACIONES

La Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 2631-2), es aplicable a la exposición de seres humanos a vibraciones de cuerpo entero y a los choques en edificios, desde el punto de vista del confort y las molestias de los ocupantes, más no proporciona orientación sobre la probabilidad de daños estructurales, así mismo, no es aplicable a la evaluación de efectos sobre la salud y la seguridad humana, ni tampoco indica las magnitudes aceptables de las vibraciones (Fuente: NTP-ISO 2631).

En el caso de las normas DIN 4150 presenta una metodología que definen valores guía de niveles de vibraciones específicas por actividad como transporte y maquinaria estacionaria expresadas en unidades particulares, para frecuencias de 10hz, 50 Hz y 100 Hz, en el caso de la norma UNE-22-381-03, esta evalúa las vibraciones por voladuras bajo similar rango de frecuencia para grupos similares a DIN. En tanto la DGAAM solo es aplicable a perforación y voladura en diferentes direcciones, sin considerar las frecuencias, solo distancia fuente-receptor, carga de explosivo y su constante dependiendo el rango de distancia.

Por consiguiente, el análisis de vibraciones de este estudio se centra en comparar los niveles de vibraciones producto de las actividades y los estándares específicos de vibraciones para éstas, tal como se describe a continuación:

- Cálculo de la estimación de vibración en Maquinaria y  Tránsito vehicular

Los valores guía aplicables para las vibraciones producto de la maquinaria pesada y el  Tránsito vehicular son los expuestos por la norma DIN 4150-3 y la norma española UNE 22-381-03 (1993), expresados en velocidad vertical de partícula, para el presente estudio se ha tomado como referencia la siguiente ecuación de conversión para unidades de velocidad en mm/s:

Vmms=10VdB-12020*10

Fuente: White, G. (2010)

Donde:

Vmm/s = Velocidad

VdB = Escala decibel para la velocidad

En la Tabla N°6, se presenta el criterio de la norma DIN 4150 para vibraciones. Para efectos de la presente evaluación, se considera el límite del Tipo I (Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormigón armado o metálicas) aplicable a los componentes e instalaciones propias de la unidad minera donde se presentan los equipos en actividad. Sin perjuicio de ello, dado que en el área de influencia del proyecto se han identificado receptores sensibles de tipo vivienda, se aplicará adicionalmente el límite del Tipo II (Vivienda y Edificios) a dichos receptores, conforme al cuadro de receptores sensibles a incorporar en la Sección 6.1 y en el ítem 7.1.

Tabla 6: Valores máximos de velocidad de partículas (mm/s) para evitar daños (Norma DIN 4150)

| Tipo | Tipo de Edificaciones | FRECUENCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Menos de 10 Hz | 10 - 50 Hz | 50 - 100 Hz |
| I | Comercial e Industria | 20 mm/s | 20 - 40 mm/s | 40 - 50 mm/s |
| II | Vivienda y Edificios | 5 mm/s | 5 - 15 mm/s | 15- 20 mm/s |
| III | Estructuras delicadas muy sensibles a la vibración | 3 mm/s | 3 - 8 mm/s | 8 - 10 mm/s |

Fuente: Adaptada de DIN 4150-3:2016-12

- Cálculo de la estimación para Efectos por Voladura

Para efectos de la evaluación de los impactos por vibraciones de voladura en la presente etapa, se adopta un enfoque de verificación por comparación directa. Los valores de velocidad de vibración resultantes en cada receptor sensible identificado dentro del área de influencia del proyecto, obtenidos del modelo de propagación desarrollado en el presente estudio y representados en los mapas del Anexo 2, se contrastan individualmente contra el límite de velocidad de partícula pico máxima permitida (Vmáx) de la Tabla 7, seleccionando en cada caso el rango de distancia (D) aplicable entre el punto de voladura y el receptor evaluado. Este enfoque resulta consistente con el carácter impulsivo y de baja frecuencia (menor a 10 Hz) característico de los eventos de voladura, para los cuales la práctica internacional (Office of Surface Mining y U.S. Bureau of Mines) privilegia criterios de aceptación escalados por distancia, antes que criterios dependientes de la frecuencia como los de la norma DIN 4150-3, aplicables de forma específica a maquinaria y equipos de operación continua. De esta manera, la verificación por voladura constituye un análisis independiente y complementario al ya desarrollado para equipos y maquinaria, bajo el mismo criterio conservador de valores de referencia teóricos sustentado en la Sección 5.1. De resultar el valor modelado en el receptor menor al Vmáx aplicable a dicho rango de distancia, se concluye que la vibración generada por voladura no excede el límite admisible en dicho punto.

Tabla 7: Límites de velocidad de partícula pico por rango de distancia (DGAAM, 1995)

| Distancia (D) desde el área de voladura | Velocidad de partícula pico máxima permitida (Vmáx) | Factor de distancia a escala (Ds) |
| --- | --- | --- |
| 0 a 300 pies (0 a 91.44 m) | 1.25 pulg/s (31.75 mm/s) | 50 |
| 301 a 5000 pies (91.74 a 1524.00 m) | 1.00 pulg/s (25.40 mm/s) | 55 |
| 5001 pies a más (1524.30 m a más) | 0.75 pulg/s (19.05 mm/s) | 65 |

Fuente: Guía Ambiental para la Perforación y Voladura en Operaciones Mineras (DGAAM, 1995)

# ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio del proyecto Esperanza se ubica políticamente en los distritos de Huanuhuanu y Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, en la vertiente occidental de la Cordillera Sur de los Andes peruanos, entre altitudes de 1050 a 3500 m.s.n.m. La Unidad Minera (U.M.) comprende específicamente dos zonas principales: Capitana y Tambojasa, ubicadas respectivamente a 3 km y 18.4 km al noreste del Centro Poblado de Tocota.

Las vías principales de acceso al proyecto desde Lima (655 km) y Arequipa (440 km) comprenden rutas asfaltadas conectadas con vías vecinales (PE-1S y AR-510). Socialmente, el proyecto incluye la interacción con la Comunidad Campesina Huayuri Molino, habiéndose demostrado mediante estudios específicos que las actividades mineras no afectan los derechos colectivos de las comunidades campesinas Huanuhuanu y Chaipi.

## DESCRIPCÓN DEL ÁREA

El proyecto Esperanza se localiza en los distritos de Huanuhuanu y Chaparra, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. El entorno presenta un relieve accidentado, con pendientes pronunciadas, quebradas secas y presencia de terrazas fluviales. La unidad minera comprende las zonas Capitana y Tambojasa, cuyos componentes están distribuidos en áreas geológicamente diferenciadas

Desde un punto de vista hidrográfico, la zona Capitana forma parte de la microcuenca Tocota que drena hacia la quebrada Chala, mientras que la zona Tambojasa comprende varias microcuencas, incluyendo Huajyaco, Tayapampa y Del Pozo, cuyas aguas escurren hacia las quebradas Huajyaco, Cortadera y Cebadilla respectivamente. Las quebradas mencionadas presentan cauces secos, activados únicamente en episodios de precipitación intensa o escurrimientos subterráneos. Esta región presenta un clima árido y predominantemente desértico, sin superposición directa con Áreas Naturales Protegidas; sin embargo, el Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa se encuentra dentro de un radio de 50 km.

## GEOLOGÍA REGIONAL

El área de estudio se sitúa entre la Cadena Costera y la Peneplanicie Subandina, en los cuadrángulos geológicos de Chala y Chaparra, según el INGEMMET. Se distinguen secuencias litoestratigráficas del Mesozoico al Cenozoico. Las principales unidades incluyen la Formación Guaneros del Jurásico Medio-Superior, y las superunidades intrusivas Linga y Tiabaya del Batolito de la Costa, correspondientes al Jurásico Superior-Cretáceo Inferior y Neógeno, respectivamente. Las estructuras regionales están influenciadas por eventos del ciclo andino, con evidencias de fallas normales, pliegues y diaclasas de orientación predominantemente NO-SE.

Grupo Ambo

A 30 Km., al SE, del puesto de Chala, en el lugar denominada caleta Puerto Viejo se presenta un afloramiento de roca sedimentaria con flora de edad Misisipiana, cuya litología está formada por areniscas gris oscura a negra de grano fino, intercalados con lutitas negras pizarrosas y limolitas gris oscuras.

Grupo Tarma

Se encuentra al sur de Pampa Redonda consiste en una intercalación de Limolitas de color gris verdoso, que descansa en discordancia sobre los gneises del Complejo Basal e infrayaciendo a la formación Chocolate y Millo. Esta secuencia en reconocida como del Carbonífera Superior.

Formación Volcánico Chocolate

Los estratos que comprende esta unidad, descansan con clara discordancia sobre el grupo Tarma, o los del Complejo Basal e infrayace concordantemente con los estratos del Jurásico Medio. La formación Volcánicos Chocolate aflora en el cerro Ladera y en el puerto de Chala; existen dos miembros característicos dentro de esta formación, una inferior cuya litología está compuesta por areniscas, conglomerados y brechas, que se le denomina miembro Chala y otro superior formado en su mayor parte por rocas volcánicas denominado miembro Lucmilla. Esta secuencia es reconocida como del Jurásico Inferior.

Formación Guanero

Descansa en discordancia erosional sobre el volcánico Chocolate e infrayace con discordancia erosional al grupo al grupo Yura. En el área del Cerro Casposo, los estratos que rigen a esta formación están fragmentados por fallas, su litología está compuesta por brechas volcánicas de color verde o marrón, con fragmento de composición andesíticas, andesitas porfirítica, intercaladas con areniscas verdes de grano fino, el Jurásico Superior está representado por esta formación.

Grupo Yura

El grupo Yura se ubica correspondiente al Cretácico inferior, está constituida por dos secuencias muy determinadas, una inferior, la formación Yauca y otra superiores denominada Formación Hualhuani, no observada en nuestra área de estudio.

Formación Yauca

Su afloramiento más notorio se encuentra en la quebrada Flor del Desierto donde desaparece la facies volcánica, encontrando una litología compuesta por bancos areniscas blancas, intercaladas con limolitas gris oscura. En el Cerro Cormac, las secuencias de limolitas están levemente plegadas y falladas.

Formación Pisco

Se han reconocido afloramientos de pequeña extensión en el área de estudio, los que descansan en discordancia angular sobre rocas mesozoicas e infrayacen con pequeña angularidad tanto al volcánico Sencca como a las terrazas marinas.

El afloramiento de mayor extensión se presenta en el cerro Josesita, cuya litología está compuesta por intercalaciones de arcillas, con limolitas y delgadas capas de yeso. El corte realizado a la quebrada de Chala para dar paso a la carretera Panamericana se aprecia el afloramiento de esta formación y que tiene por litología arcillitas y arenisca de grano fino y color blanco amarillento. Esta formación es reconocida como rocas terciarias.

Formación Millo

La litología está dada por aglomerados, areniscas conglomeradicas, tobas y cenizas volcánicas, los conglomerados está conformados por rodados de cuarcita y calizas en una matriz arena – tobacea. En los cerros Blanco y Frente de Jaqui sobreyacen a una monzonita cuarcífera y al Complejo Unión en los Cerros Caranga y la Yesera. Se le asigna una edad del Plioceno Inferior.

Formación Volcánico Sencca

Es una secuencia piroclástica, constituidas por tobas daciticos – riolíticas, descansando en discordancia erosional sobre la formación Millo. En Chala viejo, sobreyace con aparente discordancia angular a la formación Pisco, en roca alterada de color rojizo a naranja; en muestra fresca varía entre gris claro o blanco amarillento a esta formación se le da una edad del Plioceno Medio

Terrazas Marinas

Los mares ocupaban áreas más allá de los límites actuales, habiéndose levantado la costa en forma de terrazas escalonadas creándose pampas costaneras tales como la Aguada, Capac y Huangarume y que son disectadas por las quebradas Chala, Huanta, Totoral, Higueron y Chaparra, las que han servidos de canales de aporte de los sedimentos, los cuales se encuentran poco consolidados y están constituido por conglomerados gruesos y finos, arenas sueltas o medianamente consolidados que incluyen abundantes restos de valvas. Se ha determinado una edad del Pleistoceno.

DepósItos Recientes

Dentro de los DepósItos recientes se han observados los DepósItos coluviales correspondientes a agregados de fragmentos angulosos que se acumulan regularmente en los taludes adyacentes a los macizos rocosos, con tamaño y formas variables dependiendo de la roca que la origina. También se incluye los DepósItos fluviales,

## GEOLOGÍA LOCAL

En la zona Capitana predominan rocas intrusivas de la Superunidad Tiabaya (dioritas y granodioritas) y de la Superunidad Linga (monzonitas y tonalitas), afectadas por diques de composición variada. Estas rocas hospedan una red de vetas auríferas. En Tambojasa, las litologías están dominadas por granodioritas con gradaciones tonalíticas de la Superunidad Tiabaya, con presencia local de gabros, diques monzodioríticos y tonalíticos, y vetas mineralizadas asociadas. Los DepósItos cuaternarios están conformados por materiales aluviales y coluviales heterométricos presentes en quebradas como Tocota, Huaccyacu y del Pozo.

# METODOLOGÍA

La metodología aplicada en el proyecto Esperanza para evaluar las vibraciones incluyó la identificación detallada de fuentes vibratorias puntuales (equipos operativos y maquinaria pesada) y lineales (transporte vehicular), en las etapas de Construcción y Operación del proyecto. Se utilizó un modelo técnico de atenuación geotécnica, considerando variables críticas como tipo de suelo, pendiente del terreno, frecuencia, velocidad pico de partícula y distancia entre la fuente y el receptor.

Se analizaron diversos escenarios operativos, incluyendo condiciones conservadoras que representan máximos efectos vibratorios esperados. Finalmente, los resultados obtenidos fueron contrastados con los límites normativos establecidos por DIN 4150 y UNE 22-381-03, facilitando así la identificación precisa de potenciales impactos sobre receptores sensibles y la definición técnica de medidas preventivas y correctivas adecuadas..

## VIBRACIONES

La generación de vibraciones en el proyecto se origina principalmente de dos tipos de fuentes. Las fuentes puntuales incluyen maquinaria pesada y actividades de voladura en escenarios específicos, mientras que el  tránsito vehicular se clasifica como una fuente lineal.

Para analizar estas vibraciones, pueden emplearse diferentes técnicas, sin embargo, en este caso se hace uso el concepto de atenuación, ampliamente empleada en ingeniería geotécnica y sísmica. Esta técnica permite evaluar cómo las vibraciones generadas por las fuentes se propagan a través del suelo.

La atenuación se refiere a la reducción progresiva de la velocidad de vibración conforme aumenta la distancia desde la fuente, un fenómeno causado por la disipación de energía en el suelo o el medio que sirve como canal de propagación.

La magnitud de esta reducción depende de factores clave como las características del suelo, las frecuencias involucradas en las vibraciones y la intensidad de la fuente emisora. Estos elementos son fundamentales para estimar el impacto de las vibraciones y proponer medidas de control adecuadas.

Para calcular la velocidad de vibración en un receptor a cierta distancia de la fuente, primero se debe determinar la velocidad de vibración en la fuente (𝑉𝑠), obtenida a partir de la potencia, frecuencia y amplitud de la vibración en el punto de origen. Luego, se establece el factor de atenuación (𝑛), que representa la disminución de la vibración con la distancia y varía según el tipo de suelo. Finalmente, con estos valores, se aplica la fórmula de atenuación para calcular la velocidad de vibración en el receptor (𝑉r).

Vr=Vsdsdrn

Fuente: Thomson, W., y Dillon, M., (1998)

Donde:

- Vr: Velocidad de vibración en el receptor (en mm/seg).

- Vs: Velocidad de vibración en la fuente (en mm/seg).

- ds: Distancia desde la fuente a la vibración.

- dr: Distancia entre la fuente y el receptor.

- n: Factor de atenuación, que depende del tipo de suelo y puede variar típicamente entre 1.0 y 1.5 para suelos compactos, o ser mayor para suelos más blandos.

Asimismo, pueden aplicarse fórmulas empíricas ampliamente utilizadas en geotecnia y sísmica para evaluar las vibraciones en el suelo, siempre que los datos disponibles estén alineados con los parámetros contemplados en dichas fórmulas:

- Aceleración de Vibración: La aceleración máxima en un sistema vibrante es:

a=  2πf2 A

Donde:

a: es la aceleración máxima de vibración. Esto también proviene del movimiento armónico simple.

- Relación con la Energía de Vibración: La energía total en un sistema vibrante depende de la masa “m”, la amplitud “A”, y la frecuencia “f” y se puede expresar como:

E=12 m2πfA2

Esto es especialmente relevante en análisis estructural, donde se requiere conocer la energía involucrada en una vibración para el diseño estructural y la protección de equipos.

Conforme al marco teórico descrito, la determinación de la velocidad de vibración en la fuente (Vs) constituye el punto de partida del modelo de atenuación. Para el presente estudio, dicho valor se obtuvo a partir de literatura técnica especializada en vibraciones inducidas por maquinaria pesada y equipos mineros, en particular de las tablas de niveles de vibración de referencia por tipo de equipo de la Federal Transit Administration (FTA, 2018), así como de literatura especializada complementaria (Siskind, Stagg, Kopp y Dowding, 1980, U.S. Bureau of Mines; Dowding, 1985; BS 7385-2, 1993) y de la experiencia profesional del equipo consultor. Dado que, a la fecha de elaboración del presente estudio, los componentes nuevos contemplados en la Segunda Modificatoria del EIA aún no se encuentran construidos ni en operación, no fue posible obtener dichos valores mediante ensayos de campo específicos; en consecuencia, no se emplearon ensayos propios, sino la asignación directa de valores de referencia bibliográfica por categoría de equipo, conforme al inventario de componentes de las Tablas 5 a 17. En ese sentido, si bien el procedimiento teórico general contempla la derivación de Vs a partir de la potencia, frecuencia y amplitud de la vibración en el punto de origen, en la práctica dichos parámetros ya se encuentran incorporados de forma implícita en el valor de velocidad pico de partícula (PPV) reportado como dato de salida en las tablas de referencia bibliográfica citadas, por lo que no se requiere su derivación individual. Dichos valores se aplican de forma diferenciada en función de las condiciones geológicas de cada zona: en Capitana, dominada por rocas intrusivas de las Superunidades Tiabaya y Linga; y en Tambojasa, con litologías de granodioritas y presencia local de gabros. Respecto de la distancia de referencia (ds) y de la distancia al receptor (dr), su sustento se desarrolla en la Sección 6.2.5, mientras que el coeficiente de atenuación (n) se sustenta en la Sección 6.2.1, en función de las condiciones geotécnicas de cada zona.

Cuando dos o más fuentes de vibración operan de forma simultánea, la contribución conjunta sobre un receptor se determina mediante el siguiente procedimiento: en primer lugar, se determina la velocidad de vibración en la fuente (Vs) a partir de los valores de referencia teóricos sustentados en la sección precedente; en segundo lugar, se aplica la ecuación de atenuación (Vr = Vs·(ds/dr)ⁿ) para obtener la velocidad de vibración resultante de cada fuente individual en el punto de evaluación, integrándose la contribución conjunta de fuentes simultáneas mediante el criterio conservador de suma aritmética de las velocidades individuales, asumiendo que las fuentes actúan en fase como condición de máxima exigencia. En tercer lugar, los valores resultantes de este procedimiento, calculados para cada componente y escenario del proyecto, se cargan como datos de entrada en el software QGIS (versión 3.22 “Białowieża”, 2022), en el cual se aplica el método de interpolación espacial “Nearest Neighbour” (Vecino más Cercano), disponible en el módulo de Análisis Espacial, que procesa el conjunto de valores puntuales para generar la superficie continua de velocidad de vibración representada en los mapas del Anexo 2. Se precisa que el proceso de interpolación corresponde a un algoritmo interno del software, por lo que la superficie de propagación resultante no se obtiene mediante un cálculo manual adicional, sino mediante el procesamiento geoestadístico de los valores ya calculados analíticamente en las etapas previas.

## FUENTES DE VIBRACIÓN

El análisis de los modelos de vibración del proyecto Esperanza confirma que la distancia entre las fuentes vibratorias y los receptores sensibles es un factor clave en la atenuación de la energía vibratoria. En todas las etapas evaluadas Construcción y Operación, se observó una disminución progresiva de las velocidades pico de partícula con el aumento de la distancia, siendo este efecto más notorio en zonas con suelos intermedios y pendientes pronunciadas, características presentes en áreas como Capitana y Tambojasa.

Para efectos del presente estudio, las fuentes de vibración se clasifican en puntuales y lineales. Las fuentes puntuales corresponden a maquinaria pesada y equipos operativos fijos o móviles (bocaminas, chimeneas, compresoras, plantas de beneficio, entre otros), así como a las actividades de perforación y voladura empleadas para la apertura de bocaminas en el proyecto Esperanza. Las fuentes lineales corresponden al tránsito vehicular asociado al transporte de mineral, insumos y materiales dentro del área del proyecto.

Las frecuencias registradas variaron según la naturaleza de las actividades desarrolladas; durante la etapa de Construcción se evidenciaron valores más elevados debido al uso intensivo de maquinaria pesada para movimiento de tierras y excavación, mientras que en la etapa de Operación las frecuencias se mantuvieron más constantes, asociadas principalmente a la actividad de equipos fijos. Las amplitudes máximas detectadas coincidieron con escenarios de operación simultánea de múltiples equipos, lo cual refuerza la necesidad de planificación operativa para reducir el impacto en receptores sensibles cercanos.

## COMPONENTES DEL ÁREA DE ESTUDIO

Esta sección presenta un inventario exhaustivo de las fuentes de vibración identificadas en el proyecto "Esperanza", clasificadas según las etapas de Construcción y Operación. Se incluyen tanto las fuentes puntuales, generadas principalmente por maquinaria pesada en actividades de preparación y operación, como las fuentes lineales asociadas al tránsito vehicular en rutas de acarreo.

- Etapa de Construcción

- Etapa de Operación

Es preciso señalar que, los datos empleados en este estudio corresponden a valores teóricos, estudios previos y de laboratorio, obtenidos a una distancia de 5.00 y 7.62 metros entre fuente y receptor.

### Etapa de Situación Actual

Se presenta en la presente sección el inventario de componentes correspondientes a la Etapa de Situación Actual, representando las condiciones de vibración generadas por los componentes actualmente en operación en la unidad minera Esperanza, previos a la implementación de los componentes nuevos contemplados en la Segunda Modificatoria del EIA. Dicho inventario fue obtenido a partir de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) previamente aprobados para las zonas Capitana y Tambojasa. La velocidad de vibración en la fuente (Vs) de cada componente se determinó mediante los siguientes criterios, en orden de prioridad: (i) coincidencia exacta del nombre de la componente con instancias ya caracterizadas en las Tablas 8 a 15 del presente estudio, cuya consistencia se verificó en el 99.2% de los casos evaluados; (ii) en caso de existir más de un valor asociado al mismo nombre, se resolvió por proximidad a la instancia físicamente más cercana; y (iii) para componentes sin coincidencia de nombre, se aplicó una categorización por tipo funcional de componente, validada mediante proximidad espacial a fuentes ya caracterizadas. Los accesos y vías de tránsito interno se caracterizaron con un valor de Vs de 1.00 mm/s, inferior al valor de 1.440 mm/s empleado en la Etapa de Operación, en atención a la menor intensidad de tránsito vehicular asociada a la condición actual de la unidad minera.

### Zona Capitana (Esperanza)

Se presenta en la Tabla siguiente el inventario de 239 componentes correspondientes a la Etapa de Situación Actual en la zona Capitana, entre bocaminas, plantas de beneficio, depósitos de relaves y de desmonte, e infraestructura auxiliar de soporte, actualmente en operación conforme al Instrumento de Gestión Ambiental vigente.

Tabla 8: Componentes de la Zona Capitana (Esperanza) — Etapa de Situación Actual

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| C-001 | Bocamina Nv-2130 | 602933 | 8269948.3 |
| C-002 | Bocamina Nv-2130 | 602577 | 8269687 |
| C-003 | Bocamina Nv-2070 | 602818.6 | 8270135.5 |
| C-004 | Bocamina Nv-2070 | 604228 | 8270248 |
| C-005 | Bocamina Nv-2040 | 602864.6 | 8270260.7 |
| C-006 | Bocamina Nv-2000 | 602849.6 | 8270347.4 |
| C-007 | Bocamina Nv-1960 | 602879.3 | 8270435.6 |
| C-008 | Bocamina Nv-1960 | 603328 | 8270628 |
| C-009 | Bocamina Nv-1920 | 602875.5 | 8270490.3 |
| C-010 | Bocamina Nv-1920 | 602268 | 8270118 |
| C-011 | Bocamina Nv-1890 | 602874.8 | 8270565.5 |
| C-012 | Bocamina Nv-1850 | 602870.9 | 8270620.3 |
| C-013 | Bocamina Nv-1820 | 602851.2 | 8270683 |
| C-014 | Bocamina Nv-1820 | 601953 | 8270292 |
| C-015 | Bocamina Nv-1790 | 602846.9 | 8270753 |
| C-016 | Bocamina Nv-1760 | 602818.4 | 8270777.1 |
| C-017 | Bocamina Nv-1760 | 603195 | 8270892 |
| C-018 | Bocamina Nv-1730 | 602789.5 | 8270821.1 |
| C-019 | Bocamina Nv-1700 | 602736.8 | 8270843.5 |
| C-020 | Bocamina Nv-1700 | 602576 | 8270855 |
| C-021 | Bocamina Nv-1670 | 602747.3 | 8270946.4 |
| C-022 | Bocamina Nv-1670 | 602707 | 8270946 |
| C-023 | Bocamina Nv-1640 | 602722 | 8270999.5 |
| C-024 | Bocamina Nv-1610 | 602710.7 | 8271104.2 |
| C-025 | Bocamina Nv-1610 | 602710 | 8271140 |
| C-026 | Bocamina Nv-1580 | 602679.4 | 8271183.7 |
| C-027 | Bocamina Nv-1520 | 602628.3 | 8271320.5 |
| C-028 | Bocamina Nv-1480 | 603000.5 | 8271514.1 |
| C-029 | Bocamina Nv-1440 | 602977.8 | 8271618.1 |
| C-030 | Bocamina Nv-1330 | 602557.2 | 8271781.1 |
| C-031 | Bocamina Nv-1860 | 602004.2 | 8270242.8 |
| C-032 | Bocamina Nv-1880 | 602094.8 | 8270213.8 |
| C-033 | Bocamina Nv-1880 | 602935 | 8270213 |
| C-034 | Bocamina Nv-1970 | 603362 | 8270577 |
| C-035 | Bocamina Nv-1930 | 603332 | 8270628 |
| C-036 | Bocamina Nv-1930 | 603305 | 8270690 |
| C-037 | Bocamina Nv-1900 | 603308 | 8270678 |
| C-038 | Bocamina Nv-1870 | 603287 | 8270723 |
| C-039 | Bocamina Nv-1830 | 603249 | 8270784 |
| C-040 | Bocamina Nv-1830 | 603254 | 8270703 |
| C-041 | Bocamina Nv-2270 | 603709 | 8269823 |
| C-042 | Bocamina Nv-2225 | 603460 | 8269653 |
| C-043 | Bocamina Nv-2190 | 603468 | 8269560 |
| C-044 | Bocamina Nv-1915 | 602205 | 8270155 |
| C-045 | Bocamina Nv-1940 | 602269 | 8270118 |
| C-046 | Bocamina Nv-1980 | 602342 | 8270047 |
| C-047 | Bocamina Nv-2020 | 602386 | 8269991 |
| C-048 | Bocamina Nv-2060 | 602347 | 8269853 |
| C-049 | Bocamina Nv-2100 | 602430 | 8269828 |
| C-050 | Bocamina Nv-1780 | 601892 | 8270414 |
| C-051 | Bocamina Nv-1810 | 601848 | 8270414 |
| C-052 | Bocamina Nv-1870 | 603248 | 8270737 |
| C-053 | Polvorín Nº 1800 (Explosivo y Accesorios) | 603068 | 8270869 |
| C-054 | Chimenea 01 | 603020 | 8271523 |
| C-055 | Chimenea 02 | 603063 | 8271405 |
| C-056 | Chimenea 03 | 602836 | 8270095 |
| C-057 | Chimenea 04 | 603494 | 8269838 |
| C-058 | Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD | 599367.9 | 8270634.3 |
| C-059 | Planta de Beneficio Chacchuille (Oro) de 800 TMSD | 598883 | 8270459 |
| C-060 | Depósito de Relaves / Chacchuille N° I | 598903 | 8270135 |
| C-061 | Depósito de Relaves / Chacchuille N° II (Antiguo) | 599233 | 8270231 |
| C-062 | Depósito de Relaves / Chacchuille N° II - Zona I (AMPLIACION) | 599107 | 8269981 |
| C-063 | Depósito de Relaves / Chacchuille N° II- Zona II (AMPLIACION) | 599183 | 8270422 |
| C-064 | Depósito de Relaves Chacchuille III | 598764.9 | 8269474.7 |
| C-065 | Depósito de Desmonte N°1 | 602660.8 | 8270434.1 |
| C-066 | Depósito de Desmonte N°2 | 602708 | 8270901.8 |
| C-067 | Depósito de Desmonte N°3 | 602542.4 | 8271400.9 |
| C-068 | Depósito de Desmonte N°4 (Nv.1440) | 602915.7 | 8271674.3 |
| C-069 | Depósito de Desmonte N°5 (Nv.1860) | 601978.2 | 8270226.7 |
| C-070 | Depósito de Desmonte N°6 (Nueva (Nv.1880) | 602084 | 8270207 |
| C-071 | Depósito de Desmonte Nv-1330 | 602679.7 | 8271809.4 |
| C-072 | Depósito de Desmonte Nv-1960 | 602909.2 | 8270457.8 |
| C-073 | Depósito de Desmonte Nv-2000 | 602809.3 | 8270349.2 |
| C-074 | Depósito de Desmonte Nv-2040 | 602851.7 | 8270273.6 |
| C-075 | Depósito de Desmonte Nv-2070 | 602748.8 | 8270122.9 |
| C-076 | Depósito de Desmonte Nv-2130 | 602897.1 | 8269922.8 |
| C-077 | Depósito de Desmonte Nv-1850 | 602892 | 8270648 |
| C-078 | Depósito de Seguridad Mina Chino II | 602620 | 8270620 |
| C-079 | Trinchera de residuos sólidos domésticos | 604591.7 | 8270372.1 |
| C-080 | Trinchera de residuos sólidos domésticos | 603153.5 | 8269721.1 |
| C-081 | Trinchera de residuos 01 | 598689 | 8270686 |
| C-082 | Planta de Tratamiento De Agua Residual Domestica (PTARD) | 598875.8 | 8270837.3 |
| C-083 | PTAP | 598792 | 8270550 |
| C-084 | PTAG | 598787 | 8270543 |
| C-085 | Pozo séptico 1 | 598613 | 8270465 |
| C-086 | Pozo séptico 2 | 598706.2 | 8270361.7 |
| C-087 | Pozo Séptico N° 3 / Microcontratistas Zona Baja Nivel 1820 | 602560.6 | 8270688.2 |
| C-088 | Pozo Séptico N° 4 / Microcontratistas Zona II Baja (Nv 1700) | 603056 | 8271735 |
| C-089 | Pozo Séptico Palo Plantado | 603385 | 8270005 |
| C-090 | Pozo Séptico Luz del Sol | 598688 | 8270108 |
| C-091 | Pozo | 598865 | 8269889 |
| C-092 | Pozo de Agua | 599030 | 8270358 |
| C-093 | Reservorio de agua | 598951 | 8270425 |
| C-094 | Tanque de abastecimiento de agua industrial y doméstico | 598969 | 8270394 |
| C-095 | Reservorio ACH-N°1 | 602524.3 | 8270048.6 |
| C-096 | Reservorio ACH-N°2 | 602430 | 8270278 |
| C-097 | Reservorio ACH-N°3 | 602536.2 | 8270517 |
| C-098 | Reservorio ACH-N°4 | 602410 | 8270555 |
| C-099 | Reservorio ACH-N°5 | 602441.9 | 8270745.9 |
| C-100 | Reservorio ACH-N°6 | 602934.8 | 8270953.9 |
| C-101 | Reservorio ACH-N°7 | 602908 | 8271069.1 |
| C-102 | Reservorio ACH-N°8 | 602736.9 | 8271422.7 |
| C-103 | Reservorio ACH-N°9 | 602959.4 | 8271523.1 |
| C-104 | Reservorio ACH-N°10 | 604123.4 | 8270779.2 |
| C-105 | Reservorios para Uso Industrial 1 | 602837.3 | 8270201.9 |
| C-106 | Reservorios para Uso Industrial 2 | 602894.4 | 8270604.3 |
| C-107 | Reservorios para Uso Industrial 3 | 602854.3 | 8270842.2 |
| C-108 | Reservorios para Uso Industrial 4 | 602819 | 8270793.2 |
| C-109 | Reservorios para Uso Industrial 5 | 602761.8 | 8270975.2 |
| C-110 | Reservorios para Uso Industrial 6 | 602856.7 | 8271415.7 |
| C-111 | Reservorios para Uso Industrial 7 | 603081.7 | 8269897.3 |
| C-112 | Almacén Central | 598685 | 8270386 |
| C-113 | Almacén de Archivador de documentos | 598768 | 8270491 |
| C-114 | Almacén de Mina | 598682 | 8270569 |
| C-115 | Almacén de Planta | 599048 | 8270506 |
| C-116 | Almacén de Mantenimiento Mina | 602931 | 8271588 |
| C-117 | Almacén de Tránsito de Mina | 602971 | 8271632 |
| C-118 | Almacén de gas | 598711.9 | 8270346 |
| C-119 | Almacén Temp. Residuos Peligrosos | 599691.8 | 8270353.1 |
| C-120 | Almacén Temp. Residuos Industriales Chacchuille No Peligrosos | 599474 | 8270401 |
| C-121 | Almacén Temp. Chatarra Metálica | 599601.2 | 8270372.9 |
| C-122 | Almacén temp.de aceites | 599629 | 8270360 |
| C-123 | Archivos Mina y Sistemas | 598730 | 8270380 |
| C-124 | Canal de emergencia | 599029 | 8270300 |
| C-125 | Cancha de mineral | 598911.7 | 8270393.9 |
| C-126 | Cancha de Volatilización | 598719.2 | 8270782.8 |
| C-127 | Cancha de reciclaje | 598707.2 | 8270731.3 |
| C-128 | Almacén de Reciclaje | 603079 | 8269688 |
| C-129 | Cancha intermedia 1000 m2 | 598891 | 8270389 |
| C-130 | Cantera | 599202 | 8270004 |
| C-131 | Casa Fuerza - Nv. 1480 | 603023 | 8271509 |
| C-132 | Casa Fuerza - Nv. 1670 | 602786 | 8270963 |
| C-133 | Casa Fuerza | 598876.5 | 8270374.2 |
| C-134 | Compresoras | 602664.5 | 8271183.8 |
| C-135 | Compresoras | 602877.5 | 8270574.6 |
| C-136 | Garita de control | 598742.2 | 8270318.7 |
| C-137 | Laboratorio Planta | 598853 | 8270419 |
| C-138 | Laboratorio Químico | 598633 | 8270464 |
| C-139 | Laboratorio de Análisis Químico | 598627.4 | 8270479.9 |
| C-140 | Molino de bolas | 598872.8 | 8270419.2 |
| C-141 | Nuevas lagunas de oxidación (Poza de Oxidación) | 598892.4 | 8270815.5 |
| C-142 | Oficina de seguridad | 598635 | 8270375 |
| C-143 | Oficina Geología | 598650.8 | 8270476.3 |
| C-144 | Oficina Gerencia | 598652.4 | 8270462.4 |
| C-145 | Oficina PI | 598645.5 | 8270431.3 |
| C-146 | Oficina Planta | 598852.3 | 8270414.3 |
| C-147 | Oficinas Generales | 598653.2 | 8270472.4 |
| C-148 | Gerencia de seguridad y medio ambiente | 598679 | 8270544.6 |
| C-149 | Oficina de Seguridad y Medio Ambiente | 598634.4 | 8270446.5 |
| C-150 | Oficinas de mantenimiento | 598846.2 | 8270353.6 |
| C-151 | Poza de derrame de aceites reciclados | 598843 | 8270332 |
| C-152 | Recolección de lixiviación | 598650 | 8270656 |
| C-153 | Secado de lodos | 598889.4 | 8270751.3 |
| C-154 | Taller Mecánico | 598860.8 | 8270340.5 |
| C-155 | Taller de carpintería | 598615.7 | 8270545.6 |
| C-156 | Taller de carpintería | 598611 | 8270477 |
| C-157 | Taller de pintura | 598613.9 | 8270519.8 |
| C-158 | Taller Maestranza | 602815.8 | 8270784.8 |
| C-159 | Taller Maestranza | 602789.2 | 8270833.2 |
| C-160 | Taller Maestranza | 602669.2 | 8271176.2 |
| C-161 | Taller eléctrico central | 598859.4 | 8270353.8 |
| C-162 | Taller general de equipo pesado | 598839 | 8270300.3 |
| C-163 | Taller Maestranza | 602794 | 8270833 |
| C-164 | Tanque de agitación | 598857.1 | 8270393.3 |
| C-165 | Tanque de almacén y abastecimiento de combustible | 598897.4 | 8270366.5 |
| C-166 | Tanque Combustible N°1 - Nv.1920 | 602944 | 8270547 |
| C-167 | Tanque Combustible N°2 - Nv.1700 | 602164 | 8270214 |
| C-168 | Tanque Combustible N°3 - Nv.1610 | 602711 | 8271433 |
| C-169 | Tanque Combustible N°4 - Nv.1480 | 603018 | 8271467 |
| C-170 | Tanques de Almacenamiento y Abastecimiento de Combustibles | 598612 | 8270476 |
| C-171 | Tolva de finos | 598873.3 | 8270400.3 |
| C-172 | Subestación principal | 598900.4 | 8270341 |
| C-173 | Subestación de distribución | 598894.2 | 8270347.9 |
| C-174 | Zona de Compostaje | 598796 | 8270857 |
| C-175 | Ampliación de Campamento Nv. 1880 | 602096 | 8270303 |
| C-176 | Campamento Base Chacchuille | 598650 | 8270473 |
| C-177 | Campamento N° 1 | 602717.8 | 8271435.3 |
| C-178 | Campamento N° 3 | 602465.3 | 8270214.6 |
| C-179 | Campamento N° 4 | 602450.3 | 8270662.4 |
| C-180 | Campamento N° 5 | 602454.6 | 8270804.9 |
| C-181 | Campamento N° 6 | 604135.1 | 8270809.1 |
| C-182 | Campamento N° 7 | 602881.7 | 8271101.4 |
| C-183 | Campamento N° 8 | 602989.1 | 8271671.3 |
| C-184 | Campamento N° 9 | 602458.7 | 8270586.4 |
| C-185 | Campamento C-2 Nv. 1880 | 602103 | 8270370 |
| C-186 | Campamento N° 11 | 602915 | 8270970 |
| C-187 | Campamento N° 12 | 602915 | 8271029 |
| C-188 | Campamento N° 13 | 603386 | 8269869 |
| C-189 | Campamento N° 14 | 598704 | 8270163 |
| C-190 | Campamento Conami | 602470 | 8270217 |
| C-191 | Campamento Chino II | 602450 | 8270586 |
| C-192 | Campamento San Benito | 602437 | 8270661 |
| C-193 | Casa gerencia Lima | 598713 | 8270352 |
| C-194 | Casa Ingenieros | 598692.7 | 8270435.1 |
| C-195 | Gimnasio | 598754.2 | 8270499.6 |
| C-196 | Casa Personal Lima | 598660.2 | 8270416.2 |
| C-197 | Casa Empleados | 598668.5 | 8270404.8 |
| C-198 | Casa Obreros | 598740.5 | 8270425.5 |
| C-199 | Casa Personal Escvicsac | 598650.9 | 8270516.4 |
| C-200 | Comedor de Transportistas | 598706 | 8270167 |
| C-201 | Pabellón de Damas | 598714.6 | 8270487.5 |
| C-202 | Pabellón Minas_geologia | 598642.6 | 8270451.5 |
| C-203 | Bienestar Social Administrativo, C. visitas | 598656.1 | 8270412 |
| C-204 | Almacén de Víveres | 598745.7 | 8270394.9 |
| C-205 | Comedor | 598737.6 | 8270402.5 |
| C-206 | Sala de Capacitación | 602891 | 8271042 |
| C-207 | Centro de capacitación | 598674.2 | 8270538 |
| C-208 | Sala de juegos | 598649.2 | 8270475.7 |
| C-209 | Estacionamiento de Equipo Pesado | 598657 | 8270607 |
| C-210 | Lavandería | 598741.4 | 8270483.2 |
| C-211 | Pagaduría | 598728.3 | 8270377 |
| C-212 | SS. HH_Empleados | 598732.2 | 8270477 |
| C-213 | SS. HH_Obreros | 598742.8 | 8270465.9 |
| C-214 | Puesto de salud | 598630.5 | 8270450.8 |
| C-215 | Caseta de control de peso | 598993.9 | 8270421.8 |
| C-216 | Pozo Séptico N° 6 | 603088.5 | 8271776.18 |
| C-217 | Trinchera de RRSS | 599618.14 | 8270317.28 |
| C-218 | Biodigestor 1900 | 602155.55 | 8270310.68 |
| C-219 | Biodigestor 2050 | 602436.82 | 8270314.15 |
| C-220 | Accesos | --- | --- |
| C-221 | Pozo Séptico PS-01 Empresa Especializada (Nancy) | 604124 | 8270888 |
| C-222 | Pozo Séptico PS-02 Micro contratistas Zona Intermedia | 602443 | 8270821 |
| C-223 | Pozo Séptico PS-05-Nivel 1520 | 602706 | 8271459 |
| C-224 | Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440 | 602096 | 8270408 |
| C-225 | Cantera B | 598850 | 8269450 |
| C-226 | Reubicación de Campamento N° 2 Nv. 1880 | 602193 | 8270267 |
| C-227 | Área de preparación de reactivos | 598895 | 8270437 |
| C-228 | Campamento temporal | 599469 | 8270607 |
| C-229 | Estacionamiento de Equipo Pesado | 598657 | 8270317.28 |
| C-230 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1 | 599212 | 8270634 |
| C-231 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3 | 602550 | 8270848 |
| C-232 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4 | 603154 | 8271804 |
| C-233 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1 | 599212 | 8270634 |
| C-234 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3 | 602490 | 8270848 |
| C-235 | Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina | - | - |
| C-236 | Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica | 598867 | 8270804 |
| C-237 | Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina | - | - |
| C-238 | Componentes Stand by/Mejora tecnológica | - | - |
| C-239 | Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco | 598749 | 8270372 |

Elaboración: Consultea S.A.C., a partir de los Instrumentos de Gestión Ambiental previamente aprobados para la unidad minera Esperanza.

### Zona Tambojasa

Se presenta en la Tabla siguiente el inventario de 256 componentes correspondientes a la Etapa de Situación Actual en la zona Tambojasa, entre bocaminas, chimeneas, depósitos de desmonte y canchas de mineral, así como infraestructura de manejo de agua y soporte operativo, actualmente en operación conforme al Instrumento de Gestión Ambiental vigente. Se precisa que un grupo de componentes de manejo de agua (plataformas y pozas de sedimentación) no cuenta con un componente de referencia próximo dentro del inventario existente, por lo que su velocidad de vibración se determinó exclusivamente en función de su tipo, conforme a la categoría de infraestructura de manejo de agua ya empleada en el presente estudio.

Tabla 9: Componentes de la Zona Tambojasa — Etapa de Situación Actual

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Bocamina Nv. 2710 | 612968.1 | 8271642.6 |
| T-002 | Bocamina Nv. 2730 | 613222.7 | 8271882.6 |
| T-003 | Bocamina Nv. 2740 | 613017.5 | 8271633.3 |
| T-004 | Bocamina Nv. 2750 | 613251.7 | 8271894.3 |
| T-005 | Bocamina Nv. 2770 | 613103.8 | 8271639.8 |
| T-006 | Bocamina Nv. 2800 | 613174.4 | 8271616.6 |
| T-007 | Bocamina Nv. 2800 | 613462.7 | 8271875.1 |
| T-008 | Bocamina Nv. 2830 | 613558.1 | 8271792.5 |
| T-009 | Bocamina Nv. 2830 | 613210.3 | 8271602.4 |
| T-010 | Bocamina Nv. 2850 | 613692.2 | 8271846.4 |
| T-011 | Bocamina Nv. 2860 | 613595.3 | 8271720.6 |
| T-012 | Bocamina Nv. 2860 | 613251.4 | 8271572.4 |
| T-013 | Bocamina Nv. 2875 | 613702.1 | 8271793.8 |
| T-014 | Bocamina Nv. 2880 | 613678.9 | 8271711.4 |
| T-015 | Bocamina Nv. 2890 | 613284.4 | 8271539.2 |
| T-016 | Bocamina Nv. 2910 | 613700.1 | 8271651.3 |
| T-017 | Bocamina Nv. 2920 | 613597 | 8271619 |
| T-018 | Bocamina Nv. 2930 | 613727.5 | 8271637.7 |
| T-019 | Bocamina Nv. 2940 | 613629 | 8271578.7 |
| T-020 | Bocamina Nv. 2950 | 613756.2 | 8271630.5 |
| T-021 | Bocamina Nv. 2960 | 613594.2 | 8271552.6 |
| T-022 | Bocamina Nv. 2970 | 614858 | 8272158 |
| T-023 | Bocamina Nv. 3020 | 614989 | 8272081 |
| T-024 | Bocamina Nv. 3070 | 615095.8 | 8272023.8 |
| T-025 | Bocamina Nv. 3070 | 614634.7 | 8271745.4 |
| T-026 | Bocamina Nv. 3100 | 614659.1 | 8271721.1 |
| T-027 | Bocamina Nv. 3120 | 616110 | 8270952 |
| T-028 | Bocamina Nv. 3120 | 615166.6 | 8271973.5 |
| T-029 | Bocamina Nv. 3170 | 615236.5 | 8271909.1 |
| T-030 | Bocamina Nv. 3200 | 615243.9 | 8271799.2 |
| T-031 | Bocamina Nv. 3220 | 616413.9 | 8271444 |
| T-032 | Bocamina Nv. 3230 | 615305.1 | 8271815.6 |
| T-033 | Bocamina Nv. 3250 | 615325.1 | 8271763.4 |
| T-034 | Bocamina Nv. 3260 | 615728.2 | 8271707 |
| T-035 | Bocamina Nv. 3260 | 616601.2 | 8271466.8 |
| T-036 | Bocaminas Nv. 2770 | 613330.8 | 8271919.1 |
| T-037 | Bocamina Nv. 3030 | 613857 | 8271518.6 |
| T-038 | Bocamina Nv. 3060 | 613906.6 | 8271501.9 |
| T-039 | Chimenea Superficie Nv. 3018 | 614437 | 8272522.7 |
| T-040 | Chimenea Nv. 2710 | 613033 | 8271654 |
| T-041 | Chimenea Nv. 2710 | 613086.9 | 8271670.9 |
| T-042 | Chimenea Nv. 2710 | 613161.3 | 8271693.6 |
| T-043 | Chimenea Nv. 2710 | 613235.3 | 8271711.6 |
| T-044 | Chimenea Nv. 2710 | 613288.4 | 8271708.1 |
| T-045 | Chimenea Nv. 2710 | 613350.5 | 8271709.7 |
| T-046 | Chimenea Nv. 2710 | 613413 | 8271706.7 |
| T-047 | Chimenea Nv. 2740 | 613141.1 | 8271662.1 |
| T-048 | Chimenea Nv. 2740 | 613209.8 | 8271693.5 |
| T-049 | Chimenea Nv. 2740 | 613242.4 | 8271694.6 |
| T-050 | Chimenea Nv. 2740 | 613298.1 | 8271690.9 |
| T-051 | Chimenea Nv. 2740 | 613382.9 | 8271699.9 |
| T-052 | Chimenea Nv. 2740 | 613434.3 | 8271691.4 |
| T-053 | Chimenea Nv. 2770 | 613207.7 | 8271651.7 |
| T-054 | Chimenea Nv. 2770 | 613253.7 | 8271667.6 |
| T-055 | Chimenea Nv. 2770 | 613316.7 | 8271652.7 |
| T-056 | Chimenea Nv. 2770 | 613379.8 | 8271654.3 |
| T-057 | Chimenea Nv. 2800 | 613277.6 | 8271642.4 |
| T-058 | Chimenea Nv. 2800 | 613323.3 | 8271639.1 |
| T-059 | Chimenea Nv. 2800 | 613381.3 | 8271635.9 |
| T-060 | Chimenea Nv. 2800 | 613440 | 8271640.6 |
| T-061 | Chimenea Nv. 2800 | 613508.3 | 8271645.7 |
| T-062 | Chimenea Nv. 2800 | 613579.6 | 8271646.9 |
| T-063 | Chimenea Nv. 2800 | 613630.9 | 8271649.4 |
| T-064 | Chimenea Nv. 2830 | 613277.9 | 8271615 |
| T-065 | Chimenea Nv. 2830 | 613358.2 | 8271604.9 |
| T-066 | Chimenea Nv. 2830 | 613417.1 | 8271627.8 |
| T-067 | Chimenea Nv. 2830 | 613464.3 | 8271631.2 |
| T-068 | Chimenea Nv. 2830 | 613514 | 8271631.2 |
| T-069 | Chimenea Nv. 2830 | 613569.2 | 8271629 |
| T-070 | Chimenea Nv. 2830 | 613653.2 | 8271642 |
| T-071 | Chimenea Nv. 2830 | 613703.5 | 8271615 |
| T-072 | Chimenea Nv. 2860 | 613317.3 | 8271574.2 |
| T-073 | Chimenea Nv. 2860 | 613366.5 | 8271580.5 |
| T-074 | Chimenea Nv. 2860 | 613484.5 | 8271601.2 |
| T-075 | Chimenea Nv. 2860 | 613542.3 | 8271598.1 |
| T-076 | Chimenea Nv. 2860 | 613600.3 | 8271608.6 |
| T-077 | Chimenea Nv. 2860 | 613664.8 | 8271619.5 |
| T-078 | Chimenea Nv. 2860 | 613722.3 | 8271583.7 |
| T-079 | Chimenea Nv. 2860 | 613775.8 | 8271582.8 |
| T-080 | Chimenea Nv. 2860 | 613822 | 8271608.6 |
| T-081 | Chimenea Nv. 2860 | 613866.2 | 8271628.6 |
| T-082 | Chimenea Nv. 2890 | 613420.3 | 8271565.1 |
| T-083 | Chimenea Nv. 2890 | 613458.3 | 8271570.7 |
| T-084 | Chimenea Nv. 2890 | 613532.5 | 8271576.8 |
| T-085 | Chimenea Nv. 2890 | 613583.4 | 8271575.2 |
| T-086 | Chimenea Nv. 2890 | 613617.7 | 8271584 |
| T-087 | Chimenea Nv. 2890 | 613666.1 | 8271596.5 |
| T-088 | Chimenea Nv. 2890 | 613724.8 | 8271564.7 |
| T-089 | Chimenea Nv. 2890 | 613780.7 | 8271569.9 |
| T-090 | Chimenea Nv. 2890 | 613831 | 8271594.8 |
| T-091 | Chimenea Nv. 2890 | 613876.9 | 8271613.3 |
| T-092 | Chimenea Nv. 2920 | 613470.9 | 8271562.1 |
| T-093 | Chimenea Nv. 2920 | 613515.2 | 8271547.1 |
| T-094 | Chimenea Nv. 2920 | 613542.4 | 8271545.7 |
| T-095 | Chimenea Nv. 2920 | 613589.5 | 8271548.8 |
| T-096 | Chimenea Nv. 2920 | 613612 | 8271558.8 |
| T-097 | Chimenea Nv. 2920 | 613644 | 8271567.5 |
| T-098 | Chimenea Nv. 2920 | 613723.2 | 8271546.8 |
| T-099 | Chimenea Nv. 2920 | 613752.6 | 8271551.9 |
| T-100 | Chimenea Nv. 2920 | 613778 | 8271556.4 |
| T-101 | Chimenea Nv. 2920 | 613802.7 | 8271567.2 |
| T-102 | Chimenea Nv. 2920 | 613825 | 8271577.4 |
| T-103 | Chimenea Nv. 2920 | 613871.2 | 8271596.9 |
| T-104 | Chimenea Nv. 2920 | 613902.5 | 8271608.5 |
| T-105 | Chimenea Nv. 2940 | 613531.4 | 8271526.2 |
| T-106 | Chimenea Nv. 2940 | 613568 | 8271530.6 |
| T-107 | Chimenea Nv. 2940 | 613617 | 8271548.8 |
| T-108 | Chimenea Nv. 2940 | 613745.3 | 8271543.7 |
| T-109 | Chimenea Nv. 2940 | 613793.7 | 8271550.3 |
| T-110 | Chimenea Nv. 2940 | 613840.8 | 8271569.9 |
| T-111 | Chimenea Nv. 2940 | 613870.3 | 8271581.5 |
| T-112 | Chimenea Nv. 2940 | 613891.7 | 8271592.8 |
| T-113 | Chimenea Nv. 2970 | 613810.3 | 8271534.5 |
| T-114 | Chimenea Nv. 2970 | 613834.3 | 8271545.9 |
| T-115 | Chimenea Nv. 2970 | 613868.8 | 8271562.3 |
| T-116 | Cancha de mineral 2710 | 612952.7 | 8271641.3 |
| T-117 | Cancha de mineral 2740 | 613015.5 | 8271642.3 |
| T-118 | Cancha de mineral 2770 | 613074.1 | 8271616.7 |
| T-119 | Cancha de mineral 2800 | 613182.8 | 8271642.5 |
| T-120 | Cancha de mineral 2830 | 613211.3 | 8271616.7 |
| T-121 | Cancha de mineral 2860 | 613222.9 | 8271545.5 |
| T-122 | Cancha de mineral 2890 | 613296.2 | 8271564.2 |
| T-123 | Cancha de mineral 2920 | 613580 | 8271564.2 |
| T-124 | Cancha de mineral 2940 | 613634.2 | 8271589.7 |
| T-125 | Cancha de suelos | 614026.2 | 8271425 |
| T-126 | Depósito de Desmonte Nv. 3220 | 616430.8 | 8271408.3 |
| T-127 | Depósito de Desmonte Nv. 3250 | 616368.2 | 8271459.7 |
| T-128 | Depósito de Desmonte Nv. 3260 | 615682 | 8271615 |
| T-129 | Depósito de Desmonte Nv. 3310 | 616276.8 | 8271502.2 |
| T-130 | Depósito de Desmonte Nv. 3330 | 616217.3 | 8271490.2 |
| T-131 | Depósito de Desmonte Nv. 3120 | 615944 | 8270873 |
| T-132 | Depósito de Desmonte Nv. 3260 | 616569 | 8271421 |
| T-133 | Depósito de Desmonte Nv. 2970 | 614801 | 8272173 |
| T-134 | Depósito de Desmonte Nv. 3230 | 615281 | 8271788 |
| T-135 | Depósito de Desmonte Nv. 3100 | 614644 | 8271734 |
| T-136 | Depósito de Desmonte Nv. 2830 | 613556.4 | 8271808 |
| T-137 | Depósito de Desmonte Nv. 2860 | 613593 | 8271742.5 |
| T-138 | Depósito de Desmonte Nv. 2880 | 613629.2 | 8271685.6 |
| T-139 | Depósito de Desmonte Nv. 2910 | 613661.8 | 8271658.2 |
| T-140 | Depósito de Desmonte Nv. 2930 | 613734.2 | 8271621.7 |
| T-141 | Depósito de desmonte (2860) | 613253.1 | 8271587.3 |
| T-142 | Depósito de Desmonte Nv. 2710 | 612921 | 8271629.1 |
| T-143 | Depósito de Desmonte Nv. 2740 | 612991 | 8271624 |
| T-144 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613102.2 | 8271655.1 |
| T-145 | Depósito de Desmonte Nv. 2800 | 613142.1 | 8271638.9 |
| T-146 | Depósito de Desmonte Nv. 2830 | 613198.1 | 8271613.1 |
| T-147 | Depósito de Desmonte Nv. 2890 | 613277.5 | 8271551.6 |
| T-148 | Depósito de Desmonte Nv. 2920 | 613606 | 8271646.6 |
| T-149 | Depósito de Desmonte Nv. 2940 | 613628.9 | 8271589.5 |
| T-150 | Depósito de Desmonte Nv. 2960 | 613589.2 | 8271541.9 |
| T-151 | Depósito de Desmonte Nv. 2970 | 613747.3 | 8271554 |
| T-152 | Depósito de Desmonte Nv. 3000 | 613789.3 | 8271540.6 |
| T-153 | Depósito de Desmonte Nv 3030 | 613826.5 | 8271517.1 |
| T-154 | Depósito de Desmonte Nv 3060 | 613838.6 | 8271484.6 |
| T-155 | Depósito de Desmonte Nv. 2730 | 613167 | 8271862 |
| T-156 | Depósito de Desmonte Nv. 2750 | 613247.2 | 8271915.5 |
| T-157 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613327 | 8271948 |
| T-158 | Depósito de Desmonte Nv. 2800 | 613462.2 | 8271890.1 |
| T-159 | Depósito de Desmonte Nv. 2850 | 613684.7 | 8271857.1 |
| T-160 | Depósito de Desmonte Nv. 2875 | 613690.8 | 8271796.5 |
| T-161 | Depósito de Desmonte Nv. 2740 | 613136.2 | 8271867.2 |
| T-162 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613122.8 | 8271928.4 |
| T-163 | Depósito de Desmonte Nv 2790 | 613025 | 8271926.2 |
| T-164 | Pozo séptico CMC | 614000 | 8271974.8 |
| T-165 | Pozo séptico CTTA | 613940.4 | 8271994.9 |
| T-166 | Pozo séptico MICRO-CTTA | 614394.6 | 8271975.1 |
| T-167 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ácidas | 616242.8 | 8271488.6 |
| T-168 | Tanque séptico | 614168 | 8271740 |
| T-169 | Relleno sanitario | 614250 | 8271790 |
| T-170 | Plataforma de residuos peligrosos | 613976.6 | 8271937.6 |
| T-171 | Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos | 614866.5 | 8271570.8 |
| T-172 | Almacén Temporal de R. Reciclables | 614802 | 8271539 |
| T-173 | Almacén Temporal de R. Industriales. | 614794 | 8271515 |
| T-174 | Almacén Temporal de R. Peligrosos. | 614810 | 8271505 |
| T-175 | Relleno Sanitario N° 2 | 614831.7 | 8271585.8 |
| T-176 | Cancha de Volatilización | 614795 | 8271481 |
| T-177 | Campamento CMC | 613993.1 | 8271982.1 |
| T-178 | Campamento CTTA | 613947.5 | 8272002.2 |
| T-179 | Servicios higiénicos CTTA | 613943.1 | 8272033.3 |
| T-180 | Servicios higiénicos MICRO CTTA | 614355 | 8271961.7 |
| T-181 | Plataforma para Compresora Nv 2940 | 613496.6 | 8271572.3 |
| T-182 | Plataforma para Compresora Nv 2770 | 613071.3 | 8271605.8 |
| T-183 | Plataforma para ventilador Nv. 2770 | 613074.1 | 8271609.5 |
| T-184 | Tolva en superficie 2770 | 613102.5 | 8271653.7 |
| T-185 | Tolva en superficie 2860 | 613242.6 | 8271576.6 |
| T-186 | Tolva en superficie 2920 | 613600.2 | 8271633.7 |
| T-187 | Tolva en superficie 3120 | 615157.2 | 8271982.7 |
| T-188 | Generador eléctrico | 613981.5 | 8271903.1 |
| T-189 | Reservorio de agua industrial | 613325.7 | 8271562.4 |
| T-190 | Reservorio de agua de uso doméstico Microcontratista | 616311.8 | 8271888.7 |
| T-191 | Vigilancia Mina | 613998.5 | 8272408.6 |
| T-192 | Polvorín (explosivos + accesorios) | 613967.7 | 8271786.3 |
| T-193 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°1) | 614245.1 | 8271693.3 |
| T-194 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°2) | 614324.4 | 8271914 |
| T-195 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°3) | 613994.4 | 8271952.7 |
| T-196 | Compresora Nv. 3260 | 615717.2 | 8271663.5 |
| T-197 | Compresora Nv. 3260 | 615722.4 | 8271664.2 |
| T-198 | Compresora Nv. 3260 | 615722.6 | 8271669.7 |
| T-199 | Compresora Nv. 2940 | 613482.9 | 8271645.2 |
| T-200 | Reservorio Industrial N° 2 | 614688 | 8271492 |
| T-201 | Reservorio Industrial N° 3 | 614853 | 8271922 |
| T-202 | Generador eléctrico | 614208 | 8271792 |
| T-203 | Zona de compresoras Piedra Grande VI y VII | 614386 | 8271330 |
| T-204 | Zona de compresoras Búfalo | 614365 | 8271329 |
| T-205 | Zona de compresoras 6 Horas | 614366 | 8271303 |
| T-206 | Taller de maestranza N° 1 | 615032 | 8271698 |
| T-207 | Taller de maestranza N° 2 | 615095 | 8271689 |
| T-208 | Ampliación de Campamento | 614365 | 8271784 |
| T-209 | Almacén de Geología Mina | 614264 | 8271778 |
| T-210 | Vías de acceso | - | - |
| T-211 | Vías de acceso | - | - |
| T-212 | Trocha carrozable | - | - |
| T-213 | Trocha carrozable 01 | - | - |
| T-214 | Trocha carrozable 02 | - | - |
| T-215 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas | 613970.3 | 8272057.1 |
| T-216 | Campamento Compañía | 614320.6 | 8271971 |
| T-217 | Campamento Micro Contratista | 614396.3 | 8271908.5 |
| T-218 | Campamento ECM 2 | 614391 | 8271783.8 |
| T-219 | Campamento Futuro 1 | 614283.2 | 8271780.9 |
| T-220 | Campamento Futuro 2 | 614244.2 | 8271724.9 |
| T-221 | Campamento N° 2 (Campamento ECM) | 614243.2 | 8271761 |
| T-222 | Plataforma PT. N° 1 | 615911 | 8272318 |
| T-223 | Plataforma PT. N° 2 | 615401 | 8272065 |
| T-224 | Plataforma PT. N° 3 | 615322 | 8272016 |
| T-225 | Plataforma PT. N° 4 | 614840 | 8272363 |
| T-226 | Plataforma PT. N° 5 | 613831 | 8272391 |
| T-227 | Camara de Perforación 140 (CAM 04) Nv. 3170 | 615896.9 | 8271925.4 |
| T-228 | Camara de Perforación 540 (CAM 05) Nv. 3200 | 616125 | 8271833.8 |
| T-229 | Camara de Perforación 540 (CAM 06) Nv. 3220 | 616341.4 | 8271855.8 |
| T-230 | Oficina de Geología y Topografía | 614251 | 8271756 |
| T-231 | Sala de capacitación (INF-T-23) | 614249 | 8271752 |
| T-232 | Baños químicos (INF-T-38) | 615743 | 8271678 |
| T-233 | Baños químicos (INF-T-39) | 615155 | 8271959 |
| T-234 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 1 | 615916.5 | 8272321.8 |
| T-235 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 1 | 615918.4 | 8272322.5 |
| T-236 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 2 | 615407.7 | 8272066.9 |
| T-237 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 2 | 615409.5 | 8272067.8 |
| T-238 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 3 | 615327.2 | 8272020.4 |
| T-239 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 3 | 615328.4 | 8272022 |
| T-240 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 4 | 614845.3 | 8272366.9 |
| T-241 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 4 | 614847.2 | 8272367.5 |
| T-242 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 5 | 613823.7 | 8272394.5 |
| T-243 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 5 | 613821.9 | 8272395.1 |
| T-244 | Plataforma de Agua | 614108.6 | 8272377.6 |
| T-245 | Baño Químico (Disal) | 614828 | 8272361.6 |
| T-246 | Baño Químico (Disal) | 613808 | 8272399.5 |
| T-247 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM 04 NV. 3170 | 615891.4 | 8271924.3 |
| T-248 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM04 NV. 3170 | 615887.5 | 8271924.2 |
| T-249 | Poza de Sedimentación Auxiliar | 615882.6 | 8271923.5 |
| T-250 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM05 NV. 3200 | 616120.4 | 8271832 |
| T-251 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM05 NV. 3200 | 616116.4 | 8271832.6 |
| T-252 | Poza de Sedimentación Auxiliar | 616111.1 | 8271829.2 |
| T-253 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM06 NV. 3220 | 616347.3 | 8271852 |
| T-254 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM06 NV. 3220 | 616350.9 | 8271851 |
| T-255 | Poza de Sedimentación Auxiliar | 616354 | 8271846.2 |
| T-256 | Tanque de Combustible | 613948 | 8271901 |

Elaboración: Consultea S.A.C., a partir de los Instrumentos de Gestión Ambiental previamente aprobados para la unidad minera Esperanza.

### Etapa de Construcción

En esta etapa se describen las actividades de preparación del área de emplazamiento e instalación de la infraestructura para el inicio de las actividades de construcción de los componentes del proyecto Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Esperanza de la Compañía Minera Caravelí SAC. Los valores de vibración dependen del tipo y cantidad de equipos operativos en cada área, y se ha considerado el funcionamiento simultáneo de estos en diversos frentes de trabajo para evaluar un escenario conservador.

El inventario detallará los puntos de generación de vibración, los componentes afectados y la intensidad de las vibraciones, proporcionando una base para el modelamiento mediante la identificación de fuentes, que aseguren el cumplimiento de las normativas aplicables y minimicen el impacto en el entorno y en los receptores cercanos.

### Zona de Capitana

La zona caracterizada principalmente por la ampliación y construcción de nuevos componentes mineros, incluyendo accesos, bocaminas, ampliación de la planta de procesamiento Chacchuille a 1200 TMD, DepósItos de relaves, DepósItos de desmonte, infraestructuras de manejo de agua y Residuos, campamentos y servicios para trabajadores.

Las principales actividades son: Habilitación de nuevas bocaminas y ampliación de la planta Chacchuille, Construcción del nuevo DepósIto de relaves CH IV, Instalación de DepósItos de desmontes, canchas de minerales y trincheras para Residuos sólidos, Construcción de infraestructura para el manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, incluyendo pozos sépticos y reservorios, Habilitación de accesos internos (19.66 km entre nuevos y reaperturas) y Instalaciones de vivienda y servicios para el personal (campamentos existentes y ampliaciones),

A continuación, se presenta una tabla con los componentes nuevos y/o modificados que se implementarán en esta zona: (ver Tabla 5).

### Zona de Tambojasa

La zona enfocada en desarrollar nuevas infraestructuras principalmente relacionadas con labores mineras subterráneas (bocaminas, chimeneas), DepósItos de desmontes y canchas de minerales. Se incluyen instalaciones para manejo de agua y Residuos, así como infraestructura auxiliar y de servicio al personal.

Las principales actividades son: Construcción y habilitación de nuevas bocaminas y chimeneas, Instalación y construcción de DepósItos de desmontes específicos para cada estructura minera, Implementación de canchas de minerales y tolvas chute para manejo interno del mineral, Construcción de sistemas de manejo de agua, como reservorios, pozas industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales, Instalación de trincheras para Residuos sólidos domésticos y Desarrollo de infraestructura de soporte al personal (comedores, gimnasios, refugios anti-tormenta, vestuarios y accesos internos).

A continuación, se presenta una tabla con los componentes nuevos y/o modificados que se implementarán en esta zona: (ver tabla 6).

Tabla 5: Componentes para la Zona de Capitana

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| C-001 | Bocamina Nv-2130 | 602933 | 8269948.3 |
| C-002 | Bocamina Nv-2070 | 602818.6 | 8270135.5 |
| C-003 | Bocamina Nv-2040 | 602864.6 | 8270260.7 |
| C-004 | Bocamina Nv-2000 | 602849.6 | 8270347.4 |
| C-005 | Bocamina Nv-1960 | 602879.3 | 8270435.6 |
| C-006 | Bocamina Nv-1920 | 602875.5 | 8270490.3 |
| C-007 | Bocamina Nv-1890 | 602874.8 | 8270565.5 |
| C-008 | Bocamina Nv-1850 | 602870.9 | 8270620.3 |
| C-009 | Bocamina Nv-1820 | 602851.2 | 8270683 |
| C-010 | Bocamina Nv-1790 | 602846.9 | 8270753 |
| C-011 | Bocamina Nv-1760 | 602818.4 | 8270777.1 |
| C-012 | Bocamina Nv-1730 | 602789.5 | 8270821.1 |
| C-013 | Bocamina Nv-1700 | 602736.8 | 8270843.5 |
| C-014 | Bocamina Nv-1670 | 602747.3 | 8270946.4 |
| C-015 | Bocamina Nv-1640 | 602722 | 8270999.5 |
| C-016 | Bocamina Nv-1610 | 602710.7 | 8271104.2 |
| C-017 | Bocamina Nv-1580 | 602679.4 | 8271183.7 |
| C-018 | Bocamina Nv-1520 | 602628.3 | 8271320.5 |
| C-019 | Bocamina Nv-1480 | 603000.5 | 8271514.1 |
| C-020 | Bocamina Nv-1440 | 602977.8 | 8271618.1 |
| C-021 | Bocamina Nv-1330 | 602557.2 | 8271781.1 |
| C-022 | Bocamina Nv-1860 | 602004.2 | 8270242.8 |
| C-023 | Bocamina Nv-1880 | 602094.8 | 8270213.8 |
| C-024 | Bocamina Nv-2130 | 602937 | 8269932 |
| C-025 | Bocamina Nv-1960 | 602876 | 8270417 |
| C-026 | Bocamina Nv-2180 | 603032 | 8269839 |
| C-027 | Bocamina Nv-2130 | 603034 | 8269870 |
| C-028 | Bocamina Nv-2070 | 603047 | 8269895 |
| C-029 | Bocamina Nv-2040 | 603013 | 8269940 |
| C-030 | Bocamina Nv-1970 | 603362 | 8270577 |
| C-031 | Bocamina Nv-1930 | 603332 | 8270628 |
| C-032 | Bocamina Nv-1900 | 603308 | 8270678 |
| C-033 | Bocamina Nv-1870 | 603287 | 8270723 |
| C-034 | Bocamina Nv-1830 | 603249 | 8270784 |
| C-035 | Bocamina Nv-2270 | 603392 | 8269768 |
| C-036 | Bocamina Nv-2225 | 603402 | 8269806 |
| C-037 | Bocamina Nv-2190 | 603457 | 8269814 |
| C-038 | Polvorin Nº 1800 (ExploSIvos y Accesorios) | 603068 | 8270869 |
| C-039 | Chimenea 01 | 603020 | 8271523 |
| C-040 | Chimenea 02 | 603063 | 8271405 |
| C-041 | Chimenea 03 | 602836 | 8270095 |
| C-042 | Chimenea 04 | 603494 | 8269838 |
| C-043 | Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD | 599367.9 | 8270634.3 |
| C-044 | Planta de Beneficio Chacchuille(Oro) de 800 TMSD | 598883 | 8270459 |
| C-045 | DepóSIto de Relaves / Chacchuille N° I | 598903 | 8270135 |
| C-046 | DepóSIto de Relaves / Chacchuille N° II (Antiguo) | 599180.9 | 8270421.5 |
| C-047 | DepóSIto de Relaves / Chacchuille N° II - zona I (AMPLIACION) | 599180.9 | 8270421.5 |
| C-048 | DepóSIto de Relaves / Chacchuille N° II- zona II (AMPLIACION) | 599091 | 8270361 |
| C-049 | DepóSIto de Relaves Chacchuille III | 598764.9 | 8269474.7 |
| C-050 | DepóSIto de Desmonte N°1 | 602660.8 | 8270434.1 |
| C-051 | DepóSIto de Desmonte N°2 | 602708 | 8270901.8 |
| C-052 | DepóSIto de Desmonte N°3 | 602542.4 | 8271400.9 |
| C-053 | DepóSIto de Desmonte N°4 (Nv.1440) | 602915.7 | 8271674.3 |
| C-054 | DepóSIto de Desmonte N°5 ( Nv.1860) | 601978.2 | 8270226.7 |
| C-055 | DepóSIto de Desmonte N°6 (Nueva (Nv.1880) | 602084 | 8270207 |
| C-056 | DepóSIto de Desmonte Nv-1330 | 602679.7 | 8271809.4 |
| C-057 | DepóSIto de Desmonte Nv-1960 | 602909.2 | 8270457.8 |
| C-058 | DepóSIto de Desmonte Nv-2000 | 602809.3 | 8270349.2 |
| C-059 | DepóSIto de Desmonte Nv-2040 | 602851.7 | 8270273.6 |
| C-060 | DepóSIto de Desmonte Nv-2070 | 602748.8 | 8270122.9 |
| C-061 | DepóSIto de Desmonte Nv-2130 | 602897.1 | 8269922.8 |
| C-062 | DepóSIto de Desmonte Nv-1850 | 602892 | 8270648 |
| C-063 | DepóSIto de Seguridad Mina Chino II | 602620 | 8270620 |
| C-064 | Trinchera de reSIduos sólidos domésticos | 604591.7 | 8270372.1 |
| C-065 | Trinchera de reSIduos sólidos domésticos | 603153.5 | 8269721.1 |
| C-066 | Trinchera de reSIduos 01 | 598689 | 8270686 |
| C-067 | Planta de Tratamiento De Agua ReSIdual Domestica (PTARD) | 598875.8 | 8270837.3 |
| C-068 | PTAP | 598792 | 8270550 |
| C-069 | PTAG | 598787 | 8270543 |
| C-070 | Pozo séptico 1 | 598604 | 8270400 |
| C-071 | Pozo séptico 2 | 598706.2 | 8270361.7 |
| C-072 | Pozo Séptico N°-1 / Campamento EE.Gema Zona I (Nancy) | 604114.7 | 8270934.4 |
| C-073 | Pozo Séptico N°-2 / Micro Contratistas Zona Intermedia | 602453 | 8270801 |
| C-074 | Pozo Séptico N° 3 / Microcontratistas Zona Baja Nivel 1820 | 602560.6 | 8270688.2 |
| C-075 | Pozo Séptico N° 4 / Microcontratistas Zona II Baja (Nv 1700) | 602869.1 | 8271244.3 |
| C-076 | Pozo Séptico N° 5 / Campamento EE Sermicoz Zona I | 602599.5 | 8271450.5 |
| C-077 | Pozo Séptico N° 6 | 603088.5 | 8271776.2 |
| C-078 | Pozo Séptico Palo Plantado | 603385 | 8270005 |
| C-079 | Pozo Séptico Luz del Sol | 598688 | 8270108 |
| C-080 | Pozo | 598865 | 8269889 |
| C-081 | Pozo de Agua | 599030 | 8270358 |
| C-082 | Reservorio de agua | 598968.1 | 8270388.6 |
| C-083 | Tanque de abastecimiento de agua industrial y doméstico | 598952 | 8270360 |
| C-084 | Reservorio ACH-N°1 | 602524.3 | 8270048.6 |
| C-085 | Reservorio ACH-N°2 | 602430 | 8270278 |
| C-086 | Reservorio ACH-N°3 | 602536.2 | 8270517 |
| C-087 | Reservorio ACH-N°4 | 602410 | 8270555 |
| C-088 | Reservorio ACH-N°5 | 602441.9 | 8270745.9 |
| C-089 | Reservorio ACH-N°6 | 602934.8 | 8270953.9 |
| C-090 | Reservorio ACH-N°7 | 602908 | 8271069.1 |
| C-091 | Reservorio ACH-N°8 | 602736.9 | 8271422.7 |
| C-092 | Reservorio ACH-N°9 | 602959.4 | 8271523.1 |
| C-093 | Reservorio ACH-N°10 | 604123.4 | 8270779.2 |
| C-094 | Reservorios para Uso Industrial 1 | 602837.3 | 8270201.9 |
| C-095 | Reservorios para Uso Industrial 2 | 602894.4 | 8270604.3 |
| C-096 | Reservorios para Uso Industrial 3 | 602854.3 | 8270842.2 |
| C-097 | Reservorios para Uso Industrial 4 | 602819 | 8270793.2 |
| C-098 | Reservorios para Uso Industrial 5 | 602761.8 | 8270975.2 |
| C-099 | Reservorios para Uso Industrial 6 | 602856.7 | 8271415.7 |
| C-100 | Reservorios para Uso Industrial 7 | 603081.7 | 8269897.3 |
| C-101 | Almacen Central | 598685 | 8270386 |
| C-102 | Almacén de Archivador de documentos | 598768 | 8270491 |
| C-103 | Almacén de Mina | 598682 | 8270569 |
| C-104 | Almacén de Planta | 599048 | 8270506 |
| C-105 | Almacén de Mantenimiento Mina | 602931 | 8271588 |
| C-106 | Almacén de TránSIto de Mina | 602971 | 8271632 |
| C-107 | Almacen de gas | 598711.9 | 8270346 |
| C-108 | Almacén General | 598675 | 8270326 |
| C-109 | Almacén Temp. ReSIduos Peligrosos | 599691.8 | 8270353.1 |
| C-110 | Almacén Temp. ReSIduos Industriales Chacchuille No Peligrosos | 599382 | 8270416 |
| C-111 | Almacén Temp. Chatarra Metálica | 599601.2 | 8270372.9 |
| C-112 | Almacén temp.de aceites | 599663 | 8270360 |
| C-113 | Archivos Mina y SIstemas | 598730 | 8270375.2 |
| C-114 | Canal de emergencia | 599029 | 8270300 |
| C-115 | Cancha de mineral | 598911.7 | 8270393.9 |
| C-116 | Cancha de Volatilización | 598719.2 | 8270782.8 |
| C-117 | Cancha de Volatilización | 602642 | 8270635 |
| C-118 | Cancha de reciclaje | 598707.2 | 8270731.3 |
| C-119 | Cancha intermedia 1000 m2 | 598891 | 8270389 |
| C-120 | Cantera | 599202 | 8270004 |
| C-121 | Casa Fuerza | 603009.4 | 8271528 |
| C-122 | Casa Fuerza | 602780.1 | 8270983.4 |
| C-123 | Casa Fuerza | 598876.5 | 8270374.2 |
| C-124 | Compresoras | 602664.5 | 8271183.8 |
| C-125 | Compresoras | 602775.4 | 8270977.6 |
| C-126 | Compresoras | 602877.5 | 8270574.6 |
| C-127 | Compresor IR 600 | 603307 | 8270785 |
| C-128 | Compresor IR 750 | 602890 | 8270568 |
| C-129 | Compresor JOY 850 | 602828 | 8270172 |
| C-130 | Compresor IR 750 | 603118 | 8269901 |
| C-131 | Garita de control | 598742.2 | 8270318.7 |
| C-132 | Laboratorio Planta | 598852 | 8270352 |
| C-133 | Laboratorio Químico | 598633 | 8270464 |
| C-134 | Laboratorio de AnáliSIs Químico | 598627.4 | 8270479.9 |
| C-135 | Molino de bolas | 598872.8 | 8270419.2 |
| C-136 | Nuevas lagunas de oxidación (Poza de Oxidación) | 598892.4 | 8270815.5 |
| C-137 | Oficina de seguridad | 598635 | 8270375 |
| C-138 | Oficina Geologia | 598650.8 | 8270476.3 |
| C-139 | Oficina Gerencia | 598652.4 | 8270462.4 |
| C-140 | Oficina PI | 598645.5 | 8270431.3 |
| C-141 | Oficina Planta | 598852.3 | 8270414.3 |
| C-142 | Oficinas Generales | 598653.2 | 8270472.4 |
| C-143 | Gerencia de seguridad y medio ambiente | 598679 | 8270544.6 |
| C-144 | Oficina de Seguridad y Medio Ambiente | 598634.4 | 8270446.5 |
| C-145 | Oficinas de mantenimiento | 598846.2 | 8270353.6 |
| C-146 | Poza de derrame de aceites reciclados | 598838 | 8270268 |
| C-147 | Recolección de lixiviación | 598650 | 8270656 |
| C-148 | Secado de lodos | 598889.4 | 8270751.3 |
| C-149 | Taller Mecánico | 598860.8 | 8270340.5 |
| C-150 | Taller de carpinteria | 598615.7 | 8270545.6 |
| C-151 | Taller de Mantenimiento | 598860 | 8270276 |
| C-152 | Taller de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico | 598860 | 8270276 |
| C-153 | Taller de carpinteria | 598611 | 8270477 |
| C-154 | Taller de pintura | 598613.9 | 8270519.8 |
| C-155 | Taller Maestranza | 602888.9 | 8270594.9 |
| C-156 | Taller Maestranza | 602815.8 | 8270784.8 |
| C-157 | Taller Maestranza | 602789.2 | 8270833.2 |
| C-158 | Taller Maestranza | 602669.2 | 8271176.2 |
| C-159 | Taller eléctrico central | 598859.4 | 8270353.8 |
| C-160 | Taller general de equipo pesado | 598839 | 8270300.3 |
| C-161 | Taller Maestranza | 602794 | 8270833 |
| C-162 | Tanque de agitación | 598857.1 | 8270393.3 |
| C-163 | Tanque de almacén y abastecimiento de combustible | 598897.4 | 8270366.5 |
| C-164 | Tanques de Combustible | 602940.3 | 8270570.7 |
| C-165 | Tanques de Combustible | 602743.1 | 8270889.8 |
| C-166 | Tanques de Combustible | 602707.6 | 8271166.4 |
| C-167 | Tanques de Combustible | 603009.9 | 8271495.3 |
| C-168 | Tanques de Almacenamiento y Abastecimiento de Combustibles | 598612 | 8270476 |
| C-169 | Tolva de finos | 598873.3 | 8270400.3 |
| C-170 | Subestación principal | 598900.4 | 8270341 |
| C-171 | Subestación de distribución | 598894.2 | 8270347.9 |
| C-172 | Zona de Compostaje | 598796 | 8270857 |
| C-173 | Ampliación de Campamento | 602096 | 8270303 |
| C-174 | Baños químicos | 602863 | 8270694 |
| C-175 | Baños químicos | 602765 | 8270967 |
| C-176 | Campamento Base Chacchuille | 598650 | 8270473 |
| C-177 | Campamento N° 1 | 602717.8 | 8271435.3 |
| C-178 | Campamento N° 2 | 602455 | 8270558 |
| C-179 | Campamento N° 3 | 602465.3 | 8270214.6 |
| C-180 | Campamento N° 4 | 602450.3 | 8270662.4 |
| C-181 | Campamento N° 5 | 602454.6 | 8270804.9 |
| C-182 | Campamento N° 6 | 604135.1 | 8270809.1 |
| C-183 | Campamento N° 7 | 602881.7 | 8271101.4 |
| C-184 | Campamento N° 8 | 602989.1 | 8271671.3 |
| C-185 | Campamento N° 9 | 602458.7 | 8270586.4 |
| C-186 | Campamento N° 10 | 602103 | 8270370 |
| C-187 | Campamento N° 11 | 602915 | 8270970 |
| C-188 | Campamento N° 12 | 602915 | 8271029 |
| C-189 | Campamento N° 13 | 603386 | 8269869 |
| C-190 | Campamento N° 14 | 598704 | 8270163 |
| C-191 | Campamento Conami | 602470 | 8270217 |
| C-192 | Campamento Chino II | 602450 | 8270586 |
| C-193 | Campamento San Benito | 602437 | 8270661 |
| C-194 | Casa gerencia Lima | 598713 | 8270352 |
| C-195 | Casa Ingenieros | 598692.7 | 8270435.1 |
| C-196 | Gimnasio | 598754.2 | 8270499.6 |
| C-197 | Casa Personal Lima | 598660.2 | 8270416.2 |
| C-198 | Casa Empleados | 598668.5 | 8270404.8 |
| C-199 | Casa Obreros | 598740.5 | 8270425.5 |
| C-200 | Casa Personal Escvicsac | 598650.9 | 8270516.4 |
| C-201 | Comedor de Transportistas | 598706 | 8270167 |
| C-202 | Pabellon de Damas | 598714.6 | 8270487.5 |
| C-203 | Pabellon Minas_geologia | 598642.6 | 8270451.5 |
| C-204 | Bienestar Social Administrativo, C. viSItas | 598656.1 | 8270412 |
| C-205 | Almacen de Viveres | 598745.7 | 8270394.9 |
| C-206 | Comedor | 598737.6 | 8270402.5 |
| C-207 | Sala de Capacitación | 602891 | 8271042 |
| C-208 | Centro de capacitación | 598674.2 | 8270538 |
| C-209 | Sala de juegos | 598649.2 | 8270475.7 |
| C-210 | Lavadero vehicular | 598752.7 | 8270259.6 |
| C-211 | Lavanderia | 598741.4 | 8270483.2 |
| C-212 | Pagaduria | 598728.3 | 8270377 |
| C-213 | SS.HH_Empleados | 598732.2 | 8270477 |
| C-214 | SS.HH_Obreros | 598742.8 | 8270465.9 |
| C-215 | Puesto de salud | 598630.5 | 8270450.8 |
| C-216 | Caseta de control de peso | 598993.9 | 8270421.8 |
| C-217 | Área de preparación de reactivos | 598895 | 8270437 |
| C-218 | Cantera B | 598850 | 8269450 |
| C-219 | Campamento C-02 Nivel 1880 | 602193 | 8270267 |
| C-220 | Intermedia | 602443 | 8270821 |
| C-221 | Pozo Séptico PS-05-Nivel 1520 | 602706 | 8271459 |
| C-222 | Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440 | 602096 | 8270408 |
| C-223 | Accesos | --- | --- |
| C-228 | Campamento temporal | 599469 | 8270607 |
| C-229 | Estacionamiento de Equipo Pesado | 598657 | 8270317.28 |
| C-230 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1 | 599212 | 8270634 |
| C-231 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3 | 602550 | 8270848 |
| C-232 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4 | 603154 | 8271804 |
| C-233 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1 | 599212 | 8270634 |
| C-234 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3 | 602490 | 8270848 |
| C-235 | Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina | - | - |
| C-236 | Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica | 598867 | 8270804 |
| C-237 | Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina | - | - |
| C-238 | Componentes Stand by/Mejora tecnológica | - | - |
| C-239 | Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco | 598749 | 8270372 |

Elaboración: Consultea S.A.C

Tabla 6: Componentes para la Zona de Tambojasa

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Bocamina Nv. 2710 | 612968.1 | 8271642.6 |
| T-002 | Bocamina Nv. 2730 | 613222.7 | 8271882.6 |
| T-003 | Bocamina Nv. 2740 | 613017.5 | 8271633.3 |
| T-004 | Bocamina Nv. 2750 | 613251.7 | 8271894.3 |
| T-005 | Bocamina Nv. 2770 | 613103.8 | 8271639.8 |
| T-006 | Bocamina Nv. 2800 | 613174.4 | 8271616.6 |
| T-007 | Bocamina Nv. 2800 | 613462.7 | 8271875.1 |
| T-008 | Bocamina Nv. 2830 | 613558.1 | 8271792.5 |
| T-009 | Bocamina Nv. 2830 | 613210.3 | 8271602.4 |
| T-010 | Bocamina Nv. 2850 | 614157.2 | 8272629 |
| T-011 | Bocamina Nv. 2850 | 613692.2 | 8271846.4 |
| T-012 | Bocamina Nv. 2860 | 613595.3 | 8271720.6 |
| T-013 | Bocamina Nv. 2860 | 613251.4 | 8271572.4 |
| T-014 | Bocamina Nv. 2875 | 613702.1 | 8271793.8 |
| T-015 | Bocamina Nv. 2880 | 613678.9 | 8271711.4 |
| T-016 | Bocamina Nv. 2890 | 613284.4 | 8271539.2 |
| T-017 | Bocamina Nv. 2910 | 613700.1 | 8271651.3 |
| T-018 | Bocamina Nv. 2920 | 613601.5 | 8271626.3 |
| T-019 | Bocamina Nv. 2930 | 613727.5 | 8271637.7 |
| T-020 | Bocamina Nv. 2940 | 613629 | 8271578.7 |
| T-021 | Bocamina Nv. 2950 | 613756.2 | 8271630.5 |
| T-022 | Bocamina Nv. 2960 | 613594.2 | 8271552.6 |
| T-023 | Bocamina Nv. 2970 | 614858 | 8272158 |
| T-024 | Bocamina Nv. 3020 | 614989 | 8272081 |
| T-025 | Bocamina Nv. 3070 | 615095.8 | 8272023.8 |
| T-026 | Bocamina Nv. 3070 | 614634.7 | 8271745.4 |
| T-027 | Bocamina Nv. 3100 | 614659.1 | 8271721.1 |
| T-028 | Bocamina Nv. 3120 | 616110 | 8270952 |
| T-029 | Bocamina Nv. 3120 | 615166.6 | 8271973.5 |
| T-030 | Bocamina Nv. 3170 | 615236.5 | 8271909.1 |
| T-031 | Bocamina Nv. 3200 | 615243.9 | 8271799.2 |
| T-032 | Bocamina Nv. 3220 | 616413.9 | 8271444 |
| T-033 | Bocamina Nv. 3230 | 615305.1 | 8271815.6 |
| T-034 | Bocamina Nv. 3250 | 615325.1 | 8271763.4 |
| T-035 | Bocamina Nv. 3260 | 615728.2 | 8271707 |
| T-036 | Bocamina Nv. 3260 | 616601.2 | 8271466.8 |
| T-037 | Bocaminas Nv. 2770 | 613330.8 | 8271919.1 |
| T-038 | Chimenea Superficie Nv. 3018 | 614437 | 8272522.7 |
| T-039 | Chimenea Nv. 2710 | 613033 | 8271654 |
| T-040 | Chimenea Nv. 2710 | 613086.9 | 8271670.9 |
| T-041 | Chimenea Nv. 2710 | 613161.3 | 8271693.6 |
| T-042 | Chimenea Nv. 2710 | 613235.3 | 8271711.6 |
| T-043 | Chimenea Nv. 2710 | 613288.4 | 8271708.1 |
| T-044 | Chimenea Nv. 2710 | 613350.5 | 8271709.7 |
| T-045 | Chimenea Nv. 2710 | 613413 | 8271706.7 |
| T-046 | Chimenea Nv. 2740 | 613141.1 | 8271662.1 |
| T-047 | Chimenea Nv. 2740 | 613209.8 | 8271693.5 |
| T-048 | Chimenea Nv. 2740 | 613242.4 | 8271694.6 |
| T-049 | Chimenea Nv. 2740 | 613298.1 | 8271690.9 |
| T-050 | Chimenea Nv. 2740 | 613382.9 | 8271699.9 |
| T-051 | Chimenea Nv. 2740 | 613434.3 | 8271691.4 |
| T-052 | Chimenea Nv. 2770 | 613207.7 | 8271651.7 |
| T-053 | Chimenea Nv. 2770 | 613253.7 | 8271667.6 |
| T-054 | Chimenea Nv. 2770 | 613316.7 | 8271652.7 |
| T-055 | Chimenea Nv. 2770 | 613379.8 | 8271654.3 |
| T-056 | Chimenea Nv. 2800 | 613277.6 | 8271642.4 |
| T-057 | Chimenea Nv. 2800 | 613323.3 | 8271639.1 |
| T-058 | Chimenea Nv. 2800 | 613381.3 | 8271635.9 |
| T-059 | Chimenea Nv. 2800 | 613440 | 8271640.6 |
| T-060 | Chimenea Nv. 2800 | 613508.3 | 8271645.7 |
| T-061 | Chimenea Nv. 2800 | 613579.6 | 8271646.9 |
| T-062 | Chimenea Nv. 2800 | 613630.9 | 8271649.4 |
| T-063 | Chimenea Nv. 2830 | 613277.9 | 8271615 |
| T-064 | Chimenea Nv. 2830 | 613358.2 | 8271604.9 |
| T-065 | Chimenea Nv. 2830 | 613417.1 | 8271627.8 |
| T-066 | Chimenea Nv. 2830 | 613464.3 | 8271631.2 |
| T-067 | Chimenea Nv. 2830 | 613514 | 8271631.2 |
| T-068 | Chimenea Nv. 2830 | 613569.2 | 8271629 |
| T-069 | Chimenea Nv. 2830 | 613653.2 | 8271642 |
| T-070 | Chimenea Nv. 2830 | 613703.5 | 8271615 |
| T-071 | Chimenea Nv. 2860 | 613317.3 | 8271574.2 |
| T-072 | Chimenea Nv. 2860 | 613366.5 | 8271580.5 |
| T-073 | Chimenea Nv. 2860 | 613484.5 | 8271601.2 |
| T-074 | Chimenea Nv. 2860 | 613542.3 | 8271598.1 |
| T-075 | Chimenea Nv. 2860 | 613600.3 | 8271608.6 |
| T-076 | Chimenea Nv. 2860 | 613664.8 | 8271619.5 |
| T-077 | Chimenea Nv. 2860 | 613722.3 | 8271583.7 |
| T-078 | Chimenea Nv. 2860 | 613775.8 | 8271582.8 |
| T-079 | Chimenea Nv. 2860 | 613822 | 8271608.6 |
| T-080 | Chimenea Nv. 2860 | 613866.2 | 8271628.6 |
| T-081 | Chimenea Nv. 2890 | 613420.3 | 8271565.1 |
| T-082 | Chimenea Nv. 2890 | 613458.3 | 8271570.7 |
| T-083 | Chimenea Nv. 2890 | 613532.5 | 8271576.8 |
| T-084 | Chimenea Nv. 2890 | 613583.4 | 8271575.2 |
| T-085 | Chimenea Nv. 2890 | 613617.7 | 8271584 |
| T-086 | Chimenea Nv. 2890 | 613666.1 | 8271596.5 |
| T-087 | Chimenea Nv. 2890 | 613724.8 | 8271564.7 |
| T-088 | Chimenea Nv. 2890 | 613780.7 | 8271569.9 |
| T-089 | Chimenea Nv. 2890 | 613831 | 8271594.8 |
| T-090 | Chimenea Nv. 2890 | 613876.9 | 8271613.3 |
| T-091 | Chimenea Nv. 2920 | 613470.9 | 8271562.1 |
| T-092 | Chimenea Nv. 2920 | 613515.2 | 8271547.1 |
| T-093 | Chimenea Nv. 2920 | 613542.4 | 8271545.7 |
| T-094 | Chimenea Nv. 2920 | 613589.5 | 8271548.8 |
| T-095 | Chimenea Nv. 2920 | 613612 | 8271558.8 |
| T-096 | Chimenea Nv. 2920 | 613644 | 8271567.5 |
| T-097 | Chimenea Nv. 2920 | 613723.2 | 8271546.8 |
| T-098 | Chimenea Nv. 2920 | 613752.6 | 8271551.9 |
| T-099 | Chimenea Nv. 2920 | 613778 | 8271556.4 |
| T-100 | Chimenea Nv. 2920 | 613802.7 | 8271567.2 |
| T-101 | Chimenea Nv. 2920 | 613825 | 8271577.4 |
| T-102 | Chimenea Nv. 2920 | 613871.2 | 8271596.9 |
| T-103 | Chimenea Nv. 2920 | 613902.5 | 8271608.5 |
| T-104 | Chimenea Nv. 2940 | 613531.4 | 8271526.2 |
| T-105 | Chimenea Nv. 2940 | 613568 | 8271530.6 |
| T-106 | Chimenea Nv. 2940 | 613617 | 8271548.8 |
| T-107 | Chimenea Nv. 2940 | 613745.3 | 8271543.7 |
| T-108 | Chimenea Nv. 2940 | 613793.7 | 8271550.3 |
| T-109 | Chimenea Nv. 2940 | 613840.8 | 8271569.9 |
| T-110 | Chimenea Nv. 2940 | 613870.3 | 8271581.5 |
| T-111 | Chimenea Nv. 2940 | 613891.7 | 8271592.8 |
| T-112 | Chimenea Nv. 2970 | 613810.3 | 8271534.5 |
| T-113 | Chimenea Nv. 2970 | 613834.3 | 8271545.9 |
| T-114 | Chimenea Nv. 2970 | 613868.8 | 8271562.3 |
| T-115 | Cancha de mineral 2710 | 612952.7 | 8271641.3 |
| T-116 | Cancha de mineral 2740 | 613015.5 | 8271642.3 |
| T-117 | Cancha de mineral 2770 | 613074.1 | 8271616.7 |
| T-118 | Cancha de mineral 2800 | 613182.8 | 8271642.5 |
| T-119 | Cancha de mineral 2830 | 613211.3 | 8271616.7 |
| T-120 | Cancha de mineral 2860 | 613222.9 | 8271545.5 |
| T-121 | Cancha de mineral 2890 | 613296.2 | 8271564.2 |
| T-122 | Cancha de mineral 2920 | 613580 | 8271564.2 |
| T-123 | Cancha de mineral 2940 | 613634.2 | 8271589.7 |
| T-124 | Cancha de suelos | 614026.2 | 8271425 |
| T-125 | Depósito de Desmonte Nv. 3220 | 616430.8 | 8271408.3 |
| T-126 | Depósito de Desmonte Nv. 3250 | 616368.2 | 8271459.7 |
| T-127 | Depósito de Desmonte Nv. 3260 | 615682 | 8271615 |
| T-128 | Depósito de Desmonte Nv. 3310 | 616276.8 | 8271502.2 |
| T-129 | Depósito de Desmonte Nv. 3330 | 616217.3 | 8271490.2 |
| T-130 | Depósito de Desmonte Nv. 3120 | 615944 | 8270873 |
| T-131 | Depósito de Desmonte Nv. 3260 | 616569 | 8271421 |
| T-132 | Depósito de Desmonte Nv. 2970 | 614801 | 8272173 |
| T-133 | Depósito de Desmonte Nv. 3230 | 615281 | 8271788 |
| T-134 | Depósito de Desmonte Nv. 3100 | 614644 | 8271734 |
| T-135 | Depósito de Desmonte Nv. 2830 | 613556.4 | 8271808 |
| T-136 | Depósito de Desmonte Nv. 2860 | 613593 | 8271742.5 |
| T-137 | Depósito de Desmonte Nv. 2880 | 613629.2 | 8271685.6 |
| T-138 | Depósito de Desmonte Nv. 2910 | 613661.8 | 8271658.2 |
| T-139 | Depósito de Desmonte Nv. 2930 | 613706.9 | 8271635.5 |
| T-140 | Depósito de desmonte (2860) | 613253.1 | 8271587.3 |
| T-141 | Depósito de Desmonte Nv. 2710 | 612921 | 8271629.1 |
| T-142 | Depósito de Desmonte Nv. 2740 | 612991 | 8271624 |
| T-143 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613102.2 | 8271655.1 |
| T-144 | Depósito de Desmonte Nv. 2800 | 613142.1 | 8271638.9 |
| T-145 | Depósito de Desmonte Nv. 2830 | 613198.1 | 8271613.1 |
| T-146 | Depósito de Desmonte Nv. 2890 | 613277.5 | 8271551.6 |
| T-147 | Depósito de Desmonte Nv. 2920 | 613606 | 8271646.6 |
| T-148 | Depósito de Desmonte Nv. 2940 | 613628.9 | 8271589.5 |
| T-149 | Depósito de Desmonte Nv. 2960 | 613589.2 | 8271541.9 |
| T-150 | Depósito de Desmonte Nv. 2970 | 613747.3 | 8271554 |
| T-151 | Depósito de Desmonte Nv. 3000 | 613789.3 | 8271540.6 |
| T-152 | Depósito de Desmonte Nv 3030 | 613826.5 | 8271517.1 |
| T-153 | Depósito de Desmonte Nv 3060 | 613838.6 | 8271484.6 |
| T-154 | Depósito de Desmonte Nv. 2730 | 613167 | 8271862 |
| T-155 | Depósito de Desmonte Nv. 2750 | 613247.2 | 8271915.5 |
| T-156 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613327 | 8271948 |
| T-157 | Depósito de Desmonte Nv. 2800 | 613462.2 | 8271890.1 |
| T-158 | Depósito de Desmonte Nv. 2850 | 613684.7 | 8271857.1 |
| T-159 | Depósito de Desmonte Nv. 2875 | 613690.8 | 8271796.5 |
| T-160 | Depósito de Desmonte Nv. 2740 | 613136.2 | 8271867.2 |
| T-161 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613122.8 | 8271928.4 |
| T-162 | Depósito de Desmonte Nv 2790 | 613025 | 8271926.2 |
| T-163 | Pozo séptico CMC | 614000 | 8271974.8 |
| T-164 | Pozo séptico CTTA | 613940.4 | 8271994.9 |
| T-165 | Pozo séptico MICRO-CTTA | 614394.6 | 8271975.1 |
| T-166 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas | 613970.3 | 8272057.1 |
| T-167 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ácidas | 616242.8 | 8271488.6 |
| T-168 | Tanque séptico | 614168 | 8271740 |
| T-169 | Relleno sanitario | 614250 | 8271790 |
| T-170 | Plataforma de residuos peligrosos | 613976.6 | 8271937.6 |
| T-171 | Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos | 614866.5 | 8271570.8 |
| T-172 | Almacén Temporal de R. Reciclables | 614802 | 8271539 |
| T-173 | Almacén Temporal de R. Industriales. | 614794 | 8271515 |
| T-174 | Almacén Temporal de R. Peligrosos. | 614810 | 8271505 |
| T-175 | Relleno Sanitario N° 2 | 614831.7 | 8271585.8 |
| T-176 | Cancha de Volatilización | 614795 | 8271481 |
| T-177 | Campamento CMC | 613993.1 | 8271982.1 |
| T-178 | Campamento CTTA | 613947.5 | 8272002.2 |
| T-179 | Servicios higienicos CTTA | 613943.1 | 8272033.3 |
| T-180 | Servicios higienicos MICRO CTTA | 614355 | 8271961.7 |
| T-181 | Campamento Compañía | 614320.6 | 8271971 |
| T-182 | Campamento Micro Contratista | 614396.3 | 8271908.5 |
| T-183 | Campamento ECM 2 | 614391 | 8271783.8 |
| T-184 | Campamento Futuro 1 | 614283.2 | 8271780.9 |
| T-185 | Campamento Futuro 2 | 614244.2 | 8271724.9 |
| T-186 | Campamento N° 2 (Campamento ECM) | 614243.2 | 8271761 |
| T-187 | Plataforma para Compresora Nv 2940 | 613496.6 | 8271572.3 |
| T-188 | Plataforma para Compresora Nv 2770 | 613071.3 | 8271605.8 |
| T-189 | Plataforma para ventilador Nv. 2770 | 613074.1 | 8271609.5 |
| T-190 | Plataforma PT. N° 1 | 615911 | 8272318 |
| T-191 | Plataforma PT. N° 2 | 615401 | 8272065 |
| T-192 | Plataforma PT. N° 3 | 615322 | 8272016 |
| T-193 | Plataforma PT. N° 4 | 614840 | 8272363 |
| T-194 | Plataforma PT. N° 5 | 613831 | 8272391 |
| T-195 | Camara de Perforación 140 (CAM 04) Nv. 3170 | 615896.9 | 8271925.4 |
| T-196 | Camara de Perforación 540 (CAM 05) Nv. 3200 | 616125 | 8271833.8 |
| T-197 | Camara de Perforación 540 (CAM 06) Nv. 3220 | 616341.4 | 8271855.8 |
| T-198 | Tolva en superficie 2770 | 613102.5 | 8271653.7 |
| T-199 | Tolva en superficie 2860 | 613242.6 | 8271576.6 |
| T-200 | Tolva en superficie 2920 | 613600.2 | 8271633.7 |
| T-201 | Tolva en superficie 3120 | 615157.2 | 8271982.7 |
| T-202 | Generador eléctrico | 613981.5 | 8271903.1 |
| T-203 | Reservorio de agua industrial | 613325.7 | 8271562.4 |
| T-204 | Reservorio de agua de uso doméstico Microcontratista | 616311.8 | 8271888.7 |
| T-205 | Vigilancia Mina | 613998.5 | 8272408.6 |
| T-206 | Polvorín (explosivos + accesorios) | 613967.7 | 8271786.3 |
| T-207 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°1) | 614245.1 | 8271693.3 |
| T-208 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°2) | 614324.4 | 8271914 |
| T-209 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°3) | 613994.4 | 8271952.7 |
| T-210 | Compresora Nv. 3260 | 615717.2 | 8271663.5 |
| T-211 | Compresora Nv. 3260 | 615722.4 | 8271664.2 |
| T-212 | Compresora Nv. 3260 | 615722.6 | 8271669.7 |
| T-213 | Compresora Nv. 2940 | 613482.9 | 8271645.2 |
| T-214 | Tanque de Combustible | 613961.8 | 8271933.5 |
| T-215 | Oficina de Geología y Topografía | 614251 | 8271756 |
| T-216 | Sala de capacitación (INF-T-23) | 614249 | 8271752 |
| T-217 | Baños químicos (INF-T-38) | 615743 | 8271678 |
| T-218 | Baños químicos (INF-T-39) | 615155 | 8271959 |
| T-219 | Reservorio Industrial N° 2 | 614688 | 8271492 |
| T-220 | Reservorio Industrial N° 3 | 614853 | 8271922 |
| T-221 | Generador eléctrico | 614208 | 8271792 |
| T-222 | Zona de compresoras Piedra Grande VI y VII | 614386 | 8271330 |
| T-223 | Zona de compresoras Búfalo | 614365 | 8271329 |
| T-224 | Zona de compresoras 6 Horas | 614366 | 8271303 |
| T-225 | Taller de maestranza N° 1 | 615032 | 8271698 |
| T-226 | Taller de maestranza N° 2 | 615095 | 8271689 |
| T-227 | Ampliación de Campamento | 614365 | 8271784 |
| T-228 | Almacén de Geología Mina | 614264 | 8271778 |
| T-229 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 1 | 615916.5 | 8272321.8 |
| T-230 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 1 | 615918.4 | 8272322.5 |
| T-231 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 2 | 615407.7 | 8272066.9 |
| T-232 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 2 | 615409.5 | 8272067.8 |
| T-233 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 3 | 615327.2 | 8272020.4 |
| T-234 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 3 | 615328.4 | 8272022 |
| T-235 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 4 | 614845.3 | 8272366.9 |
| T-236 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 4 | 614847.2 | 8272367.5 |
| T-237 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 5 | 613823.7 | 8272394.5 |
| T-238 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 5 | 613821.9 | 8272395.1 |
| T-239 | Plataforma de Agua | 614108.6 | 8272377.6 |
| T-240 | Baño Químico (Disal) | 614828 | 8272361.6 |
| T-241 | Baño Químico (Disal) | 613808 | 8272399.5 |
| T-242 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 04 NV. 3170 | 615891.4 | 8271924.3 |
| T-243 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM04 NV. 3170 | 615887.5 | 8271924.2 |
| T-244 | Poza de Sedimentacion Auxiliar | 615882.6 | 8271923.5 |
| T-245 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 05 NV. 3200 | 616120.4 | 8271832 |
| T-246 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 05 NV. 3200 | 616116.4 | 8271832.6 |
| T-247 | Poza de Sedimentacion Auxiliar | 616111.1 | 8271829.2 |
| T-248 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 06 NV. 3220 | 616347.3 | 8271852 |
| T-249 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 06 NV. 3220 | 616350.9 | 8271851 |
| T-250 | Poza de Sedimentacion Auxiliar | 616354 | 8271846.2 |
| T-251 | Tanque de Combustible | 613948 | 8271901 |
| T-252 | Vías de acceso | - | - |
| T-253 | Vías de acceso | - | - |
| T-254 | Trocha carrozable | - | - |
| T-255 | Trocha carrozable 01 | - | - |
| T-256 | Trocha carrozable 02 | - | - |

Elaboración: Consultea S.A.C

### Etapa de operación

En la presente sección se describen en detalle las actividades de operación, las características operativas y de estabilidad de los componentes, asociados al listado más abajo mencionado. Cabe señalar que algunos de los componentes al ser modificaciones se encuentran actualmente en operación, por lo que las actividades operativas serán una continuación de las actividades actuales.

Asimismo, se debe precisar que el área efectiva del proyecto aprobada, está siendo modificada para el presente instrumento de gestión.

A continuación, se listan los componentes principales del proyecto:

1. Bocaminas en la UEA Capitana.

2. Bocaminas en la UEA Tambojasa.

3. Chimeneas en la UEA Tambojasa.

4. Ampliación de la planta de beneficio aprobada, de 800 TMD a 1200 TMD.

5. DepósIto de relaves Chachuille IV.

6. DepósItos de desmonte en la UEA Capitana.

7. DepósItos de desmonte en la UEA Tambojasa.

8. Instalación para el Manejo de Aguas UEA Capitana.

9. Instalación para el Manejo de Aguas UEA Tambojasa.

10. Instalaciones auxiliares de soporte a la operación.

11. Vivienda y Servicios para los trabajadores.

Además, esta etapa contempla los requerimientos específicos en cuanto a materiales, maquinaria, equipo, suministro de agua y sistemas de tratamiento para la disposición final o reutilización de los efluentes tratados. También se especifica la cantidad y perfil del personal necesario para llevar a cabo todas las labores de construcción. Estos elementos esenciales asegurarán una transición adecuada a la fase operativa del proyecto. La información completa sobre cada componente se detalla en el listado de la tabla correspondiente.

### Zona de Capitana

En la etapa de construcción, la zona U.E.A Capitana presenta ciertas características clave que la definen como un área activa y primordial en el proyecto de la Compañía Minera Caravelí (CMC). Aunque en esta fase el movimiento de tierras masivo no es la fuente principal de fuente generadora de vibración en la zona, las fuentes están generadas principalmente por la los procesos de minado, lo que representa una fuente significativa de vibración puntual. Estos valores de vibración dependen de explosivos y los equipos operativos en cada componente del proyecto.

Este conjunto de estructuras y equipos asegura el desarrollo óptimo y seguro de las actividades mineras proyectadas en la zona de Capitana, y proporciona un entorno operacional que responde a las demandas de la fase de construcción del proyecto.

### Zona de Tambojasa

En Los Recursos de interés Potencial de U.E.A Tambojasa ascienden a 1.23 Mt (millones de toneladas) emplazados en diferentes vetas. Los componentes principales y auxiliares de esta zona, asociados principalmente a fuentes fijas y móviles (ver Tabla 8).

Esta zona es clave para el manejo de materiales y Residuos, lo cual facilita el abastecimiento y mantenimiento de equipos necesarios para las actividades de construcción y futuras operaciones de la planta.

Tabla 7: Componentes de la Zona de Capitana

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| C-001 | Bocamina Nv-2230 | 604119.934 | 8269640.0126 |
| C-002 | Bocamina Nv-1940 | 602284 | 8270352 |
| C-003 | Bocamina Nv-1980 | 602685 | 8270160 |
| C-004 | Bocamina Nv-1895 | 602289.77 | 8270393.143 |
| C-005 | Bocamina Nv-2100-II | 602488.2642 | 8269856.3424 |
| C-006 | Bocamina Nv-2200 | 602679 | 8269601 |
| C-007 | Bocamina Nv-2100 | 602459.92 | 8269356.92 |
| C-008 | Bocamina Nv-2040 | 602319.9806 | 8269414.495 |
| C-009 | Bocamina Nv-2000 | 602233.9209 | 8269500.4692 |
| C-010 | Bocamina Nv-1960 | 602172.5862 | 8269472.179 |
| C-011 | Bocamina Nv-1920 | 601982.7587 | 8269543.323 |
| C-012 | Bocamina Nv-1880 | 601899.8158 | 8269564.696 |
| C-013 | Bocamina Nv-1860 | 601828.1362 | 8269582.004 |
| C-014 | Bocamina Nv-1780 | 601570.5629 | 8269736.062 |
| C-015 | Bocamina Nv-1780 | 602072.0138 | 8269915.4998 |
| C-016 | Bocamina Nv-1460 | 601064.57 | 8270340.42 |
| C-017 | Bocamina Nv-1670 | 601353.2493 | 8269865.669 |
| C-018 | Bocamina Nv-1820 | 601870.6916 | 8269262.426 |
| C-019 | Bocamina Nv-1910 | 602196.1006 | 8269064.168 |
| C-020 | Bocamina Nv-1820 | 602799.7056 | 8270621.5789 |
| C-021 | Bocamina Nv-2070 | 604565.002 | 8270366.877 |
| C-022 | Bocamina Nv-2040 | 604358.199 | 8270341.37 |
| C-023 | Bocamina Nv-1800 | 603252.7829 | 8270862.3939 |
| C-024 | Bocamina Nv-1760 | 603223.5748 | 8270942.5233 |
| C-025 | Bocamina Nv-1720 | 603183.261 | 8271008.448 |
| C-026 | Bocamina Nv-1780 | 602052.7301 | 8269885.0836 |
| C-027 | Bocamina Nv-1920 | 601586.3219 | 8268175.5351 |
| C-028 | Bocamina Nv-1870 | 601482.56 | 8268271.086 |
| C-029 | Bocamina Nv-1820 | 601335 | 8268653 |
| C-030 | Bocamina Nv-1725 | 601274 | 8268900 |
| C-031 | Ampliación de la Planta Chachuille a 1200 TMD | 598877 | 8270353 |
| C-032 | Laboratorio Químico Metalurgico Chacchuille | 599348 | 8270523 |
| C-033 | Depósito de Relaves CH IV | 598701 | 8269747 |
| C-034 | Depósito de Desmonte N° 5 (Nv-1510, 1550 ) | 600951 | 8270123 |
| C-035 | Depósito de Desmonte N° 6 (Nv.2060,2020,1940,1915) | 601811 | 8270054 |
| C-036 | Depósito de desmonte N° 7 (Nv.2010, 1970) | 604348 | 8270509 |
| C-037 | Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 601028 | 8270477 |
| C-038 | Depósito de desmonte N° 9 (Nv.1580) | 601456 | 8270224 |
| C-039 | Depósito de desmonte N° 9A (Nv.1700,1670,1640) | 601298 | 8269904 |
| C-040 | Depósito de desmonte N° 9B (Nv.1700, 1740) | 601372 | 8269738 |
| C-041 | Depósito de desmonte N° 9C (Nv.1780,1820) | 601581 | 8269458 |
| C-042 | Depósito de desmonte N° 10 (Nv.2100,2070,2040,2000,1960) | 602304 | 8269378 |
| C-042 | Depósito de desmonte N° 10 (Nv.2100, 2070, 2040, 2000, 1960) | 602304 | 8269378 |
| C-043 | Depósito de desmonte N° 11 (Nv. 1790) | 601746 | 8270348 |
| C-044 | Depósito de desmonte N° 12 (Nv.2130, 2100, 2070) | 604230 | 8270224 |
| C-045 | Depósito de desmonte N° 13 (Nv-2000, 1970, 1940, 1910, 1880) | 604030 | 8270668 |
| C-046 | Depósito de desmonte N° 14 (Nv-1970, 1930, 1900, 1870, 1830, 1800, 1760, 1720) | 603225 | 8270788 |
| C-047 | Depósito de desmonte N° 15 (Nv-2225) | 603819 | 8269635 |
| C-048 | Depósito de desmonte N° 16 (Nv-2225, 2190) | 603489 | 8269495 |
| C-049 | Depósito de desmonte N° 17 (Nv-2160) | 603545 | 8269483 |
| C-050 | Depósito de desmonte N° 18 (Nv-2230) | 604022 | 8269613 |
| C-051 | Depósito de desmonte N° 19 (Nv-2290, 2240) | 604250 | 8270034 |
| C-052 | Depósito de desmonte N° 20 (Nv-2130, 2170) | 602514 | 8269642 |
| C-053 | Depósito de desmonte N° 21 (Nv-2200) | 602668 | 8269592 |
| C-054 | Depósito de desmonte N° 22 (Nv-2205) | 603418 | 8269464 |
| C-055 | Depósito de desmonte Nv-1920 | 601548 | 8268173 |
| C-055 | Depósito de desmonte Nv-1920 | 601548 | 8268173 |
| C-056 | Depósito de desmonte Nv-1870 | 601473 | 8268271 |
| C-057 | Depósito de desmonte Nv-1820 | 601347 | 8268687 |
| C-058 | RB 01 | 601855.47 | 8267838.82 |
| C-059 | RB 02 | 601571.65 | 8268456.47 |
| C-060 | RB 03 | 602238.8 | 8268474.47 |
| C-061 | RB 04 | 602399.99 | 8268439.18 |
| C-062 | Trinchera de residuos sólidos domesticos Chaccuille II | 599655 | 8270190 |
| C-063 | Trinchera de residuos sólidos domesticos Capitana | 602990 | 8269600 |
| C-064 | RB 05 | 602899.42 | 8268447.18 |
| C-065 | Planta de Agua Potable | 602511.5721 | 8270111.272 |
| C-066 | Planta de Tratamiento de Aguas Grises | 602123.4459 | 8270562.8101 |
| C-066 | Planta de Tratamiento de Aguas Grises | 602123.4459 | 8270562.8101 |
| C-067 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas | 602070 | 8270511.5 |
| C-068 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas | 598845.7777 | 8270879.3384 |
| C-069 | Pozo Séptico (Vic 2 & Rum) | 602246 | 8270404 |
| C-070 | Pozo Séptico (Diana) | 602723 | 8271544 |
| C-071 | Reservorio 30m3 | 602534.9063 | 8270024.6622 |
| C-072 | Reservorios para Uso Industrial 10 | 602230 | 8270153 |
| C-073 | Reservorios para Uso Industrial 11 | 602048 | 8270295 |
| C-074 | Reservorios para Uso Industrial 12 | 601749 | 8270411 |
| C-075 | Reservorios para Uso Industrial 13 | 602523.9896 | 8269811.351 |
| C-076 | Reservorios para Uso Industrial 14 | 604036 | 8269850 |
| C-077 | Reservorios para Uso Industrial 8 | 602506 | 8270020 |
| C-078 | Reservorios para Uso Industrial 9 | 602377 | 8269967 |
| C-079 | Tanques o depósitos de agua | 601564.4583 | 8268144.267 |
| C-080 | Tanques o depósitos de agua 2 | 601488.6181 | 8268510.5919 |
| C-081 | Tanques o depósitos de agua 3 | 601524 | 8268127 |
| C-082 | Almacén de Equipos y Materiales Planta | 599106.6366 | 8270657.4704 |
| C-083 | Cancha de Minerales Nv 1440 | 603079.6609 | 8271676.7671 |
| C-084 | Casa de compresoras 1820 | 601326 | 8268628 |
| C-085 | Casa de compresoras 1920 | 601505.0807 | 8268113.6129 |
| C-086 | Deposito de hidrocarburos - Contrata Virgen de la Asunción | 602990.5815 | 8271658.6295 |
| C-087 | Deposito de hidrocarburos - Contrata Laces | 602424.13 | 8270558.22 |
| C-088 | Deposito de hidrocarburos - Contrata Sermicoz | 602088 | 8270345 |
| C-089 | Deposito de hidrocarburos - Contrata Cabami | 603463.3179 | 8269955.4951 |
| C-090 | Depósito de madera en desuso | 599625.5751 | 8270458.5308 |
| C-091 | Estación de Antenas | 603045 | 8269611 |
| C-092 | Estación de Locomotora Nv 1670 | 603478.6855 | 8270542.604 |
| C-093 | Estación de Locomotora Nv 1640 | 603415.9372 | 8270603.127 |
| C-094 | Estación de Locomotora Nv 1610 | 603552.404 | 8270567.344 |
| C-095 | Estación de Locomotora Nv 1580 | 603913.716 | 8270433.955 |
| C-096 | Estación de Locomotora Nv 1520 | 603773.2078 | 8270578.036 |
| C-097 | Estación de Locomotora Nv 2010 | 604172.014 | 8270064.016 |
| C-098 | Estación de Locomotora Nv 1940 | 602504.858 | 8270074.704 |
| C-099 | Estación de Locomotora Nv 1915 | 602575.5089 | 8270168.742 |
| C-100 | Estación de Locomotora Nv 1880 | 602316.908 | 8270215.268 |
| C-101 | Estación de Locomotora Nv 1860 | 602383.507 | 8270271.923 |
| C-102 | Estación de Locomotora Nv 1820 | 602388.661 | 8270203.569 |
| C-103 | Estación de Locomotora Nv 1780 | 602466.66 | 8270296.497 |
| C-104 | Estación de Locomotora Nv 2225 | 603831.546 | 8269795.124 |
| C-105 | Estación de Locomotora Nv 1700 | 603376.598 | 8270537.387 |
| C-106 | Estación de Locomotora Nv 1510 | 601269.622 | 8270102.491 |
| C-107 | Estación de locomotoras 1920 | 601538 | 8268157 |
| C-108 | Estación Locomotora Nv 1870 | 601477 | 8268263 |
| C-109 | Estación Locomotora Nv 1820 | 601328 | 8268642 |
| C-110 | Casa Fuerza Nv. 1925 | 602239 | 8270335 |
| C-111 | Generador Eléctrico (Casa fuerza 2195) | 602660.649 | 8269660.904 |
| C-112 | Generador Eléctrico | 604163.3333 | 8270780.381 |
| C-114 | Taller Maestranza N°1 | 602850.848 | 8271312.9833 |
| C-115 | Taller Maestranza N°2 | 602178.4806 | 8270305.708 |
| C-116 | Taller general Planta 1200 | 599273 | 8270750 |
| C-117 | Tanques de Combustible 2 Nv 1915 | 602264.7489 | 8270277.5612 |
| C-118 | Tanques de Combustibles | 601587 | 8268227 |
| C-119 | Zona de Compresora Nv 1612 | 601347.0971 | 8270148.1076 |
| C-120 | Zona de Compresora Nv 1905 | 602318.5062 | 8270197.38 |
| C-121 | Zona de Compresora Nv 2295 | 603561.3728 | 8269944.8437 |
| C-122 | Zona de Compresora Nv 2070 | 604331 | 8270342 |
| C-123 | Campamento Nuevo | 602446 | 8270407 |
| C-124 | Ampliación Campamento Palo Plantado | 603375.7896 | 8269866.7254 |
| C-125 | Caseta de Vigilancia 1 | 604356 | 8270354 |
| C-126 | Caseta de Vigilancia 2 | 602302.9558 | 8269252.8402 |
| C-127 | Caseta de Vigilancia 3 | 602525.2644 | 8269820.4491 |
| C-128 | Caseta de Vigilancia 4 | 601361.1592 | 8270159.2155 |
| C-129 | Vestuario 1 | 602913.0905 | 8271083.1513 |
| C-130 | Accesos | - | - |
| C-228 | Campamento temporal | 599469 | 8270607 |
| C-229 | Estacionamiento de Equipo Pesado | 598657 | 8270317.28 |
| C-230 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1 | 599212 | 8270634 |
| C-231 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3 | 602550 | 8270848 |
| C-232 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4 | 603154 | 8271804 |
| C-233 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1 | 599212 | 8270634 |
| C-234 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3 | 602490 | 8270848 |
| C-235 | Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina | - | - |
| C-236 | Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica | 598867 | 8270804 |
| C-237 | Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina | - | - |
| C-238 | Componentes Stand by/Mejora tecnológica | - | - |
| C-239 | Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco | 598749 | 8270372 |

Elaboración: Consultea S.A.C

Tabla 8: Componentes de la Zona de Tambojasa

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Bocamina Nv-3170 | 615662 | 8272378 |
| T-002 | Bocamina Nv-3480 | 616897.4642 | 8272270.818 |
| T-003 | Bocamina Nv-3440 | 616997 | 8272290 |
| T-004 | Bocamina Nv-3400 | 617083 | 8272277 |
| T-005 | Bocamina Nv-3360 | 617154 | 8272267 |
| T-006 | Bocamina Nv-3320 | 617229 | 8272256 |
| T-007 | Bocamina Nv-2690 | 612739.56 | 8271615.404 |
| T-008 | Bocamina Nv-3220 | 614276.099 | 8271038.943 |
| T-009 | Bocamina Nv-2770 | 612771.676 | 8271370.586 |
| T-010 | Bocamina Nv-2820 | 612945.69 | 8271332.661 |
| T-011 | Bocamina Nv-2870 | 613061.936 | 8271322.418 |
| T-012 | Bocamina Nv-2840 | 612357.0048 | 8271726.868 |
| T-013 | Bocamina Nv-3030 | 614547 | 8271789 |
| T-014 | Bocamina Nv-3070 | 616082.829 | 8270592.004 |
| T-015 | Bocamina Nv-2900 | 613124.846 | 8272216.326 |
| T-016 | Bocamina Nv-2820 | 613192.556 | 8272124.208 |
| T-017 | Bocamina Nv-2860 | 612991.4173 | 8272069.5239 |
| T-018 | Bocamina Nv-3250 | 616357.1925 | 8271524.0897 |
| T-019 | Bocamina Nv-3220 | 614989 | 8272081 |
| T-020 | Bocamina Nv-3070 Dis Sur | 614632.4828 | 8271720 |
| T-021 | Bocamina Nv-3070 Dis Oeste | 615053 | 8272058 |
| T-022 | Bocamina Nv-3170 | 615207 | 8271884 |
| T-023 | Bocamina Nv-3120 | 615143 | 8271958 |
| T-024 | Bocamina Nv-3260 | 615968 | 8271206 |
| T-025 | Bocamina Nv. 3230 | 615281 | 8271787 |
| T-026 | Disputada Ch. 1 | 614338.9942 | 8272228.2698 |
| T-027 | Disputada Ch. 2 | 614391.4682 | 8272218.766 |
| T-028 | Disputada Ch. 3 | 614752.741 | 8272047.44 |
| T-029 | Disputada Ch. 4 | 615408.108 | 8271684.324 |
| T-030 | Disputada Ch. 5 | 615414.898 | 8271685.055 |
| T-031 | Disputada Ch. 6 | 615459.51 | 8271695.384 |
| T-032 | Disputada Ch. 10 | 615570.178 | 8271688.706 |
| T-033 | Disputada Ch. 11 | 615590.901 | 8271689.994 |
| T-034 | Disputada Ch. 12 | 615616.378 | 8271694.05 |
| T-035 | Disputada Ch. 13 | 615642.04 | 8271696.505 |
| T-036 | Disputada Ch. 20 | 616103.0687 | 8271532.8431 |
| T-037 | P. Grande III Ch. 2 | 613752.222 | 8271779.181 |
| T-038 | P. Grande III Ch. 3 | 613892.815 | 8271768.629 |
| T-039 | P. Grande VIII Ch. 1 | 612669.062 | 8271849.13 |
| T-040 | P. Grande VIII Ch. 2 | 612609.192 | 8271821.552 |
| T-041 | Chimenea Nv-3230 | 616452 | 8271576 |
| T-042 | Chimenea Nv-3170 | 615964 | 8271586 |
| T-043 | TIWINSAC (Nv-3000,Nv.2960,Nv.2970,Nv.2910,Nv.2870) | 614655 | 8272181 |
| T-044 | TIWINSA Nv-2870 | 614221 | 8272276 |
| T-045 | Búfalo (Nv-3280,Nv. 3250, Nv.3210, Nv.3170) | 615441 | 8272454 |
| T-046 | Búfalo, BufaloII (Nv-3470,3440,3400,3360,3320) | 617116 | 8272218 |
| T-047 | DD_Nv.2770 | 613055 | 8271876 |
| T-048 | DD_Nv.2810 | 612732 | 8271749 |
| T-049 | DD_Nv.2840 ( Nv-2840 y Nv.2870) | 612453 | 8271631 |
| T-050 | DD PG-II (Abarca todos los niveles de PG-II) | 613731 | 8271504 |
| T-051 | DD PG-III-IV(PGIII:2905,2880,2875,2850/PGIV:2880) | 613639 | 8271872 |
| T-052 | DD_ Nv-3170 (PG.VI-3120,3170 y PG-VII-3170,3120) | 614458 | 8271134 |
| T-052 | DD_ Nv-3170 (PG.VI-3120,3170 y PG-VII-3170,3120) | 614458 | 8271134 |
| T-053 | DD_Nv.2930 (Nv. 2930, 2900, 2820) | 613225 | 8272302 |
| T-054 | DD_Nv.2860 | 613005 | 8272029 |
| T-055 | DD_Nv.3170 | 616341 | 8270971 |
| T-056 | DD_Nv.3260 | 616004 | 8271206 |
| T-057 | Trinchera de residuos domésticos | 614950.3233 | 8271605.538 |
| T-058 | Pozo Tubular | 613056 | 8271677 |
| T-059 | Reservorios para Uso Industrial 1 | 616081 | 8271671 |
| T-060 | Pozo Séptico Nº 5-Nv. 2980 | 614336.79 | 8272110.39 |
| T-061 | Pozo Séptico Nº 6-Nv. 3050 | 614472.16 | 8271832.88 |
| T-062 | Pozas de Agua Industrial 1 | 615886.2083 | 8271285.878 |
| T-063 | Pozas de Agua Industrial 2 | 615901.9603 | 8271297.3726 |
| T-064 | PTAP | 614316 | 8271508 |
| T-065 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 1 | 614666 | 8271226 |
| T-066 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 2 | 614678 | 8271218 |
| T-067 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 3 | 615596 | 8272186 |
| T-068 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 4 | 615609 | 8272178 |
| T-069 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 5 | 616047 | 8271576 |
| T-070 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 6 | 616061 | 8271600 |
| T-071 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 7 | 616108 | 8271655 |
| T-072 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 8 | 616124 | 8271655 |
| T-073 | PTARI - C | 613407 | 8272023 |
| T-074 | Almacén de Equipos y Materiales | 614991 | 8271457 |
| T-075 | Almacen de Materiales Minas Proyecto Disputada | 615835.4419 | 8271337.4472 |
| T-076 | Almacén Geología, Mina | 614381.8086 | 8271715.1572 |
| T-077 | Almacén temporal de materiales | 615024.3522 | 8271602.35 |
| T-078 | Antenas Fibra óptica y Radio | 615657 | 8271907 |
| T-079 | Área de Compresoras Nv. 3060- Piedra Grande II | 613848 | 8271625 |
| T-080 | Área de Compresoras-Búfalo B | 617052 | 8272130 |
| T-081 | Cancha de Mineral 3218 | 614343.5389 | 8271350.775 |
| T-082 | Cancha de Mineral 2910 | 614583.9253 | 8272183.9071 |
| T-083 | Cancha de Mineral 3233 | 615201.0199 | 8271660.436 |
| T-084 | Cancha de Mineral sulfuros 3200 | 614861.463 | 8271690.701 |
| T-085 | Proyecto Polvorin | 614013.25 | 8271787.81 |
| T-086 | Punto de abastecimiento de combustible | 615918.9817 | 8271346.2909 |
| T-087 | Punto de dotación de hidrocarburos- Ctta. (Laces) | 613946 | 8271977 |
| T-088 | Taller de mantenimiento mecánico eléctrico | 615807.1545 | 8271254.895 |
| T-090 | Tolva chute 2750 | 613226 | 8271873 |
| T-091 | Tolva chute 2850 | 613647 | 8271825 |
| T-092 | Comedor | 614373 | 8271906 |
| T-093 | Gimnasio | 614287.0107 | 8271741.8012 |
| T-094 | Refugio Anti-tormenta | 615083 | 8271652 |
| T-095 | Refugio Anti-tormenta 2 | 615908 | 8271345 |
| T-096 | Vestuario | 614173.2506 | 8271724.6376 |
| T-097 | Campo Deportivo | 614324.935 | 8271735.4951 |
| T-098 | Accesos | - | - |

Elaboración: Consultea S.A.C

# DATOS DE MODELAMIENTO

El análisis metodológico empleado en el proyecto Esperanza se enfoca en identificar y clasificar fuentes vibratorias puntuales (maquinaria pesada, actividades operativas) y lineales (tránsito vehicular) durante las etapas de Construcción y Operación. Utilizando modelos de atenuación geotécnicos ampliamente aceptados, se evaluó cómo variables críticas como frecuencia, velocidad pico de partícula, tipo de suelo, pendiente y distancia fuente-receptor afectan la propagación de vibraciones hacia receptores sensibles.

Este enfoque integró escenarios conservadores, simulando condiciones operativas máximas para garantizar la representatividad y anticipar impactos potenciales. Finalmente, los resultados obtenidos fueron comparados con estándares normativos nacionales e internacionales (DIN 4150 y UNE 22-381-03), proporcionando un marco técnico robusto para identificar posibles afectaciones y diseñar medidas efectivas de mitigación ambiental en cada zona específica del proyecto Esperanza.

## IDENTIFICACIÓN DE RECEPTORES SENSIBLES

La identificación de receptores sensibles en el proyecto "Esperanza" es un paso crítico para evaluar los impactos de las vibraciones generadas durante las diferentes etapas del proyecto. Para las etapas de Situación Actual, Construcción y Operación, se identificaron las fuentes vibratorias generadas por los componentes de cada zona de trabajo ("Capitana" y "Tambojasa"), determinando la contribución de cada equipo mediante su velocidad pico de partícula, conforme al inventario detallado en las Tablas 5 a 17 del Anexo 1. Este análisis permitió priorizar los componentes y áreas con mayor potencial de generar impactos significativos sobre los receptores sensibles del entorno, asegurando que el modelo de propagación de vibraciones refleje las condiciones del proyecto en cada etapa evaluada.

Se precisa que la distancia de referencia (ds), empleada para caracterizar cada fuente conforme a lo sustentado en la Sección 5.1, no corresponde a la ubicación de un receptor, sino al punto de caracterización teórica de la fuente. El receptor corresponde a los puntos sensibles identificados en el área de influencia del proyecto, ubicados a la distancia real respecto de cada fuente (dr), la cual en la mayoría de los casos es sustancialmente mayor a la distancia de referencia. En consecuencia, el valor comparado contra los límites normativos de la Tabla N°6 (DIN 4150) no es la velocidad en la fuente (Vs), sino la velocidad de vibración resultante en cada punto evaluado (Vr), obtenida directamente del modelo de propagación mediante la ecuación de atenuación (Vr = Vs·(ds/dr)ⁿ).

Se presenta a continuación la identificación de los receptores sensibles del área de influencia del proyecto Esperanza, organizados en dos grupos conforme a su naturaleza: el primero comprende los receptores de tipo social, arqueológico y de monitoreo ambiental (Tabla 14); el segundo comprende los receptores de tipo biológico, correspondientes a las estaciones de muestreo de flora y fauna (Tabla 15). La distancia entre cada receptor y su fuente de vibración más próxima, de acuerdo con el inventario de componentes de las Tablas 5 a 17, se presenta de forma consolidada en el Anexo 3 del presente informe.

Tabla 14: Receptores sensibles sociales, arqueológicos y de monitoreo ambiental

| Categoría | Tipo de receptor | Receptor | Este (m) | Norte (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-2 | 613867.3731 | 8271566.192 |
| Muestreo Ambiental | Agua Superficial | MT-1A | 614236.0 | 8271722.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua Superficial | M-1 | 598739.0 | 8270380.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PC-4 | 598685.0 | 8270364.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZ-04 | 599066.0 | 8270352.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-02 | 598679.0 | 8270083.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-3 | 614338.3367 | 8271787.538 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PC-1 | 598718.0 | 8270303.0 |
| Muestreo Ambiental | Vibraciones | V-3 | 602459.0 | 8270273.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua Superficial | M-2 | 598837.0 | 8270844.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-3 | 603118.0 | 8271804.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-3 | 603118.0 | 8271804.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZC-04 | 599594.0 | 8270416.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-1P | 598742.0 | 8270551.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-2P | 598766.0 | 8270788.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-4 | 603387.0 | 8269818.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-4 | 603387.0 | 8269818.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | E-3 | 602490.0 | 8270848.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | R-3 | 602490.0 | 8270848.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZT-01 | 614155.0 | 8271771.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-1 | 598737.0 | 8270586.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | MT-2S | 614926.0 | 8271568.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-2 | 599636.0 | 8270253.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | E-4 | 603154.0 | 8271804.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PC-2 | 599095.0 | 8270273.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-1 | 612981.0159 | 8271722.028 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | MT-1S | 615406.0 | 8271804.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PC-3 | 599106.0 | 8270250.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RT-1 | 614345.0 | 8272506.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AT-1 | 614345.0 | 8272505.8 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | S-1 | 598596.0 | 8270130.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | E-2 | 598620.0 | 8270219.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | R-2 | 598620.0 | 8270219.0 |
| Muestreo Ambiental | Vibraciones | V-2 | 602525.358 | 8271894.62 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-01 | 598801.0 | 8270054.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZT-02 | 614040.0 | 8272575.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-5 | 615081.1203 | 8271550.028 |
| Muestreo Ambiental | Aire | MT-2E | 613151.0 | 8271408.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | MT-2R | 613151.0 | 827140.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-3 | 602878.0 | 8271825.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | E-1 | 599212.0 | 8270634.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | R-1 | 599212.0 | 8270634.0 |
| Sociales | Población dispersa | Cabañitas | 598598.72 | 8269975.14 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZC-03 | 601178.0 | 8270597.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | MT-1E | 614852.0 | 8272379.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | MT-1R | 614852.0 | 8272379.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-5 | 602107.0 | 8270624.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-6 | 601744.0 | 8268035.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-04 | 598554.0 | 8269597.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-9 | 604387.0 | 8270830.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZC-02 | 603693.0 | 8269998.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | S-2 | 602372.0 | 8271967.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-4 | 614959.2422 | 8272420.376 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AT-2 | 612817.0 | 8271361.3 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RT-2 | 612817.0 | 8271361.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZC-01 | 602408.0 | 8269521.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-7 | 602962.0 | 8269461.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZT-03 | 614762.0 | 8271173.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-06 | 598581.0 | 8269775.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-6 | 615918.7816 | 8271285.363 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-8 | 603755.0 | 8269578.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AT-4 | 616839.0 | 8271752.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RT-4 | 616839.0 | 8271752.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-03 | 598379.0 | 8269702.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-4 | 598329.0 | 8269596.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-05 | 598292.0 | 8269578.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-2 | 598211.0 | 8269377.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-2 | 598211.0 | 8269377.0 |
| Muestreo Ambiental | Vibraciones | V-1 | 598192.35 | 8269414.37 |
| Muestreo Ambiental | Radiaciones No Ionizantes | RNI-1 | 598192.3504 | 8269414.369 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZT-04 | 612289.0 | 8271710.0 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AT-3 | 615069.0 | 8270813.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RT-3 | 615069.0 | 8270813.0 |
| Muestreo Ambiental | Radiaciones No Ionizantes | RNI-2 | 600469.8105 | 8271037.987 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-1 | 600463.0 | 8271033.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-1 | 600463.0 | 8271033.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-7 | 617049.5541 | 8272135.503 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-5 | 602338.0 | 8268631.0 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-5 | 602338.0 | 8268631.0 |
| Sociales | Centro poblado | Mollehuaca | 603927.55 | 8272296.04 |
| Arqueológico | Sitio arqueológico | Quebrada Huanuhuanu | 600625.0 | 8271554.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | AS-1 | 614077.0 | 8273840.0 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | MT-3S | 614101.0 | 8273848.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-3 | 604177.0 | 8272397.0 |
| Sociales | Centro poblado | El Pozo | 600942.0 | 8271735.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-4 | 601011.0 | 8271776.0 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-5 | 597592.0 | 8268734.0 |
| Sociales | Centro poblado | Tocota | 597365.0 | 8268596.0 |
| Sociales | Centro poblado | La Pampa | 596434.0 | 8268276.0 |
| Sociales | Población dispersa | Palca | 606159.95 | 8273571.42 |

Elaboración: Consultea S.A.C.

Se presenta en la Tabla 15 el inventario de 22 estaciones de muestreo biológico (flora y fauna) identificadas dentro del área de influencia del proyecto, consolidadas a partir de los puntos de transecto y vértices de parcela registrados para cada estación en las temporadas húmeda y seca, mediante el cálculo del centroide de dichos puntos.

Tabla X: Receptores sensibles biológicos (estaciones de muestreo de flora y fauna)

| Receptor | Este (m) | Norte (m) |
| --- | --- | --- |
| EMB-09 | 602480.45 | 8270282.19 |
| EMB-17 | 614415.62 | 8271267.95 |
| EMB-04 | 602904.76 | 8271372.52 |
| EMB-19 | 613953.98 | 8271427.95 |
| MT-4B | 613164.62 | 8272017.29 |
| EMB-08 | 604221.14 | 8270456.9 |
| EMB-02 | 598474.88 | 8270349.45 |
| EMB-07 | 603613.69 | 8269756.5 |
| EMB-13 | 614497.76 | 8272080.6 |
| EMB-06 | 601779.76 | 8268188.57 |
| EMB-14 | 616010.38 | 8271239.14 |
| EMB-16 | 615619.45 | 8270781.29 |
| EMB-05 | 600694.9 | 8270342.36 |
| EMB-20 | 612820.83 | 8272224.02 |
| EMB-03 | 599176.6 | 8269652.07 |
| EMB-12 | 615514.29 | 8272345.9 |
| EMB-21 | 612456.64 | 8271842.74 |
| EMB-18 | 614362.83 | 8273244.26 |
| EMB-10 | 602671.48 | 8268926.38 |
| EMB-01 | 598178.5 | 8268661.76 |
| EMB-15 | 617115.6 | 8270515.0 |
| EMB-11 | 611784.48 | 8270810.12 |

Elaboración: Consultea S.A.C.

## SENSIBILIDAD DEL MODELO DE VIBRACIONES

El análisis de Sensibilidad del Modelamiento de Vibraciones desarrollado en el proyecto Esperanza permite evaluar cómo las variaciones en los parámetros de entrada afectan los resultados del modelo de propagación vibratoria. Este procedimiento es clave para identificar los factores críticos específicos del proyecto que influyen en la intensidad y alcance de las vibraciones generadas, además de ofrecer información detallada sobre las condiciones operativas capaces de maximizar o minimizar el impacto vibratorio en el entorno del proyecto Esperanza. A continuación, se describen los principales elementos y parámetros considerados dentro de este análisis:

### Tipo de Suelo y sus Propiedades Geomecánicas

La propagación de vibraciones depende significativamente del tipo de suelo y de propiedades geomecánicas clave como densidad, rigidez y velocidad de propagación de ondas sísmicas. Los suelos compactos y formaciones rocosas presentan patrones de atenuación distintos a los observados en suelos blandos o poco consolidados. El análisis de sensibilidad evalúa cómo diferentes categorías geotécnicas (roca dura, suelo rígido, suelo intermedio y suelo blando) influyen en la transmisión de ondas vibratorias, determinando escenarios donde la propagación de vibraciones podría incrementarse o disminuir según las condiciones geológicas predominantes.

### Frecuencia y Amplitud de las Vibraciones Generadas por la Maquinaria

La frecuencia y amplitud de las vibraciones generadas por cada tipo de equipo o maquinaria son factores determinantes en la percepción e impacto de las vibraciones. Equipos que operan a alta frecuencia pueden generar vibraciones intensas en proximidad, pero con una rápida atenuación en el entorno. El análisis de sensibilidad permite modelar escenarios con diferentes frecuencias de operación y ajustar la amplitud según los diferentes modos de trabajo, ayudando a identificar los niveles operativos más críticos en términos de generación de vibración.

### Distribución y Cantidad de Equipos Operativos

La cantidad y distribución espacial de equipos operativos influyen directamente en la magnitud y efecto combinado de las vibraciones generadas. El análisis de sensibilidad evalúa cómo las variaciones en número, ubicación y proximidad de los equipos afectan la resonancia o superposición de ondas vibratorias, anticipando así configuraciones óptimas para minimizar impactos en receptores sensibles.

### Compactación del Suelo y Pendiente

Los niveles de compactación del suelo, humedad y pendiente del terreno ejercen una influencia significativa sobre la propagación de vibraciones. Suelos poco compactos o saturados tienden a amplificar las ondas vibratorias, mientras que suelos secos y altamente compactados favorecen su atenuación. Asimismo, la pendiente del terreno puede alterar las trayectorias y velocidades de propagación. El análisis de sensibilidad simula variaciones en estos parámetros, representativas de fluctuaciones estacionales, procesos específicos de estabilización o características topográficas particulares. Este estudio, considerando la geología local, modela específicamente escenarios con suelos muy rígidos y suelos intermedios con humedad baja a moderada.

Se precisa que la influencia de la pendiente del terreno se valora de forma integrada dentro del coeficiente de atenuación (n) de la ecuación Vr = Vs·(ds/dr)ⁿ, en la medida en que dicho coeficiente resume las condiciones del medio de propagación, incluyendo el tipo de suelo, la rigidez y la configuración topográfica del terreno, sin requerir un término matemático independiente para la pendiente. El análisis cuantitativo de sensibilidad presentado en el Anexo 4 evalúa la variación del coeficiente n entre 1.0 y 1.5, rango que incorpora la influencia conjunta del tipo de suelo y la pendiente del terreno, así como la variación de la distancia fuente receptor en el rango de 5.00 a 7.62 metros sustentado en la Sección 6.2.5, reportando en cada caso la variación porcentual resultante en el valor de velocidad pico de partícula respecto del valor base del modelo (calculado con ds = 7.62 metros).

### Distancia de la Fuente de Vibración al Receptor

La atenuación de las vibraciones aumenta con la distancia desde la fuente hasta el receptor. Sin embargo, en el análisis de sensibilidad se consideran diferentes distancias críticas, ya que algunos factores, como el tipo de suelo y la frecuencia de la vibración, pueden modificar el efecto de la distancia. En el presente estudio se consideró distancias fuente receptor de entre 7.62 y 5.00 metros respectivamente, para lo que se a considerado la acumulación de fuentes en cada componente.

Se precisa que dichos valores corresponden a un rango de distancias de referencia (5.00 a 7.62 metros), adoptado en reconocimiento de que las condiciones reales de campo (accesibilidad, presencia de obstáculos u otras limitaciones operativas) pueden impedir la medición o instalación exacta a una distancia única respecto de cada fuente generadora de vibraciones. Para el cálculo predictivo del modelamiento se adopta de forma conservadora el extremo superior de dicho rango (7.62 metros), correspondiente a la distancia estándar de 25 pies establecida en la metodología Transit Noise and Vibration Impact Assessment de la Federal Transit Administration (FTA, 2018), por constituir el supuesto de mayor exigencia conforme a la ecuación de atenuación empleada. El extremo inferior del rango (5.00 metros) se explora en el análisis cuantitativo de sensibilidad presentado en el Anexo 4.

### Escenarios de Operación con Distintas Configuraciones Horarias y Carga de Trabajo

La carga de trabajo y los horarios de operación también juegan un papel importante en la intensidad de las vibraciones percibidas en el entorno. El análisis de sensibilidad contempla diferentes configuraciones operativas, como horas pico de operación, ocho (8) horas de trabajo continuo y cargas máximas de maquinaria, que permiten identificar los periodos de mayor generación de vibración y posibles opciones para reducir el impacto mediante la reprogramación de actividades.

Se precisa que el escenario conservador adoptado (funcionamiento simultáneo de equipos en diversos frentes de trabajo, considerando ocho horas de trabajo continuo y cargas máximas de maquinaria) corresponde a una condición teórica de máxima exigencia operativa, definida con fines predictivos y conservadores, antes que a un año específico del proyecto identificado mediante balance de materiales o programación detallada de actividades, criterio consistente con el enfoque predictivo declarado en la metodología general del presente estudio.

# RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL MODELAMIENTO

El capítulo de resultados e interpretación presenta el análisis del modelamiento de vibraciones para las etapas de Construcción y Operación del proyecto "Esperanza", basado en una exhaustiva recopilación y procesamiento de datos geológicos-geotécnicos, así como la identificación precisa de fuentes vibratorias en cada área. Los modelos generados destacan factores críticos como la disposición y operación de equipos, variabilidad de las condiciones del terreno y la distancia hacia los receptores sensibles, considerando además escenarios conservadores de máxima generación de vibraciones para garantizar un enfoque preventivo y sostenible del proyecto.

Los resultados obtenidos muestran las velocidades pico generadas durante las actividades del proyecto, evaluando su magnitud frente a estándares normativos nacionales e internacionales. Esta interpretación permite identificar claramente la extensión y potencial impacto sobre receptores sensibles, ofreciendo un marco técnico robusto que sustenta la formulación e implementación de medidas efectivas de mitigación ambiental, asegurando así el cumplimiento riguroso de la normativa vigente.

## MODELO DE VIBRACIONES

El análisis del modelamiento de vibraciones del proyecto Esperanza evidencia que la distancia entre las fuentes vibratorias y los receptores sensibles es un factor determinante para la reducción de la intensidad vibratoria. En todas las etapas evaluadas, las velocidades pico de partícula disminuyeron al incrementarse la distancia, especialmente en zonas caracterizadas por suelos intermedios con humedad moderada y pendientes pronunciadas propias del área del proyecto.

Asimismo, las frecuencias de vibración variaron según la etapa del proyecto; se registraron frecuencias más altas durante la etapa de Construcción debido al uso intensivo de maquinaria pesada y actividades específicas como excavaciones y movimiento de tierras, mientras que en la etapa de Operación estas frecuencias se mantuvieron relativamente constantes. Las amplitudes máximas se observaron en escenarios de actividad simultánea de equipos operativos.

- Modelo de Construcción:

La etapa de construcción se mostró sensible en términos de generación de vibraciones debido a la alta densidad de bocaminas, maquinaria empleada y la intensidad de las actividades realizadas revelan un impacto acumulativo de vibración, las actividades de construcción son factores determinantes en el impacto. Los valores de vibración empleados para generar este modelo se encuentran en las tablas 6 (Ver Anexo 2 – Mapa 01).

En la zona de Capitana, se evidenció la concentración significativa de las vibraciones de forma casi puntuales, su impacto es significativo en los límites de la zona de estudio. La zona de Tambojasa, se presenta un incremento de la vibración por las actividades y maquinaria en la planta de beneficio. Sin embargo, los niveles de vibración se atenúan a medida que se alejan de las fuentes principales por lo que las vibraciones no exceden los límites críticos en los receptores más alejados.

- Modelo de Operación:

Las vibraciones generadas por equipos estacionarios presentaron mayor variabilidad en comparación con la etapa anterior. Sin embargo, los impactos acumulativos sobre las estructuras sensibles cercanas son relevantes debido al funcionamiento continuo de los equipos.

El modelo muestra una mayor actividad en la zona de Capitana, con fuentes puntuales de velocidad en dicha área, aunque los valores de vibración están dentro de los límites aceptables, el efecto prolongado puede requerir de monitoreo periódico en las edificaciones cercanas para asegurar su estabilidad. Los niveles de vibración modelados reflejan condiciones de operación típicas, y su propagación es limitada por las características del terreno y las distancias involucradas.

Así mismo, las vibraciones de zonas de Capitana mantengan esa tendencia hacia la zona de Tambojasa (Ver Anexo 2 – Mapa 02).

### Análisis frecuencial

Se analizaron cuatro muestras representativas, considerando específicamente los niveles máximos de vibración obtenidos para cada etapa del proyecto en las distintas zonas, basándose en los modelos desarrollados. Este análisis tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los resultados con respecto a los límites especificados en normas internacionales reconocidas, particularmente la norma alemana DIN 4150 referente a edificaciones y la norma española UNE 22-381-03 para estructuras.

La evaluación contempla frecuencias características de 10 Hz, 50 Hz y 100 Hz, además de considerar receptores sensibles, por lo que los cálculos consideran el valor más elevado de velocidad pico estimado para cada frecuencia en las zonas evaluadas, representativo del escenario de máxima exigencia vibratoria. Adicionalmente, el análisis se enfoca en los componentes vibratorios más significativos y de mayor amplitud, asegurando una evaluación integral que permita identificar claramente los niveles máximos de vibración y sus potenciales efectos sobre las estructuras cercanas al área del proyecto.

Se precisa que la banda de frecuencia menor a 10 Hz resulta representativa de eventos de voladura, empleados en el proyecto Esperanza para la apertura de bocaminas, dado que este tipo de eventos genera ondas vibratorias características de baja frecuencia. En contraste, las bandas de 10 a 50 Hz y de 50 a 100 Hz resultan representativas del funcionamiento de maquinaria y equipos fijos o móviles (compresoras, plantas de beneficio, equipos de mina), cuyo régimen de operación genera vibraciones de mayor frecuencia. Esta diferenciación sustenta la evaluación integral de las tres bandas de frecuencia establecidas por la norma DIN 4150 en el presente estudio.

### Etapa de Construcción

- Zona de Capitana:

- Para un rango de frecuencia de 10 Hz, el máximo valor de velocidad pico, es de 15.908 mm/s., (ver figura 3).

- Así mismo, para una frecuencia de 50 Hz, el máximo valor de velocidad pico de casi 31.817 mm/s.

- En tanto para un rango de 100 Hz, el máximo valor de velocidad es de 44.544 mm/s.

- Zona de Tambojasa

- Para un rango de frecuencia de 10 Hz, el valor más alto de velocidad pico registrado es de 10.0 mm/s., (ver figura 3).

- A una frecuencia de 50 Hz, el máximo valor de velocidad pico se encuentran alrededor de 50.0 mm/s.

- En el rango de frecuencia de 100 Hz, el máximo valor de velocidad pico se encuentra alrededor de 26.438 mm/s

Figura N° 3: Velocidad pico en mm/s, en la Zona de Capitana

Figura N° 4: Velocidad pico en mm/s, en la Zona de Tambojasa

### Etapa de Operación

- Zona de Capitana

- Para un rango de frecuencia de 10 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 10.0 mm/s (ver figura 5).

- Así mismo, para una frecuencia de 50 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 50.0 mm/s

- En tanto para un rango de 100 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 44.544 mm/s

- Zona de Tambojasa

- Para un rango de frecuencia de 10 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 9.338 mm/s (ver figura 6).

- A una frecuencia de 50 Hz, los valores de velocidad de partícula se encuentran dentro del rango de 18.675 mm/s.

- En el rango de frecuencia de 100 Hz, el máximo valor de velocidad se encuentra alrededor de 26.145 mm/s.

Figura N° 5: Velocidad pico en mm/s, en la Zona de Capitana

Figura N° 6: Velocidad pico en mm/s, en la Zona de Tambojasa

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto Esperanza se asienta sobre formaciones intrusivas del Batolito de la Costa, predominando granodioritas y dioritas de las superunidades Tiabaya y Linga. Los suelos presentes son principalmente intermedios a muy rígidos, con coberturas coluviales y aluviales en zonas de quebradas. Esta configuración litológica y estructural influye directamente en la respuesta del terreno frente a la propagación de vibraciones.

- Vibraciones en la Etapa de Construcción

  - La etapa de construcción, las vibraciones están en su mayoría dentro de los límites para edificaciones comerciales e industriales (Tipo I), según los valores de la norma DIN 4150 mostrados en la Tabla 1.

  - En la Zona de Capitana, presenta altas vibraciones y tienden a propagarse, sin embargo son atenuados próximo a los límites del proyecto. El análisis frecuencial, muestra que ninguna componente no superan el rango de edificaciones comerciales e industriales (Tipo I).

  - La Zona de Tambojasa el modelo muestra vibraciones puntuales asociadas a conjuntos de equipos operativos, que no representan riesgo para las edificaciones cercanas. En relación al análisis frecuencial, ninguna componente superan el rango de edificaciones comerciales e industriales (Tipo II).

- Vibraciones en la Etapa de Operación

  - En la etapa de operación, las vibraciones son estables y controladas. Los valores modelados están dentro de los límites normativos para las zonas de Tambojasa y Capitana.

  - La Zona de Capitana, Respecto al análisis frecuencial las componente están en el rango de edificaciones comerciales e industriales (Tipo I), se debe considerarse que los modelos proponen condiciones excepcionales. Las demás componentes genera vibraciones predecibles, que se mantienen dentro de los rangos aceptables para edificaciones comerciales e industriales, según los rangos indicados en la tabla 1.

  - La Zona de Tambojasa el modelo muestra vibraciones puntuales asociadas a los equipos operativos, que no representan riesgo para las edificaciones cercanas. En relación al análisis frecuencial, ninguna componente superan el rango de edificaciones comerciales e industriales (Tipo I).

- El análisis de sensibilidad permitió validar la robustez del modelo digital generado en QGis 3.16.4, utilizando herramientas de interpolación para reflejar los cambios en los parámetros de vibración evaluados. Además, los resultados subrayan la necesidad de ajustar los planes de mitigación según las características específicas de cada etapa del proyecto y las condiciones locales del área de estudio.

- Se recomienda un monitoreo específico de vibraciones en suelos intermedios y rígidos para evaluar su respuesta dinámica en el área del proyecto y zonas estratégicas del proyecto.

- Es recomendable implementar un sistema de monitoreo continuo en zonas específicas como Esperanza y Aracoto para detectar posibles variaciones en las vibraciones y garantizar el cumplimiento normativo a largo plazo.

# REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AENOR (1993). Norma española - UNE 22-381-93. Resolución de 14 de mayo de 1993, de la Dirección General de Política Tecnológica. Boletín Oficial del estado, N°138, 1993, páginas 17799 a 17800. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Referencia: BOE-A-1993-15016. Asociación Española de Normalización y Certificación, Madrid. https://www.boe.es/eli/es/res/1993/05/14/(2).

Bellido, B., E. & Guevara, R., C. (1963). Geología de los cuadrángulos de Punta de Bombón y Clemesí (Hojas 35-s y 35-t). Serie A: Carta Geológica Nacional, Boletín N° 5. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET.

DIN 4150-3:2016-12. Structural Vibration in Buildings. Effects of Vibration on Structures, Part 3. German Institute for Standardisation (Deutsches Institut Fur Normung) E.V. Berlin, Germany: DIN, 2016. 23 p.

Hanson, C., Tower, D. & Meister, L. (2006). Transit noise and vibration impact assessment FTA. 261 p.

Ideara, S. L. (2014). Vibraciones mecánicas. Factores relacionados con fuente y medidas de control. Edita: Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Impreso en España. DepósIto Legal: VG 335-2014.

IGN. (2007). Control de Cartas Topográficas por Casillero. Carta de Clemesí. Hoja 35-t. Instituto Geográfico Nacional. http://www.idep.gob.pe/

INGEMMET. (Enero de 1963). Repositorio Institucional. Obtenido de Geología de los cuadrángulos de Punta de Bombón y Clemesí 35-s y 35-t - [Boletín A 5] : https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/125

NGEMMET. (2011). Repositorio Institucional. Obtenido de Estudio Geológico Econ´´omico de las Rocas y Minerales Industriales en las Regionea de Moquegua y Tacna: https://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/20.500.12544/218#files

Jenks, W. (1948).- Geology of the Arequipa Quadrangle of the Carta Nacional del Perú. Inst. Geol. del Perú, Bol. 9.

PetroBlast SAS. (2017). Estudio de vibraciones generadas por vibrocamiones Litton 315, para la exploración sísmica petrolera. Coyaima, Tolima. PetroBlast SAS.

Thomson, W., y Dillon, M., (1998) Theory Of Vibration With Applications 5ta Edición., pág 100.

White, G. (2010). Introducción al Análisis de Vibraciones. Azima DLI Editorial 300 Trade Center, Suite 4610, Wobum, MA 01601 U.S.A. www.Azima DLI.oom

ANEXOS

ANEXO 1

ETAPA – SITUACIÓN ACTUAL

Tabla 16: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona Esperanza

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) | Vs (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-001 | Bocamina Nv-2130 | 602933 | 8269948.3 | 5.25 |
| C-002 | Bocamina Nv-2130 | 602577 | 8269687 | 5.25 |
| C-003 | Bocamina Nv-2070 | 602818.6 | 8270135.5 | 5.25 |
| C-004 | Bocamina Nv-2070 | 604228 | 8270248 | 5.25 |
| C-005 | Bocamina Nv-2040 | 602864.6 | 8270260.7 | 5.25 |
| C-006 | Bocamina Nv-2000 | 602849.6 | 8270347.4 | 5.25 |
| C-007 | Bocamina Nv-1960 | 602879.3 | 8270435.6 | 5.25 |
| C-008 | Bocamina Nv-1960 | 603328 | 8270628 | 5.25 |
| C-009 | Bocamina Nv-1920 | 602875.5 | 8270490.3 | 5.25 |
| C-010 | Bocamina Nv-1920 | 602268 | 8270118 | 5.25 |
| C-011 | Bocamina Nv-1890 | 602874.8 | 8270565.5 | 5.25 |
| C-012 | Bocamina Nv-1850 | 602870.9 | 8270620.3 | 5.25 |
| C-013 | Bocamina Nv-1820 | 602851.2 | 8270683 | 5.25 |
| C-014 | Bocamina Nv-1820 | 601953 | 8270292 | 5.25 |
| C-015 | Bocamina Nv-1790 | 602846.9 | 8270753 | 5.25 |
| C-016 | Bocamina Nv-1760 | 602818.4 | 8270777.1 | 5.25 |
| C-017 | Bocamina Nv-1760 | 603195 | 8270892 | 5.25 |
| C-018 | Bocamina Nv-1730 | 602789.5 | 8270821.1 | 5.25 |
| C-019 | Bocamina Nv-1700 | 602736.8 | 8270843.5 | 5.25 |
| C-020 | Bocamina Nv-1700 | 602576 | 8270855 | 5.25 |
| C-021 | Bocamina Nv-1670 | 602747.3 | 8270946.4 | 5.25 |
| C-022 | Bocamina Nv-1670 | 602707 | 8270946 | 5.25 |
| C-023 | Bocamina Nv-1640 | 602722 | 8270999.5 | 5.25 |
| C-024 | Bocamina Nv-1610 | 602710.7 | 8271104.2 | 5.25 |
| C-025 | Bocamina Nv-1610 | 602710 | 8271140 | 5.25 |
| C-026 | Bocamina Nv-1580 | 602679.4 | 8271183.7 | 5.25 |
| C-027 | Bocamina Nv-1520 | 602628.3 | 8271320.5 | 5.25 |
| C-028 | Bocamina Nv-1480 | 603000.5 | 8271514.1 | 5.25 |
| C-029 | Bocamina Nv-1440 | 602977.8 | 8271618.1 | 5.25 |
| C-030 | Bocamina Nv-1330 | 602557.2 | 8271781.1 | 5.25 |
| C-031 | Bocamina Nv-1860 | 602004.2 | 8270242.8 | 5.25 |
| C-032 | Bocamina Nv-1880 | 602094.8 | 8270213.8 | 5.25 |
| C-033 | Bocamina Nv-1880 | 602935 | 8270213 | 5.25 |
| C-034 | Bocamina Nv-1970 | 603362 | 8270577 | 5.25 |
| C-035 | Bocamina Nv-1930 | 603332 | 8270628 | 5.25 |
| C-036 | Bocamina Nv-1930 | 603305 | 8270690 | 5.25 |
| C-037 | Bocamina Nv-1900 | 603308 | 8270678 | 5.25 |
| C-038 | Bocamina Nv-1870 | 603287 | 8270723 | 5.25 |
| C-039 | Bocamina Nv-1830 | 603249 | 8270784 | 5.25 |
| C-040 | Bocamina Nv-1830 | 603254 | 8270703 | 5.25 |
| C-041 | Bocamina Nv-2270 | 603709 | 8269823 | 5.25 |
| C-042 | Bocamina Nv-2225 | 603460 | 8269653 | 5.25 |
| C-043 | Bocamina Nv-2190 | 603468 | 8269560 | 5.25 |
| C-044 | Bocamina Nv-1915 | 602205 | 8270155 | 5.25 |
| C-045 | Bocamina Nv-1940 | 602269 | 8270118 | 5.25 |
| C-046 | Bocamina Nv-1980 | 602342 | 8270047 | 5.25 |
| C-047 | Bocamina Nv-2020 | 602386 | 8269991 | 5.25 |
| C-048 | Bocamina Nv-2060 | 602347 | 8269853 | 5.25 |
| C-049 | Bocamina Nv-2100 | 602430 | 8269828 | 5.25 |
| C-050 | Bocamina Nv-1780 | 601892 | 8270414 | 5.25 |
| C-051 | Bocamina Nv-1810 | 601848 | 8270414 | 5.25 |
| C-052 | Bocamina Nv-1870 | 603248 | 8270737 | 5.25 |
| C-053 | Polvorín Nº 1800 (Explosivo y Accesorios) | 603068 | 8270869 | 7.935 |
| C-054 | Chimenea 01 | 603020 | 8271523 | 2.95 |
| C-055 | Chimenea 02 | 603063 | 8271405 | 2.95 |
| C-056 | Chimenea 03 | 602836 | 8270095 | 2.95 |
| C-057 | Chimenea 04 | 603494 | 8269838 | 2.95 |
| C-058 | Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD | 599367.9 | 8270634.3 | 7.935 |
| C-059 | Planta de Beneficio Chacchuille (Oro) de 800 TMSD | 598883 | 8270459 | 7.935 |
| C-060 | Depósito de Relaves / Chacchuille N° I | 598903 | 8270135 | 22.2 |
| C-061 | Depósito de Relaves / Chacchuille N° II (Antiguo) | 599233 | 8270231 | 22.2 |
| C-062 | Depósito de Relaves / Chacchuille N° II - Zona I (AMPLIACION) | 599107 | 8269981 | 22.2 |
| C-063 | Depósito de Relaves / Chacchuille N° II- Zona II (AMPLIACION) | 599183 | 8270422 | 22.2 |
| C-064 | Depósito de Relaves Chacchuille III | 598764.9 | 8269474.7 | 22.2 |
| C-065 | Depósito de Desmonte N°1 | 602660.8 | 8270434.1 | 25.53 |
| C-066 | Depósito de Desmonte N°2 | 602708 | 8270901.8 | 25.53 |
| C-067 | Depósito de Desmonte N°3 | 602542.4 | 8271400.9 | 25.53 |
| C-068 | Depósito de Desmonte N°4 (Nv.1440) | 602915.7 | 8271674.3 | 25.53 |
| C-069 | Depósito de Desmonte N°5 (Nv.1860) | 601978.2 | 8270226.7 | 25.53 |
| C-070 | Depósito de Desmonte N°6 (Nueva (Nv.1880) | 602084 | 8270207 | 25.53 |
| C-071 | Depósito de Desmonte Nv-1330 | 602679.7 | 8271809.4 | 25.53 |
| C-072 | Depósito de Desmonte Nv-1960 | 602909.2 | 8270457.8 | 25.53 |
| C-073 | Depósito de Desmonte Nv-2000 | 602809.3 | 8270349.2 | 25.53 |
| C-074 | Depósito de Desmonte Nv-2040 | 602851.7 | 8270273.6 | 25.53 |
| C-075 | Depósito de Desmonte Nv-2070 | 602748.8 | 8270122.9 | 25.53 |
| C-076 | Depósito de Desmonte Nv-2130 | 602897.1 | 8269922.8 | 25.53 |
| C-077 | Depósito de Desmonte Nv-1850 | 602892 | 8270648 | 25.53 |
| C-078 | Depósito de Seguridad Mina Chino II | 602620 | 8270620 | 7.935 |
| C-079 | Trinchera de residuos sólidos domésticos | 604591.7 | 8270372.1 | 26.978 |
| C-080 | Trinchera de residuos sólidos domésticos | 603153.5 | 8269721.1 | 26.978 |
| C-081 | Trinchera de residuos 01 | 598689 | 8270686 | 26.978 |
| C-082 | Planta de Tratamiento De Agua Residual Domestica (PTARD) | 598875.8 | 8270837.3 | 7.935 |
| C-083 | PTAP | 598792 | 8270550 | 6.408 |
| C-084 | PTAG | 598787 | 8270543 | 7.935 |
| C-085 | Pozo séptico 1 | 598613 | 8270465 | 6.408 |
| C-086 | Pozo séptico 2 | 598706.2 | 8270361.7 | 6.408 |
| C-087 | Pozo Séptico N° 3 / Microcontratistas Zona Baja Nivel 1820 | 602560.6 | 8270688.2 | 6.408 |
| C-088 | Pozo Séptico N° 4 / Microcontratistas Zona II Baja (Nv 1700) | 603056 | 8271735 | 6.408 |
| C-089 | Pozo Séptico Palo Plantado | 603385 | 8270005 | 6.408 |
| C-090 | Pozo Séptico Luz del Sol | 598688 | 8270108 | 6.408 |
| C-091 | Pozo | 598865 | 8269889 | 6.408 |
| C-092 | Pozo de Agua | 599030 | 8270358 | 6.408 |
| C-093 | Reservorio de agua | 598951 | 8270425 | 7.935 |
| C-094 | Tanque de abastecimiento de agua industrial y doméstico | 598969 | 8270394 | 7.935 |
| C-095 | Reservorio ACH-N°1 | 602524.3 | 8270048.6 | 7.935 |
| C-096 | Reservorio ACH-N°2 | 602430 | 8270278 | 7.935 |
| C-097 | Reservorio ACH-N°3 | 602536.2 | 8270517 | 7.935 |
| C-098 | Reservorio ACH-N°4 | 602410 | 8270555 | 7.935 |
| C-099 | Reservorio ACH-N°5 | 602441.9 | 8270745.9 | 7.935 |
| C-100 | Reservorio ACH-N°6 | 602934.8 | 8270953.9 | 7.935 |
| C-101 | Reservorio ACH-N°7 | 602908 | 8271069.1 | 7.935 |
| C-102 | Reservorio ACH-N°8 | 602736.9 | 8271422.7 | 7.935 |
| C-103 | Reservorio ACH-N°9 | 602959.4 | 8271523.1 | 7.935 |
| C-104 | Reservorio ACH-N°10 | 604123.4 | 8270779.2 | 7.935 |
| C-105 | Reservorios para Uso Industrial 1 | 602837.3 | 8270201.9 | 6.408 |
| C-106 | Reservorios para Uso Industrial 2 | 602894.4 | 8270604.3 | 6.408 |
| C-107 | Reservorios para Uso Industrial 3 | 602854.3 | 8270842.2 | 6.408 |
| C-108 | Reservorios para Uso Industrial 4 | 602819 | 8270793.2 | 6.408 |
| C-109 | Reservorios para Uso Industrial 5 | 602761.8 | 8270975.2 | 6.408 |
| C-110 | Reservorios para Uso Industrial 6 | 602856.7 | 8271415.7 | 6.408 |
| C-111 | Reservorios para Uso Industrial 7 | 603081.7 | 8269897.3 | 6.408 |
| C-112 | Almacén Central | 598685 | 8270386 | 7.935 |
| C-113 | Almacén de Archivador de documentos | 598768 | 8270491 | 7.935 |
| C-114 | Almacén de Mina | 598682 | 8270569 | 7.935 |
| C-115 | Almacén de Planta | 599048 | 8270506 | 7.935 |
| C-116 | Almacén de Mantenimiento Mina | 602931 | 8271588 | 7.935 |
| C-117 | Almacén de Tránsito de Mina | 602971 | 8271632 | 7.935 |
| C-118 | Almacén de gas | 598711.9 | 8270346 | 7.935 |
| C-119 | Almacén Temp. Residuos Peligrosos | 599691.8 | 8270353.1 | 7.935 |
| C-120 | Almacén Temp. Residuos Industriales Chacchuille No Peligrosos | 599474 | 8270401 | 7.935 |
| C-121 | Almacén Temp. Chatarra Metálica | 599601.2 | 8270372.9 | 7.935 |
| C-122 | Almacén temp.de aceites | 599629 | 8270360 | 7.935 |
| C-123 | Archivos Mina y Sistemas | 598730 | 8270380 | 0.987 |
| C-124 | Canal de emergencia | 599029 | 8270300 | 0.987 |
| C-125 | Cancha de mineral | 598911.7 | 8270393.9 | 26.978 |
| C-126 | Cancha de Volatilización | 598719.2 | 8270782.8 | 26.978 |
| C-127 | Cancha de reciclaje | 598707.2 | 8270731.3 | 26.978 |
| C-128 | Almacén de Reciclaje | 603079 | 8269688 | 7.935 |
| C-129 | Cancha intermedia 1000 m2 | 598891 | 8270389 | 26.978 |
| C-130 | Cantera | 599202 | 8270004 | 7.935 |
| C-131 | Casa Fuerza - Nv. 1480 | 603023 | 8271509 | 2.335 |
| C-132 | Casa Fuerza - Nv. 1670 | 602786 | 8270963 | 2.335 |
| C-133 | Casa Fuerza | 598876.5 | 8270374.2 | 2.335 |
| C-134 | Compresoras | 602664.5 | 8271183.8 | 2.335 |
| C-135 | Compresoras | 602877.5 | 8270574.6 | 2.335 |
| C-136 | Garita de control | 598742.2 | 8270318.7 | 4.232 |
| C-137 | Laboratorio Planta | 598853 | 8270419 | 0.987 |
| C-138 | Laboratorio Químico | 598633 | 8270464 | 0.987 |
| C-139 | Laboratorio de Análisis Químico | 598627.4 | 8270479.9 | 0.987 |
| C-140 | Molino de bolas | 598872.8 | 8270419.2 | 0.987 |
| C-141 | Nuevas lagunas de oxidación (Poza de Oxidación) | 598892.4 | 8270815.5 | 6.408 |
| C-142 | Oficina de seguridad | 598635 | 8270375 | 0.987 |
| C-143 | Oficina Geología | 598650.8 | 8270476.3 | 0.987 |
| C-144 | Oficina Gerencia | 598652.4 | 8270462.4 | 0.987 |
| C-145 | Oficina PI | 598645.5 | 8270431.3 | 0.987 |
| C-146 | Oficina Planta | 598852.3 | 8270414.3 | 0.987 |
| C-147 | Oficinas Generales | 598653.2 | 8270472.4 | 0.987 |
| C-148 | Gerencia de seguridad y medio ambiente | 598679 | 8270544.6 | 0.987 |
| C-149 | Oficina de Seguridad y Medio Ambiente | 598634.4 | 8270446.5 | 0.987 |
| C-150 | Oficinas de mantenimiento | 598846.2 | 8270353.6 | 2.335 |
| C-151 | Poza de derrame de aceites reciclados | 598843 | 8270332 | 6.408 |
| C-152 | Recolección de lixiviación | 598650 | 8270656 | 0.987 |
| C-153 | Secado de lodos | 598889.4 | 8270751.3 | 0.987 |
| C-154 | Taller Mecánico | 598860.8 | 8270340.5 | 2.335 |
| C-155 | Taller de carpintería | 598615.7 | 8270545.6 | 2.335 |
| C-156 | Taller de carpintería | 598611 | 8270477 | 2.335 |
| C-157 | Taller de pintura | 598613.9 | 8270519.8 | 2.335 |
| C-158 | Taller Maestranza | 602815.8 | 8270784.8 | 2.335 |
| C-159 | Taller Maestranza | 602789.2 | 8270833.2 | 2.335 |
| C-160 | Taller Maestranza | 602669.2 | 8271176.2 | 2.335 |
| C-161 | Taller eléctrico central | 598859.4 | 8270353.8 | 2.335 |
| C-162 | Taller general de equipo pesado | 598839 | 8270300.3 | 2.335 |
| C-163 | Taller Maestranza | 602794 | 8270833 | 2.335 |
| C-164 | Tanque de agitación | 598857.1 | 8270393.3 | 2.053 |
| C-165 | Tanque de almacén y abastecimiento de combustible | 598897.4 | 8270366.5 | 2.053 |
| C-166 | Tanque Combustible N°1 - Nv.1920 | 602944 | 8270547 | 2.053 |
| C-167 | Tanque Combustible N°2 - Nv.1700 | 602164 | 8270214 | 2.053 |
| C-168 | Tanque Combustible N°3 - Nv.1610 | 602711 | 8271433 | 2.053 |
| C-169 | Tanque Combustible N°4 - Nv.1480 | 603018 | 8271467 | 2.053 |
| C-170 | Tanques de Almacenamiento y Abastecimiento de Combustibles | 598612 | 8270476 | 2.053 |
| C-171 | Tolva de finos | 598873.3 | 8270400.3 | 7.935 |
| C-172 | Subestación principal | 598900.4 | 8270341 | 0.987 |
| C-173 | Subestación de distribución | 598894.2 | 8270347.9 | 0.987 |
| C-174 | Zona de Compostaje | 598796 | 8270857 | 2.335 |
| C-175 | Ampliación de Campamento Nv. 1880 | 602096 | 8270303 | 45.453 |
| C-176 | Campamento Base Chacchuille | 598650 | 8270473 | 7.935 |
| C-177 | Campamento N° 1 | 602717.8 | 8271435.3 | 7.935 |
| C-178 | Campamento N° 3 | 602465.3 | 8270214.6 | 7.935 |
| C-179 | Campamento N° 4 | 602450.3 | 8270662.4 | 7.935 |
| C-180 | Campamento N° 5 | 602454.6 | 8270804.9 | 7.935 |
| C-181 | Campamento N° 6 | 604135.1 | 8270809.1 | 7.935 |
| C-182 | Campamento N° 7 | 602881.7 | 8271101.4 | 7.935 |
| C-183 | Campamento N° 8 | 602989.1 | 8271671.3 | 7.935 |
| C-184 | Campamento N° 9 | 602458.7 | 8270586.4 | 7.935 |
| C-185 | Campamento C-2 Nv. 1880 | 602103 | 8270370 | 7.935 |
| C-186 | Campamento N° 11 | 602915 | 8270970 | 7.935 |
| C-187 | Campamento N° 12 | 602915 | 8271029 | 7.935 |
| C-188 | Campamento N° 13 | 603386 | 8269869 | 7.935 |
| C-189 | Campamento N° 14 | 598704 | 8270163 | 7.935 |
| C-190 | Campamento Conami | 602470 | 8270217 | 7.935 |
| C-191 | Campamento Chino II | 602450 | 8270586 | 7.935 |
| C-192 | Campamento San Benito | 602437 | 8270661 | 7.935 |
| C-193 | Casa gerencia Lima | 598713 | 8270352 | 2.335 |
| C-194 | Casa Ingenieros | 598692.7 | 8270435.1 | 2.335 |
| C-195 | Gimnasio | 598754.2 | 8270499.6 | 0.0 |
| C-196 | Casa Personal Lima | 598660.2 | 8270416.2 | 2.335 |
| C-197 | Casa Empleados | 598668.5 | 8270404.8 | 2.335 |
| C-198 | Casa Obreros | 598740.5 | 8270425.5 | 2.335 |
| C-199 | Casa Personal Escvicsac | 598650.9 | 8270516.4 | 2.335 |
| C-200 | Comedor de Transportistas | 598706 | 8270167 | 0.0 |
| C-201 | Pabellón de Damas | 598714.6 | 8270487.5 | 0.987 |
| C-202 | Pabellón Minas_geologia | 598642.6 | 8270451.5 | 0.987 |
| C-203 | Bienestar Social Administrativo, C. visitas | 598656.1 | 8270412 | 0.987 |
| C-204 | Almacén de Víveres | 598745.7 | 8270394.9 | 7.935 |
| C-205 | Comedor | 598737.6 | 8270402.5 | 0.0 |
| C-206 | Sala de Capacitación | 602891 | 8271042 | 0.987 |
| C-207 | Centro de capacitación | 598674.2 | 8270538 | 0.987 |
| C-208 | Sala de juegos | 598649.2 | 8270475.7 | 0.987 |
| C-209 | Estacionamiento de Equipo Pesado | 598657 | 8270607 | 0.987 |
| C-210 | Lavandería | 598741.4 | 8270483.2 | 0.987 |
| C-211 | Pagaduría | 598728.3 | 8270377 | 0.987 |
| C-212 | SS. HH_Empleados | 598732.2 | 8270477 | 0.987 |
| C-213 | SS. HH_Obreros | 598742.8 | 8270465.9 | 0.987 |
| C-214 | Puesto de salud | 598630.5 | 8270450.8 | 0.987 |
| C-215 | Caseta de control de peso | 598993.9 | 8270421.8 | 4.232 |
| C-216 | Pozo Séptico N° 6 | 603088.5 | 8271776.18 | 6.408 |
| C-217 | Trinchera de RRSS | 599618.14 | 8270317.28 | 26.978 |
| C-218 | Biodigestor 1900 | 602155.55 | 8270310.68 | 0.987 |
| C-219 | Biodigestor 2050 | 602436.82 | 8270314.15 | 0.987 |
| C-220 | Accesos | --- | --- | 1.152 |
| C-221 | Pozo Séptico PS-01 Empresa Especializada (Nancy) | 604124 | 8270888 | 6.408 |
| C-222 | Pozo Séptico PS-02 Micro contratistas Zona Intermedia | 602443 | 8270821 | 6.408 |
| C-223 | Pozo Séptico PS-05-Nivel 1520 | 602706 | 8271459 | 6.408 |
| C-224 | Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440 | 602096 | 8270408 | 6.408 |
| C-225 | Cantera B | 598850 | 8269450 | 7.935 |
| C-226 | Reubicación de Campamento N° 2 Nv. 1880 | 602193 | 8270267 | 7.935 |
| C-227 | Área de preparación de reactivos | 598895 | 8270437 | 2.335 |
| C-228 | Campamento temporal | 599469 | 8270607 | 7.935 |
| C-229 | Estacionamiento de Equipo Pesado | 598657 | 8270317.28 | 3.451 |
| C-230 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1 | 599212 | 8270634 | 0.987 |
| C-231 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3 | 602550 | 8270848 | 0.987 |
| C-232 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4 | 603154 | 8271804 | 0.987 |
| C-233 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1 | 599212 | 8270634 | 0.987 |
| C-234 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3 | 602490 | 8270848 | 0.987 |
| C-235 | Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina | - | - | 0.987 |
| C-236 | Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica | 598867 | 8270804 | 0.446 |
| C-237 | Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina | - | - | 0.988 |
| C-238 | Componentes Stand by/Mejora tecnológica | - | - | 0.446 |
| C-239 | Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco | 598749 | 8270372 | 0.446 |

Tabla 17: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona Tambojasa

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) | Vs (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Bocamina Nv. 2710 | 612968.1 | 8271642.6 | 5.25 |
| T-002 | Bocamina Nv. 2730 | 613222.7 | 8271882.6 | 5.25 |
| T-003 | Bocamina Nv. 2740 | 613017.5 | 8271633.3 | 5.25 |
| T-004 | Bocamina Nv. 2750 | 613251.7 | 8271894.3 | 5.25 |
| T-005 | Bocamina Nv. 2770 | 613103.8 | 8271639.8 | 5.25 |
| T-006 | Bocamina Nv. 2800 | 613174.4 | 8271616.6 | 5.25 |
| T-007 | Bocamina Nv. 2800 | 613462.7 | 8271875.1 | 5.25 |
| T-008 | Bocamina Nv. 2830 | 613558.1 | 8271792.5 | 5.25 |
| T-009 | Bocamina Nv. 2830 | 613210.3 | 8271602.4 | 5.25 |
| T-010 | Bocamina Nv. 2850 | 613692.2 | 8271846.4 | 5.25 |
| T-011 | Bocamina Nv. 2860 | 613595.3 | 8271720.6 | 5.25 |
| T-012 | Bocamina Nv. 2860 | 613251.4 | 8271572.4 | 5.25 |
| T-013 | Bocamina Nv. 2875 | 613702.1 | 8271793.8 | 5.25 |
| T-014 | Bocamina Nv. 2880 | 613678.9 | 8271711.4 | 5.25 |
| T-015 | Bocamina Nv. 2890 | 613284.4 | 8271539.2 | 5.25 |
| T-016 | Bocamina Nv. 2910 | 613700.1 | 8271651.3 | 5.25 |
| T-017 | Bocamina Nv. 2920 | 613597 | 8271619 | 5.25 |
| T-018 | Bocamina Nv. 2930 | 613727.5 | 8271637.7 | 5.25 |
| T-019 | Bocamina Nv. 2940 | 613629 | 8271578.7 | 5.25 |
| T-020 | Bocamina Nv. 2950 | 613756.2 | 8271630.5 | 5.25 |
| T-021 | Bocamina Nv. 2960 | 613594.2 | 8271552.6 | 5.25 |
| T-022 | Bocamina Nv. 2970 | 614858 | 8272158 | 5.25 |
| T-023 | Bocamina Nv. 3020 | 614989 | 8272081 | 5.25 |
| T-024 | Bocamina Nv. 3070 | 615095.8 | 8272023.8 | 5.25 |
| T-025 | Bocamina Nv. 3070 | 614634.7 | 8271745.4 | 5.25 |
| T-026 | Bocamina Nv. 3100 | 614659.1 | 8271721.1 | 5.25 |
| T-027 | Bocamina Nv. 3120 | 616110 | 8270952 | 5.25 |
| T-028 | Bocamina Nv. 3120 | 615166.6 | 8271973.5 | 5.25 |
| T-029 | Bocamina Nv. 3170 | 615236.5 | 8271909.1 | 5.25 |
| T-030 | Bocamina Nv. 3200 | 615243.9 | 8271799.2 | 5.25 |
| T-031 | Bocamina Nv. 3220 | 616413.9 | 8271444 | 5.25 |
| T-032 | Bocamina Nv. 3230 | 615305.1 | 8271815.6 | 5.25 |
| T-033 | Bocamina Nv. 3250 | 615325.1 | 8271763.4 | 5.25 |
| T-034 | Bocamina Nv. 3260 | 615728.2 | 8271707 | 5.25 |
| T-035 | Bocamina Nv. 3260 | 616601.2 | 8271466.8 | 5.25 |
| T-036 | Bocaminas Nv. 2770 | 613330.8 | 8271919.1 | 5.25 |
| T-037 | Bocamina Nv. 3030 | 613857 | 8271518.6 | 5.25 |
| T-038 | Bocamina Nv. 3060 | 613906.6 | 8271501.9 | 5.25 |
| T-039 | Chimenea Superficie Nv. 3018 | 614437 | 8272522.7 | 2.95 |
| T-040 | Chimenea Nv. 2710 | 613033 | 8271654 | 2.95 |
| T-041 | Chimenea Nv. 2710 | 613086.9 | 8271670.9 | 2.95 |
| T-042 | Chimenea Nv. 2710 | 613161.3 | 8271693.6 | 2.95 |
| T-043 | Chimenea Nv. 2710 | 613235.3 | 8271711.6 | 2.95 |
| T-044 | Chimenea Nv. 2710 | 613288.4 | 8271708.1 | 2.95 |
| T-045 | Chimenea Nv. 2710 | 613350.5 | 8271709.7 | 2.95 |
| T-046 | Chimenea Nv. 2710 | 613413 | 8271706.7 | 2.95 |
| T-047 | Chimenea Nv. 2740 | 613141.1 | 8271662.1 | 2.95 |
| T-048 | Chimenea Nv. 2740 | 613209.8 | 8271693.5 | 2.95 |
| T-049 | Chimenea Nv. 2740 | 613242.4 | 8271694.6 | 2.95 |
| T-050 | Chimenea Nv. 2740 | 613298.1 | 8271690.9 | 2.95 |
| T-051 | Chimenea Nv. 2740 | 613382.9 | 8271699.9 | 2.95 |
| T-052 | Chimenea Nv. 2740 | 613434.3 | 8271691.4 | 2.95 |
| T-053 | Chimenea Nv. 2770 | 613207.7 | 8271651.7 | 2.95 |
| T-054 | Chimenea Nv. 2770 | 613253.7 | 8271667.6 | 2.95 |
| T-055 | Chimenea Nv. 2770 | 613316.7 | 8271652.7 | 2.95 |
| T-056 | Chimenea Nv. 2770 | 613379.8 | 8271654.3 | 2.95 |
| T-057 | Chimenea Nv. 2800 | 613277.6 | 8271642.4 | 2.95 |
| T-058 | Chimenea Nv. 2800 | 613323.3 | 8271639.1 | 2.95 |
| T-059 | Chimenea Nv. 2800 | 613381.3 | 8271635.9 | 2.95 |
| T-060 | Chimenea Nv. 2800 | 613440 | 8271640.6 | 2.95 |
| T-061 | Chimenea Nv. 2800 | 613508.3 | 8271645.7 | 2.95 |
| T-062 | Chimenea Nv. 2800 | 613579.6 | 8271646.9 | 2.95 |
| T-063 | Chimenea Nv. 2800 | 613630.9 | 8271649.4 | 2.95 |
| T-064 | Chimenea Nv. 2830 | 613277.9 | 8271615 | 2.95 |
| T-065 | Chimenea Nv. 2830 | 613358.2 | 8271604.9 | 2.95 |
| T-066 | Chimenea Nv. 2830 | 613417.1 | 8271627.8 | 2.95 |
| T-067 | Chimenea Nv. 2830 | 613464.3 | 8271631.2 | 2.95 |
| T-068 | Chimenea Nv. 2830 | 613514 | 8271631.2 | 2.95 |
| T-069 | Chimenea Nv. 2830 | 613569.2 | 8271629 | 2.95 |
| T-070 | Chimenea Nv. 2830 | 613653.2 | 8271642 | 2.95 |
| T-071 | Chimenea Nv. 2830 | 613703.5 | 8271615 | 2.95 |
| T-072 | Chimenea Nv. 2860 | 613317.3 | 8271574.2 | 2.95 |
| T-073 | Chimenea Nv. 2860 | 613366.5 | 8271580.5 | 2.95 |
| T-074 | Chimenea Nv. 2860 | 613484.5 | 8271601.2 | 2.95 |
| T-075 | Chimenea Nv. 2860 | 613542.3 | 8271598.1 | 2.95 |
| T-076 | Chimenea Nv. 2860 | 613600.3 | 8271608.6 | 2.95 |
| T-077 | Chimenea Nv. 2860 | 613664.8 | 8271619.5 | 2.95 |
| T-078 | Chimenea Nv. 2860 | 613722.3 | 8271583.7 | 2.95 |
| T-079 | Chimenea Nv. 2860 | 613775.8 | 8271582.8 | 2.95 |
| T-080 | Chimenea Nv. 2860 | 613822 | 8271608.6 | 2.95 |
| T-081 | Chimenea Nv. 2860 | 613866.2 | 8271628.6 | 2.95 |
| T-082 | Chimenea Nv. 2890 | 613420.3 | 8271565.1 | 2.95 |
| T-083 | Chimenea Nv. 2890 | 613458.3 | 8271570.7 | 2.95 |
| T-084 | Chimenea Nv. 2890 | 613532.5 | 8271576.8 | 2.95 |
| T-085 | Chimenea Nv. 2890 | 613583.4 | 8271575.2 | 2.95 |
| T-086 | Chimenea Nv. 2890 | 613617.7 | 8271584 | 2.95 |
| T-087 | Chimenea Nv. 2890 | 613666.1 | 8271596.5 | 2.95 |
| T-088 | Chimenea Nv. 2890 | 613724.8 | 8271564.7 | 2.95 |
| T-089 | Chimenea Nv. 2890 | 613780.7 | 8271569.9 | 2.95 |
| T-090 | Chimenea Nv. 2890 | 613831 | 8271594.8 | 2.95 |
| T-091 | Chimenea Nv. 2890 | 613876.9 | 8271613.3 | 2.95 |
| T-092 | Chimenea Nv. 2920 | 613470.9 | 8271562.1 | 2.95 |
| T-093 | Chimenea Nv. 2920 | 613515.2 | 8271547.1 | 2.95 |
| T-094 | Chimenea Nv. 2920 | 613542.4 | 8271545.7 | 2.95 |
| T-095 | Chimenea Nv. 2920 | 613589.5 | 8271548.8 | 2.95 |
| T-096 | Chimenea Nv. 2920 | 613612 | 8271558.8 | 2.95 |
| T-097 | Chimenea Nv. 2920 | 613644 | 8271567.5 | 2.95 |
| T-098 | Chimenea Nv. 2920 | 613723.2 | 8271546.8 | 2.95 |
| T-099 | Chimenea Nv. 2920 | 613752.6 | 8271551.9 | 2.95 |
| T-100 | Chimenea Nv. 2920 | 613778 | 8271556.4 | 2.95 |
| T-101 | Chimenea Nv. 2920 | 613802.7 | 8271567.2 | 2.95 |
| T-102 | Chimenea Nv. 2920 | 613825 | 8271577.4 | 2.95 |
| T-103 | Chimenea Nv. 2920 | 613871.2 | 8271596.9 | 2.95 |
| T-104 | Chimenea Nv. 2920 | 613902.5 | 8271608.5 | 2.95 |
| T-105 | Chimenea Nv. 2940 | 613531.4 | 8271526.2 | 2.95 |
| T-106 | Chimenea Nv. 2940 | 613568 | 8271530.6 | 2.95 |
| T-107 | Chimenea Nv. 2940 | 613617 | 8271548.8 | 2.95 |
| T-108 | Chimenea Nv. 2940 | 613745.3 | 8271543.7 | 2.95 |
| T-109 | Chimenea Nv. 2940 | 613793.7 | 8271550.3 | 2.95 |
| T-110 | Chimenea Nv. 2940 | 613840.8 | 8271569.9 | 2.95 |
| T-111 | Chimenea Nv. 2940 | 613870.3 | 8271581.5 | 2.95 |
| T-112 | Chimenea Nv. 2940 | 613891.7 | 8271592.8 | 2.95 |
| T-113 | Chimenea Nv. 2970 | 613810.3 | 8271534.5 | 2.95 |
| T-114 | Chimenea Nv. 2970 | 613834.3 | 8271545.9 | 2.95 |
| T-115 | Chimenea Nv. 2970 | 613868.8 | 8271562.3 | 2.95 |
| T-116 | Cancha de mineral 2710 | 612952.7 | 8271641.3 | 26.978 |
| T-117 | Cancha de mineral 2740 | 613015.5 | 8271642.3 | 26.978 |
| T-118 | Cancha de mineral 2770 | 613074.1 | 8271616.7 | 26.978 |
| T-119 | Cancha de mineral 2800 | 613182.8 | 8271642.5 | 26.978 |
| T-120 | Cancha de mineral 2830 | 613211.3 | 8271616.7 | 26.978 |
| T-121 | Cancha de mineral 2860 | 613222.9 | 8271545.5 | 26.978 |
| T-122 | Cancha de mineral 2890 | 613296.2 | 8271564.2 | 26.978 |
| T-123 | Cancha de mineral 2920 | 613580 | 8271564.2 | 26.978 |
| T-124 | Cancha de mineral 2940 | 613634.2 | 8271589.7 | 26.978 |
| T-125 | Cancha de suelos | 614026.2 | 8271425 | 26.978 |
| T-126 | Depósito de Desmonte Nv. 3220 | 616430.8 | 8271408.3 | 25.53 |
| T-127 | Depósito de Desmonte Nv. 3250 | 616368.2 | 8271459.7 | 25.53 |
| T-128 | Depósito de Desmonte Nv. 3260 | 615682 | 8271615 | 25.53 |
| T-129 | Depósito de Desmonte Nv. 3310 | 616276.8 | 8271502.2 | 25.53 |
| T-130 | Depósito de Desmonte Nv. 3330 | 616217.3 | 8271490.2 | 25.53 |
| T-131 | Depósito de Desmonte Nv. 3120 | 615944 | 8270873 | 25.53 |
| T-132 | Depósito de Desmonte Nv. 3260 | 616569 | 8271421 | 25.53 |
| T-133 | Depósito de Desmonte Nv. 2970 | 614801 | 8272173 | 25.53 |
| T-134 | Depósito de Desmonte Nv. 3230 | 615281 | 8271788 | 25.53 |
| T-135 | Depósito de Desmonte Nv. 3100 | 614644 | 8271734 | 25.53 |
| T-136 | Depósito de Desmonte Nv. 2830 | 613556.4 | 8271808 | 25.53 |
| T-137 | Depósito de Desmonte Nv. 2860 | 613593 | 8271742.5 | 25.53 |
| T-138 | Depósito de Desmonte Nv. 2880 | 613629.2 | 8271685.6 | 25.53 |
| T-139 | Depósito de Desmonte Nv. 2910 | 613661.8 | 8271658.2 | 25.53 |
| T-140 | Depósito de Desmonte Nv. 2930 | 613734.2 | 8271621.7 | 25.53 |
| T-141 | Depósito de desmonte (2860) | 613253.1 | 8271587.3 | 25.53 |
| T-142 | Depósito de Desmonte Nv. 2710 | 612921 | 8271629.1 | 25.53 |
| T-143 | Depósito de Desmonte Nv. 2740 | 612991 | 8271624 | 25.53 |
| T-144 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613102.2 | 8271655.1 | 25.53 |
| T-145 | Depósito de Desmonte Nv. 2800 | 613142.1 | 8271638.9 | 25.53 |
| T-146 | Depósito de Desmonte Nv. 2830 | 613198.1 | 8271613.1 | 25.53 |
| T-147 | Depósito de Desmonte Nv. 2890 | 613277.5 | 8271551.6 | 25.53 |
| T-148 | Depósito de Desmonte Nv. 2920 | 613606 | 8271646.6 | 25.53 |
| T-149 | Depósito de Desmonte Nv. 2940 | 613628.9 | 8271589.5 | 25.53 |
| T-150 | Depósito de Desmonte Nv. 2960 | 613589.2 | 8271541.9 | 25.53 |
| T-151 | Depósito de Desmonte Nv. 2970 | 613747.3 | 8271554 | 25.53 |
| T-152 | Depósito de Desmonte Nv. 3000 | 613789.3 | 8271540.6 | 25.53 |
| T-153 | Depósito de Desmonte Nv 3030 | 613826.5 | 8271517.1 | 25.53 |
| T-154 | Depósito de Desmonte Nv 3060 | 613838.6 | 8271484.6 | 25.53 |
| T-155 | Depósito de Desmonte Nv. 2730 | 613167 | 8271862 | 25.53 |
| T-156 | Depósito de Desmonte Nv. 2750 | 613247.2 | 8271915.5 | 25.53 |
| T-157 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613327 | 8271948 | 25.53 |
| T-158 | Depósito de Desmonte Nv. 2800 | 613462.2 | 8271890.1 | 25.53 |
| T-159 | Depósito de Desmonte Nv. 2850 | 613684.7 | 8271857.1 | 25.53 |
| T-160 | Depósito de Desmonte Nv. 2875 | 613690.8 | 8271796.5 | 25.53 |
| T-161 | Depósito de Desmonte Nv. 2740 | 613136.2 | 8271867.2 | 25.53 |
| T-162 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613122.8 | 8271928.4 | 25.53 |
| T-163 | Depósito de Desmonte Nv 2790 | 613025 | 8271926.2 | 25.53 |
| T-164 | Pozo séptico CMC | 614000 | 8271974.8 | 6.408 |
| T-165 | Pozo séptico CTTA | 613940.4 | 8271994.9 | 6.408 |
| T-166 | Pozo séptico MICRO-CTTA | 614394.6 | 8271975.1 | 6.408 |
| T-167 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ácidas | 616242.8 | 8271488.6 | 7.935 |
| T-168 | Tanque séptico | 614168 | 8271740 | 6.408 |
| T-169 | Relleno sanitario | 614250 | 8271790 | 0.987 |
| T-170 | Plataforma de residuos peligrosos | 613976.6 | 8271937.6 | 26.978 |
| T-171 | Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos | 614866.5 | 8271570.8 | 7.935 |
| T-172 | Almacén Temporal de R. Reciclables | 614802 | 8271539 | 7.935 |
| T-173 | Almacén Temporal de R. Industriales. | 614794 | 8271515 | 7.935 |
| T-174 | Almacén Temporal de R. Peligrosos. | 614810 | 8271505 | 7.935 |
| T-175 | Relleno Sanitario N° 2 | 614831.7 | 8271585.8 | 0.987 |
| T-176 | Cancha de Volatilización | 614795 | 8271481 | 26.978 |
| T-177 | Campamento CMC | 613993.1 | 8271982.1 | 7.935 |
| T-178 | Campamento CTTA | 613947.5 | 8272002.2 | 7.935 |
| T-179 | Servicios higiénicos CTTA | 613943.1 | 8272033.3 | 0.987 |
| T-180 | Servicios higiénicos MICRO CTTA | 614355 | 8271961.7 | 0.987 |
| T-181 | Plataforma para Compresora Nv 2940 | 613496.6 | 8271572.3 | 2.335 |
| T-182 | Plataforma para Compresora Nv 2770 | 613071.3 | 8271605.8 | 2.335 |
| T-183 | Plataforma para ventilador Nv. 2770 | 613074.1 | 8271609.5 | 2.335 |
| T-184 | Tolva en superficie 2770 | 613102.5 | 8271653.7 | 7.935 |
| T-185 | Tolva en superficie 2860 | 613242.6 | 8271576.6 | 7.935 |
| T-186 | Tolva en superficie 2920 | 613600.2 | 8271633.7 | 7.935 |
| T-187 | Tolva en superficie 3120 | 615157.2 | 8271982.7 | 7.935 |
| T-188 | Generador eléctrico | 613981.5 | 8271903.1 | 2.335 |
| T-189 | Reservorio de agua industrial | 613325.7 | 8271562.4 | 7.935 |
| T-190 | Reservorio de agua de uso doméstico Microcontratista | 616311.8 | 8271888.7 | 7.935 |
| T-191 | Vigilancia Mina | 613998.5 | 8272408.6 | 4.232 |
| T-192 | Polvorín (explosivos + accesorios) | 613967.7 | 8271786.3 | 7.935 |
| T-193 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°1) | 614245.1 | 8271693.3 | 7.935 |
| T-194 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°2) | 614324.4 | 8271914 | 7.935 |
| T-195 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°3) | 613994.4 | 8271952.7 | 7.935 |
| T-196 | Compresora Nv. 3260 | 615717.2 | 8271663.5 | 2.335 |
| T-197 | Compresora Nv. 3260 | 615722.4 | 8271664.2 | 2.335 |
| T-198 | Compresora Nv. 3260 | 615722.6 | 8271669.7 | 2.335 |
| T-199 | Compresora Nv. 2940 | 613482.9 | 8271645.2 | 2.335 |
| T-200 | Reservorio Industrial N° 2 | 614688 | 8271492 | 7.935 |
| T-201 | Reservorio Industrial N° 3 | 614853 | 8271922 | 7.935 |
| T-202 | Generador eléctrico | 614208 | 8271792 | 2.335 |
| T-203 | Zona de compresoras Piedra Grande VI y VII | 614386 | 8271330 | 2.335 |
| T-204 | Zona de compresoras Búfalo | 614365 | 8271329 | 2.335 |
| T-205 | Zona de compresoras 6 Horas | 614366 | 8271303 | 2.335 |
| T-206 | Taller de maestranza N° 1 | 615032 | 8271698 | 2.335 |
| T-207 | Taller de maestranza N° 2 | 615095 | 8271689 | 2.335 |
| T-208 | Ampliación de Campamento | 614365 | 8271784 | 45.453 |
| T-209 | Almacén de Geología Mina | 614264 | 8271778 | 7.935 |
| T-210 | Vías de acceso | - | - | 1.152 |
| T-211 | Vías de acceso | - | - | 1.152 |
| T-212 | Trocha carrozable | - | - | 1.152 |
| T-213 | Trocha carrozable 01 | - | - | 1.152 |
| T-214 | Trocha carrozable 02 | - | - | 1.152 |
| T-215 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas | 613970.3 | 8272057.1 | 7.935 |
| T-216 | Campamento Compañía | 614320.6 | 8271971 | 7.935 |
| T-217 | Campamento Micro Contratista | 614396.3 | 8271908.5 | 7.935 |
| T-218 | Campamento ECM 2 | 614391 | 8271783.8 | 7.935 |
| T-219 | Campamento Futuro 1 | 614283.2 | 8271780.9 | 7.935 |
| T-220 | Campamento Futuro 2 | 614244.2 | 8271724.9 | 7.935 |
| T-221 | Campamento N° 2 (Campamento ECM) | 614243.2 | 8271761 | 7.935 |
| T-222 | Plataforma PT. N° 1 | 615911 | 8272318 | 0.987 |
| T-223 | Plataforma PT. N° 2 | 615401 | 8272065 | 0.987 |
| T-224 | Plataforma PT. N° 3 | 615322 | 8272016 | 0.987 |
| T-225 | Plataforma PT. N° 4 | 614840 | 8272363 | 0.987 |
| T-226 | Plataforma PT. N° 5 | 613831 | 8272391 | 0.987 |
| T-227 | Camara de Perforación 140 (CAM 04) Nv. 3170 | 615896.9 | 8271925.4 | 6.408 |
| T-228 | Camara de Perforación 540 (CAM 05) Nv. 3200 | 616125 | 8271833.8 | 6.408 |
| T-229 | Camara de Perforación 540 (CAM 06) Nv. 3220 | 616341.4 | 8271855.8 | 6.408 |
| T-230 | Oficina de Geología y Topografía | 614251 | 8271756 | 0.987 |
| T-231 | Sala de capacitación (INF-T-23) | 614249 | 8271752 | 0.987 |
| T-232 | Baños químicos (INF-T-38) | 615743 | 8271678 | 0.987 |
| T-233 | Baños químicos (INF-T-39) | 615155 | 8271959 | 0.987 |
| T-234 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 1 | 615916.5 | 8272321.8 | 6.408 |
| T-235 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 1 | 615918.4 | 8272322.5 | 6.408 |
| T-236 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 2 | 615407.7 | 8272066.9 | 6.408 |
| T-237 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 2 | 615409.5 | 8272067.8 | 6.408 |
| T-238 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 3 | 615327.2 | 8272020.4 | 6.408 |
| T-239 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 3 | 615328.4 | 8272022 | 6.408 |
| T-240 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 4 | 614845.3 | 8272366.9 | 6.408 |
| T-241 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 4 | 614847.2 | 8272367.5 | 6.408 |
| T-242 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 5 | 613823.7 | 8272394.5 | 6.408 |
| T-243 | Pozas de Sedimentación de la Plataforma - PT Nº 5 | 613821.9 | 8272395.1 | 6.408 |
| T-244 | Plataforma de Agua | 614108.6 | 8272377.6 | 7.935 |
| T-245 | Baño Químico (Disal) | 614828 | 8272361.6 | 0.987 |
| T-246 | Baño Químico (Disal) | 613808 | 8272399.5 | 0.987 |
| T-247 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM 04 NV. 3170 | 615891.4 | 8271924.3 | 6.408 |
| T-248 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM04 NV. 3170 | 615887.5 | 8271924.2 | 6.408 |
| T-249 | Poza de Sedimentación Auxiliar | 615882.6 | 8271923.5 | 6.408 |
| T-250 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM05 NV. 3200 | 616120.4 | 8271832 | 6.408 |
| T-251 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM05 NV. 3200 | 616116.4 | 8271832.6 | 6.408 |
| T-252 | Poza de Sedimentación Auxiliar | 616111.1 | 8271829.2 | 6.408 |
| T-253 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM06 NV. 3220 | 616347.3 | 8271852 | 6.408 |
| T-254 | Pozas de Sedimentación de la Camara - CAM06 NV. 3220 | 616350.9 | 8271851 | 6.408 |
| T-255 | Poza de Sedimentación Auxiliar | 616354 | 8271846.2 | 6.408 |
| T-256 | Tanque de Combustible | 613948 | 8271901 | 2.053 |

ETAPA – CONSTRUCCIÓN

Tabla 18: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona Esperanza

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) | Vs (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-001 | Bocamina Nv-2130 | 602933 | 8269948.3 | 5.25 |
| C-002 | Bocamina Nv-2070 | 602818.6 | 8270135.5 | 5.25 |
| C-003 | Bocamina Nv-2040 | 602864.6 | 8270260.7 | 5.25 |
| C-004 | Bocamina Nv-2000 | 602849.6 | 8270347.4 | 5.25 |
| C-005 | Bocamina Nv-1960 | 602879.3 | 8270435.6 | 5.25 |
| C-006 | Bocamina Nv-1920 | 602875.5 | 8270490.3 | 5.25 |
| C-007 | Bocamina Nv-1890 | 602874.8 | 8270565.5 | 5.25 |
| C-008 | Bocamina Nv-1850 | 602870.9 | 8270620.3 | 5.25 |
| C-009 | Bocamina Nv-1820 | 602851.2 | 8270683 | 5.25 |
| C-010 | Bocamina Nv-1790 | 602846.9 | 8270753 | 5.25 |
| C-011 | Bocamina Nv-1760 | 602818.4 | 8270777.1 | 5.25 |
| C-012 | Bocamina Nv-1730 | 602789.5 | 8270821.1 | 5.25 |
| C-013 | Bocamina Nv-1700 | 602736.8 | 8270843.5 | 5.25 |
| C-014 | Bocamina Nv-1670 | 602747.3 | 8270946.4 | 5.25 |
| C-015 | Bocamina Nv-1640 | 602722 | 8270999.5 | 5.25 |
| C-016 | Bocamina Nv-1610 | 602710.7 | 8271104.2 | 5.25 |
| C-017 | Bocamina Nv-1580 | 602679.4 | 8271183.7 | 5.25 |
| C-018 | Bocamina Nv-1520 | 602628.3 | 8271320.5 | 5.25 |
| C-019 | Bocamina Nv-1480 | 603000.5 | 8271514.1 | 5.25 |
| C-020 | Bocamina Nv-1440 | 602977.8 | 8271618.1 | 5.25 |
| C-021 | Bocamina Nv-1330 | 602557.2 | 8271781.1 | 5.25 |
| C-022 | Bocamina Nv-1860 | 602004.2 | 8270242.8 | 5.25 |
| C-023 | Bocamina Nv-1880 | 602094.8 | 8270213.8 | 5.25 |
| C-024 | Bocamina Nv-2130 | 602937 | 8269932 | 5.25 |
| C-025 | Bocamina Nv-1960 | 602876 | 8270417 | 5.25 |
| C-026 | Bocamina Nv-2180 | 603032 | 8269839 | 5.25 |
| C-027 | Bocamina Nv-2130 | 603034 | 8269870 | 5.25 |
| C-028 | Bocamina Nv-2070 | 603047 | 8269895 | 5.25 |
| C-029 | Bocamina Nv-2040 | 603013 | 8269940 | 5.25 |
| C-030 | Bocamina Nv-1970 | 603362 | 8270577 | 5.25 |
| C-031 | Bocamina Nv-1930 | 603332 | 8270628 | 5.25 |
| C-032 | Bocamina Nv-1900 | 603308 | 8270678 | 5.25 |
| C-033 | Bocamina Nv-1870 | 603287 | 8270723 | 5.25 |
| C-034 | Bocamina Nv-1830 | 603249 | 8270784 | 5.25 |
| C-035 | Bocamina Nv-2270 | 603392 | 8269768 | 5.25 |
| C-036 | Bocamina Nv-2225 | 603402 | 8269806 | 5.25 |
| C-037 | Bocamina Nv-2190 | 603457 | 8269814 | 5.25 |
| C-038 | Polvorin Nº 1800 (ExploSIvos y Accesorios) | 603068 | 8270869 | 7.935 |
| C-039 | Chimenea 01 | 603020 | 8271523 | 2.951 |
| C-040 | Chimenea 02 | 603063 | 8271405 | 2.951 |
| C-041 | Chimenea 03 | 602836 | 8270095 | 2.951 |
| C-042 | Chimenea 04 | 603494 | 8269838 | 2.951 |
| C-043 | Planta Concentrado para Cobre "Capitana" de 800 TMSD | 599367.9 | 8270634.3 | 45.453 |
| C-044 | Planta de Beneficio Chacchuille(Oro) de 800 TMSD | 598883 | 8270459 | 45.453 |
| C-045 | DepóSIto de Relaves / Chacchuille N° I | 598903 | 8270135 | 22.2 |
| C-046 | DepóSIto de Relaves / Chacchuille N° II (Antiguo) | 599180.9 | 8270421.5 | 22.2 |
| C-047 | DepóSIto de Relaves / Chacchuille N° II - zona I (AMPLIACION) | 599180.9 | 8270421.5 | 22.2 |
| C-048 | DepóSIto de Relaves / Chacchuille N° II- zona II (AMPLIACION) | 599091 | 8270361 | 22.2 |
| C-049 | DepóSIto de Relaves Chacchuille III | 598764.9 | 8269474.7 | 22.2 |
| C-050 | DepóSIto de Desmonte N°1 | 602660.8 | 8270434.1 | 22.2 |
| C-051 | DepóSIto de Desmonte N°2 | 602708 | 8270901.8 | 22.2 |
| C-052 | DepóSIto de Desmonte N°3 | 602542.4 | 8271400.9 | 22.2 |
| C-053 | DepóSIto de Desmonte N°4 (Nv.1440) | 602915.7 | 8271674.3 | 22.2 |
| C-054 | DepóSIto de Desmonte N°5 ( Nv.1860) | 601978.2 | 8270226.7 | 22.2 |
| C-055 | DepóSIto de Desmonte N°6 (Nueva (Nv.1880) | 602084 | 8270207 | 22.2 |
| C-056 | DepóSIto de Desmonte Nv-1330 | 602679.7 | 8271809.4 | 22.2 |
| C-057 | DepóSIto de Desmonte Nv-1960 | 602909.2 | 8270457.8 | 22.2 |
| C-058 | DepóSIto de Desmonte Nv-2000 | 602809.3 | 8270349.2 | 22.2 |
| C-059 | DepóSIto de Desmonte Nv-2040 | 602851.7 | 8270273.6 | 22.2 |
| C-060 | DepóSIto de Desmonte Nv-2070 | 602748.8 | 8270122.9 | 22.2 |
| C-061 | DepóSIto de Desmonte Nv-2130 | 602897.1 | 8269922.8 | 22.2 |
| C-062 | DepóSIto de Desmonte Nv-1850 | 602892 | 8270648 | 22.2 |
| C-063 | DepóSIto de Seguridad Mina Chino II | 602620 | 8270620 | 22.2 |
| C-064 | Trinchera de reSIduos sólidos domésticos | 604591.7 | 8270372.1 | 26.978 |
| C-065 | Trinchera de reSIduos sólidos domésticos | 603153.5 | 8269721.1 | 26.978 |
| C-066 | Trinchera de reSIduos 01 | 598689 | 8270686 | 26.978 |
| C-067 | Planta de Tratamiento De Agua ReSIdual Domestica (PTARD) | 598875.8 | 8270837.3 | 7.935 |
| C-068 | PTAP | 598792 | 8270550 | 7.935 |
| C-069 | PTAG | 598787 | 8270543 | 7.935 |
| C-070 | Pozo séptico 1 | 598604 | 8270400 | 7.935 |
| C-071 | Pozo séptico 2 | 598706.2 | 8270361.7 | 7.935 |
| C-072 | Pozo Séptico N°-1 / Campamento EE.Gema Zona I (Nancy) | 604114.7 | 8270934.4 | 7.935 |
| C-073 | Pozo Séptico N°-2 / Micro Contratistas Zona Intermedia | 602453 | 8270801 | 7.935 |
| C-074 | Pozo Séptico N° 3 / Microcontratistas Zona Baja Nivel 1820 | 602560.6 | 8270688.2 | 7.935 |
| C-075 | Pozo Séptico N° 4 / Microcontratistas Zona II Baja (Nv 1700) | 602869.1 | 8271244.3 | 7.935 |
| C-076 | Pozo Séptico N° 5 / Campamento EE Sermicoz Zona I | 602599.5 | 8271450.5 | 7.935 |
| C-077 | Pozo Séptico N° 6 | 603088.5 | 8271776.2 | 7.935 |
| C-078 | Pozo Séptico Palo Plantado | 603385 | 8270005 | 7.935 |
| C-079 | Pozo Séptico Luz del Sol | 598688 | 8270108 | 7.935 |
| C-080 | Pozo | 598865 | 8269889 | 7.935 |
| C-081 | Pozo de Agua | 599030 | 8270358 | 7.935 |
| C-082 | Reservorio de agua | 598968.1 | 8270388.6 | 7.935 |
| C-083 | Tanque de abastecimiento de agua industrial y doméstico | 598952 | 8270360 | 7.935 |
| C-084 | Reservorio ACH-N°1 | 602524.3 | 8270048.6 | 7.935 |
| C-085 | Reservorio ACH-N°2 | 602430 | 8270278 | 7.935 |
| C-086 | Reservorio ACH-N°3 | 602536.2 | 8270517 | 7.935 |
| C-087 | Reservorio ACH-N°4 | 602410 | 8270555 | 7.935 |
| C-088 | Reservorio ACH-N°5 | 602441.9 | 8270745.9 | 7.935 |
| C-089 | Reservorio ACH-N°6 | 602934.8 | 8270953.9 | 7.935 |
| C-090 | Reservorio ACH-N°7 | 602908 | 8271069.1 | 7.935 |
| C-091 | Reservorio ACH-N°8 | 602736.9 | 8271422.7 | 7.935 |
| C-092 | Reservorio ACH-N°9 | 602959.4 | 8271523.1 | 7.935 |
| C-093 | Reservorio ACH-N°10 | 604123.4 | 8270779.2 | 7.935 |
| C-094 | Reservorios para Uso Industrial 1 | 602837.3 | 8270201.9 | 7.935 |
| C-095 | Reservorios para Uso Industrial 2 | 602894.4 | 8270604.3 | 7.935 |
| C-096 | Reservorios para Uso Industrial 3 | 602854.3 | 8270842.2 | 7.935 |
| C-097 | Reservorios para Uso Industrial 4 | 602819 | 8270793.2 | 7.935 |
| C-098 | Reservorios para Uso Industrial 5 | 602761.8 | 8270975.2 | 7.935 |
| C-099 | Reservorios para Uso Industrial 6 | 602856.7 | 8271415.7 | 7.935 |
| C-100 | Reservorios para Uso Industrial 7 | 603081.7 | 8269897.3 | 7.935 |
| C-101 | Almacen Central | 598685 | 8270386 | 7.935 |
| C-102 | Almacén de Archivador de documentos | 598768 | 8270491 | 7.935 |
| C-103 | Almacén de Mina | 598682 | 8270569 | 7.935 |
| C-104 | Almacén de Planta | 599048 | 8270506 | 7.935 |
| C-105 | Almacén de Mantenimiento Mina | 602931 | 8271588 | 7.935 |
| C-106 | Almacén de TránSIto de Mina | 602971 | 8271632 | 7.935 |
| C-107 | Almacen de gas | 598711.9 | 8270346 | 7.935 |
| C-108 | Almacén General | 598675 | 8270326 | 7.935 |
| C-109 | Almacén Temp. ReSIduos Peligrosos | 599691.8 | 8270353.1 | 0.446 |
| C-110 | Almacén Temp. ReSIduos Industriales Chacchuille No Peligrosos | 599382 | 8270416 | 0.446 |
| C-111 | Almacén Temp. Chatarra Metálica | 599601.2 | 8270372.9 | 0.446 |
| C-112 | Almacén temp.de aceites | 599663 | 8270360 | 0.446 |
| C-113 | Archivos Mina y SIstemas | 598730 | 8270375.2 | 0.446 |
| C-114 | Canal de emergencia | 599029 | 8270300 | 0.232 |
| C-115 | Cancha de mineral | 598911.7 | 8270393.9 | 26.978 |
| C-116 | Cancha de Volatilización | 598719.2 | 8270782.8 | 7.935 |
| C-117 | Cancha de Volatilización | 602642 | 8270635 | 7.935 |
| C-118 | Cancha de reciclaje | 598707.2 | 8270731.3 | 7.935 |
| C-119 | Cancha intermedia 1000 m2 | 598891 | 8270389 | 7.935 |
| C-120 | Cantera | 599202 | 8270004 | 25.53 |
| C-121 | Casa Fuerza | 603009.4 | 8271528 | 2.335 |
| C-122 | Casa Fuerza | 602780.1 | 8270983.4 | 2.335 |
| C-123 | Casa Fuerza | 598876.5 | 8270374.2 | 2.335 |
| C-124 | Compresoras | 602664.5 | 8271183.8 | 7.935 |
| C-125 | Compresoras | 602775.4 | 8270977.6 | 7.935 |
| C-126 | Compresoras | 602877.5 | 8270574.6 | 7.935 |
| C-127 | Compresor IR 600 | 603307 | 8270785 | 7.935 |
| C-128 | Compresor IR 750 | 602890 | 8270568 | 7.935 |
| C-129 | Compresor JOY 850 | 602828 | 8270172 | 7.935 |
| C-130 | Compresor IR 750 | 603118 | 8269901 | 7.935 |
| C-131 | Garita de control | 598742.2 | 8270318.7 | 7.935 |
| C-132 | Laboratorio Planta | 598852 | 8270352 | 0.987 |
| C-133 | Laboratorio Químico | 598633 | 8270464 | 0.987 |
| C-134 | Laboratorio de AnáliSIs Químico | 598627.4 | 8270479.9 | 0.987 |
| C-135 | Molino de bolas | 598872.8 | 8270419.2 | 38.9 |
| C-136 | Nuevas lagunas de oxidación (Poza de Oxidación) | 598892.4 | 8270815.5 | 3.245 |
| C-137 | Oficina de seguridad | 598635 | 8270375 | 7.935 |
| C-138 | Oficina Geologia | 598650.8 | 8270476.3 | 7.935 |
| C-139 | Oficina Gerencia | 598652.4 | 8270462.4 | 7.935 |
| C-140 | Oficina PI | 598645.5 | 8270431.3 | 7.935 |
| C-141 | Oficina Planta | 598852.3 | 8270414.3 | 7.935 |
| C-142 | Oficinas Generales | 598653.2 | 8270472.4 | 7.935 |
| C-143 | Gerencia de seguridad y medio ambiente | 598679 | 8270544.6 | 7.935 |
| C-144 | Oficina de Seguridad y Medio Ambiente | 598634.4 | 8270446.5 | 7.935 |
| C-145 | Oficinas de mantenimiento | 598846.2 | 8270353.6 | 7.935 |
| C-146 | Poza de derrame de aceites reciclados | 598838 | 8270268 | 3.245 |
| C-147 | Recolección de lixiviación | 598650 | 8270656 | 7.935 |
| C-148 | Secado de lodos | 598889.4 | 8270751.3 | 7.935 |
| C-149 | Taller Mecánico | 598860.8 | 8270340.5 | 2.335 |
| C-150 | Taller de carpinteria | 598615.7 | 8270545.6 | 0.446 |
| C-151 | Taller de Mantenimiento | 598860 | 8270276 | 2.335 |
| C-152 | Taller de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico | 598860 | 8270276 | 2.335 |
| C-153 | Taller de carpinteria | 598611 | 8270477 | 2.335 |
| C-154 | Taller de pintura | 598613.9 | 8270519.8 | 2.335 |
| C-155 | Taller Maestranza | 602888.9 | 8270594.9 | 2.335 |
| C-156 | Taller Maestranza | 602815.8 | 8270784.8 | 2.335 |
| C-157 | Taller Maestranza | 602789.2 | 8270833.2 | 2.335 |
| C-158 | Taller Maestranza | 602669.2 | 8271176.2 | 2.335 |
| C-159 | Taller eléctrico central | 598859.4 | 8270353.8 | 2.335 |
| C-160 | Taller general de equipo pesado | 598839 | 8270300.3 | 2.335 |
| C-161 | Taller Maestranza | 602794 | 8270833 | 2.335 |
| C-162 | Tanque de agitación | 598857.1 | 8270393.3 | 2.335 |
| C-163 | Tanque de almacén y abastecimiento de combustible | 598897.4 | 8270366.5 | 2.053 |
| C-164 | Tanques de Combustible | 602940.3 | 8270570.7 | 2.053 |
| C-165 | Tanques de Combustible | 602743.1 | 8270889.8 | 2.053 |
| C-166 | Tanques de Combustible | 602707.6 | 8271166.4 | 2.053 |
| C-167 | Tanques de Combustible | 603009.9 | 8271495.3 | 2.053 |
| C-168 | Tanques de Almacenamiento y Abastecimiento de Combustibles | 598612 | 8270476 | 2.053 |
| C-169 | Tolva de finos | 598873.3 | 8270400.3 | 41.346 |
| C-170 | Subestación principal | 598900.4 | 8270341 | 8.231 |
| C-171 | Subestación de distribución | 598894.2 | 8270347.9 | 8.231 |
| C-172 | Zona de Compostaje | 598796 | 8270857 | 7.935 |
| C-173 | Ampliación de Campamento | 602096 | 8270303 | 7.935 |
| C-174 | Baños químicos | 602863 | 8270694 | 7.935 |
| C-175 | Baños químicos | 602765 | 8270967 | 7.935 |
| C-176 | Campamento Base Chacchuille | 598650 | 8270473 | 7.935 |
| C-177 | Campamento N° 1 | 602717.8 | 8271435.3 | 7.935 |
| C-178 | Campamento N° 2 | 602455 | 8270558 | 7.935 |
| C-179 | Campamento N° 3 | 602465.3 | 8270214.6 | 7.935 |
| C-180 | Campamento N° 4 | 602450.3 | 8270662.4 | 7.935 |
| C-181 | Campamento N° 5 | 602454.6 | 8270804.9 | 7.935 |
| C-182 | Campamento N° 6 | 604135.1 | 8270809.1 | 7.935 |
| C-183 | Campamento N° 7 | 602881.7 | 8271101.4 | 7.935 |
| C-184 | Campamento N° 8 | 602989.1 | 8271671.3 | 7.935 |
| C-185 | Campamento N° 9 | 602458.7 | 8270586.4 | 7.935 |
| C-186 | Campamento N° 10 | 602103 | 8270370 | 7.935 |
| C-187 | Campamento N° 11 | 602915 | 8270970 | 7.935 |
| C-188 | Campamento N° 12 | 602915 | 8271029 | 7.935 |
| C-189 | Campamento N° 13 | 603386 | 8269869 | 7.935 |
| C-190 | Campamento N° 14 | 598704 | 8270163 | 7.935 |
| C-191 | Campamento Conami | 602470 | 8270217 | 7.935 |
| C-192 | Campamento Chino II | 602450 | 8270586 | 7.935 |
| C-193 | Campamento San Benito | 602437 | 8270661 | 7.935 |
| C-194 | Casa gerencia Lima | 598713 | 8270352 | 7.935 |
| C-195 | Casa Ingenieros | 598692.7 | 8270435.1 | 7.935 |
| C-196 | Gimnasio | 598754.2 | 8270499.6 | 0.446 |
| C-197 | Casa Personal Lima | 598660.2 | 8270416.2 | 7.935 |
| C-198 | Casa Empleados | 598668.5 | 8270404.8 | 7.935 |
| C-199 | Casa Obreros | 598740.5 | 8270425.5 | 7.935 |
| C-200 | Casa Personal Escvicsac | 598650.9 | 8270516.4 | 7.935 |
| C-201 | Comedor de Transportistas | 598706 | 8270167 | 0.446 |
| C-202 | Pabellon de Damas | 598714.6 | 8270487.5 | 7.935 |
| C-203 | Pabellon Minas_geologia | 598642.6 | 8270451.5 | 7.935 |
| C-204 | Bienestar Social Administrativo, C. viSItas | 598656.1 | 8270412 | 7.935 |
| C-205 | Almacen de Viveres | 598745.7 | 8270394.9 | 7.935 |
| C-206 | Comedor | 598737.6 | 8270402.5 | 0.446 |
| C-207 | Sala de Capacitación | 602891 | 8271042 | 0.446 |
| C-208 | Centro de capacitación | 598674.2 | 8270538 | 0.446 |
| C-209 | Sala de juegos | 598649.2 | 8270475.7 | 0.446 |
| C-210 | Lavadero vehicular | 598752.7 | 8270259.6 | 0.446 |
| C-211 | Lavanderia | 598741.4 | 8270483.2 | 0.446 |
| C-212 | Pagaduria | 598728.3 | 8270377 | 7.935 |
| C-213 | SS.HH_Empleados | 598732.2 | 8270477 | 0.446 |
| C-214 | SS.HH_Obreros | 598742.8 | 8270465.9 | 0.446 |
| C-215 | Puesto de salud | 598630.5 | 8270450.8 | 0.446 |
| C-216 | Caseta de control de peso | 598993.9 | 8270421.8 | 7.935 |
| C-217 | Área de preparación de reactivos | 598895 | 8270437 | 0.446 |
| C-218 | Cantera B | 598850 | 8269450 | 7.935 |
| C-219 | Campamento C-02 Nivel 1880 | 602193 | 8270267 | 7.935 |
| C-220 | Intermedia | 602443 | 8270821 | 7.935 |
| C-221 | Pozo Séptico PS-05-Nivel 1520 | 602706 | 8271459 | 7.935 |
| C-222 | Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440 | 602096 | 8270408 | 7.935 |
| C-223 | Accesos | --- | --- | 7.935 |
| C-228 | Campamento temporal | 599469 | 8270607 | 7.935 |
| C-229 | Estacionamiento de Equipo Pesado | 598657 | 8270317.28 | 3.451 |
| C-230 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1 | 599212 | 8270634 | 0.987 |
| C-231 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3 | 602550 | 8270848 | 0.987 |
| C-232 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4 | 603154 | 8271804 | 0.987 |
| C-233 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1 | 599212 | 8270634 | 0.987 |
| C-234 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3 | 602490 | 8270848 | 0.987 |
| C-235 | Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina | - | - | 0.987 |
| C-236 | Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica | 598867 | 8270804 | 0.446 |
| C-237 | Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina | - | - | 0.988 |
| C-238 | Componentes Stand by/Mejora tecnológica | - | - | 0.446 |
| C-239 | Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco | 598749 | 8270372 | 0.446 |

Tabla 19: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona de Tambojasa

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) | Vs (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Bocamina Nv. 2710 | 612968.1 | 8271642.6 | 5.25 |
| T-002 | Bocamina Nv. 2730 | 613222.7 | 8271882.6 | 5.25 |
| T-003 | Bocamina Nv. 2740 | 613017.5 | 8271633.3 | 5.25 |
| T-004 | Bocamina Nv. 2750 | 613251.7 | 8271894.3 | 5.25 |
| T-005 | Bocamina Nv. 2770 | 613103.8 | 8271639.8 | 5.25 |
| T-006 | Bocamina Nv. 2800 | 613174.4 | 8271616.6 | 5.25 |
| T-007 | Bocamina Nv. 2800 | 613462.7 | 8271875.1 | 5.25 |
| T-008 | Bocamina Nv. 2830 | 613558.1 | 8271792.5 | 5.25 |
| T-009 | Bocamina Nv. 2830 | 613210.3 | 8271602.4 | 5.25 |
| T-010 | Bocamina Nv. 2850 | 614157.2 | 8272629 | 5.25 |
| T-011 | Bocamina Nv. 2850 | 613692.2 | 8271846.4 | 5.25 |
| T-012 | Bocamina Nv. 2860 | 613595.3 | 8271720.6 | 5.25 |
| T-013 | Bocamina Nv. 2860 | 613251.4 | 8271572.4 | 5.25 |
| T-014 | Bocamina Nv. 2875 | 613702.1 | 8271793.8 | 5.25 |
| T-015 | Bocamina Nv. 2880 | 613678.9 | 8271711.4 | 5.25 |
| T-016 | Bocamina Nv. 2890 | 613284.4 | 8271539.2 | 5.25 |
| T-017 | Bocamina Nv. 2910 | 613700.1 | 8271651.3 | 5.25 |
| T-018 | Bocamina Nv. 2920 | 613601.5 | 8271626.3 | 5.25 |
| T-019 | Bocamina Nv. 2930 | 613727.5 | 8271637.7 | 5.25 |
| T-020 | Bocamina Nv. 2940 | 613629 | 8271578.7 | 5.25 |
| T-021 | Bocamina Nv. 2950 | 613756.2 | 8271630.5 | 5.25 |
| T-022 | Bocamina Nv. 2960 | 613594.2 | 8271552.6 | 5.25 |
| T-023 | Bocamina Nv. 2970 | 614858 | 8272158 | 5.25 |
| T-024 | Bocamina Nv. 3020 | 614989 | 8272081 | 5.25 |
| T-025 | Bocamina Nv. 3070 | 615095.8 | 8272023.8 | 5.25 |
| T-026 | Bocamina Nv. 3070 | 614634.7 | 8271745.4 | 5.25 |
| T-027 | Bocamina Nv. 3100 | 614659.1 | 8271721.1 | 5.25 |
| T-028 | Bocamina Nv. 3120 | 616110 | 8270952 | 5.25 |
| T-029 | Bocamina Nv. 3120 | 615166.6 | 8271973.5 | 5.25 |
| T-030 | Bocamina Nv. 3170 | 615236.5 | 8271909.1 | 5.25 |
| T-031 | Bocamina Nv. 3200 | 615243.9 | 8271799.2 | 5.25 |
| T-032 | Bocamina Nv. 3220 | 616413.9 | 8271444 | 5.25 |
| T-033 | Bocamina Nv. 3230 | 615305.1 | 8271815.6 | 5.25 |
| T-034 | Bocamina Nv. 3250 | 615325.1 | 8271763.4 | 5.25 |
| T-035 | Bocamina Nv. 3260 | 615728.2 | 8271707 | 5.25 |
| T-036 | Bocamina Nv. 3260 | 616601.2 | 8271466.8 | 5.25 |
| T-037 | Bocaminas Nv. 2770 | 613330.8 | 8271919.1 | 5.25 |
| T-038 | Chimenea Superficie Nv. 3018 | 614437 | 8272522.7 | 2.951 |
| T-039 | Chimenea Nv. 2710 | 613033 | 8271654 | 2.951 |
| T-040 | Chimenea Nv. 2710 | 613086.9 | 8271670.9 | 2.951 |
| T-041 | Chimenea Nv. 2710 | 613161.3 | 8271693.6 | 2.951 |
| T-042 | Chimenea Nv. 2710 | 613235.3 | 8271711.6 | 2.951 |
| T-043 | Chimenea Nv. 2710 | 613288.4 | 8271708.1 | 2.951 |
| T-044 | Chimenea Nv. 2710 | 613350.5 | 8271709.7 | 2.951 |
| T-045 | Chimenea Nv. 2710 | 613413 | 8271706.7 | 2.951 |
| T-046 | Chimenea Nv. 2740 | 613141.1 | 8271662.1 | 2.951 |
| T-047 | Chimenea Nv. 2740 | 613209.8 | 8271693.5 | 2.951 |
| T-048 | Chimenea Nv. 2740 | 613242.4 | 8271694.6 | 2.951 |
| T-049 | Chimenea Nv. 2740 | 613298.1 | 8271690.9 | 2.951 |
| T-050 | Chimenea Nv. 2740 | 613382.9 | 8271699.9 | 2.951 |
| T-051 | Chimenea Nv. 2740 | 613434.3 | 8271691.4 | 2.951 |
| T-052 | Chimenea Nv. 2770 | 613207.7 | 8271651.7 | 2.951 |
| T-053 | Chimenea Nv. 2770 | 613253.7 | 8271667.6 | 2.951 |
| T-054 | Chimenea Nv. 2770 | 613316.7 | 8271652.7 | 2.951 |
| T-055 | Chimenea Nv. 2770 | 613379.8 | 8271654.3 | 2.951 |
| T-056 | Chimenea Nv. 2800 | 613277.6 | 8271642.4 | 2.951 |
| T-057 | Chimenea Nv. 2800 | 613323.3 | 8271639.1 | 2.951 |
| T-058 | Chimenea Nv. 2800 | 613381.3 | 8271635.9 | 2.951 |
| T-059 | Chimenea Nv. 2800 | 613440 | 8271640.6 | 2.951 |
| T-060 | Chimenea Nv. 2800 | 613508.3 | 8271645.7 | 2.951 |
| T-061 | Chimenea Nv. 2800 | 613579.6 | 8271646.9 | 2.951 |
| T-062 | Chimenea Nv. 2800 | 613630.9 | 8271649.4 | 2.951 |
| T-063 | Chimenea Nv. 2830 | 613277.9 | 8271615 | 2.951 |
| T-064 | Chimenea Nv. 2830 | 613358.2 | 8271604.9 | 2.951 |
| T-065 | Chimenea Nv. 2830 | 613417.1 | 8271627.8 | 2.951 |
| T-066 | Chimenea Nv. 2830 | 613464.3 | 8271631.2 | 2.951 |
| T-067 | Chimenea Nv. 2830 | 613514 | 8271631.2 | 2.951 |
| T-068 | Chimenea Nv. 2830 | 613569.2 | 8271629 | 2.951 |
| T-069 | Chimenea Nv. 2830 | 613653.2 | 8271642 | 2.951 |
| T-070 | Chimenea Nv. 2830 | 613703.5 | 8271615 | 2.951 |
| T-071 | Chimenea Nv. 2860 | 613317.3 | 8271574.2 | 2.951 |
| T-072 | Chimenea Nv. 2860 | 613366.5 | 8271580.5 | 2.951 |
| T-073 | Chimenea Nv. 2860 | 613484.5 | 8271601.2 | 2.951 |
| T-074 | Chimenea Nv. 2860 | 613542.3 | 8271598.1 | 2.951 |
| T-075 | Chimenea Nv. 2860 | 613600.3 | 8271608.6 | 2.951 |
| T-076 | Chimenea Nv. 2860 | 613664.8 | 8271619.5 | 2.951 |
| T-077 | Chimenea Nv. 2860 | 613722.3 | 8271583.7 | 2.951 |
| T-078 | Chimenea Nv. 2860 | 613775.8 | 8271582.8 | 2.951 |
| T-079 | Chimenea Nv. 2860 | 613822 | 8271608.6 | 2.951 |
| T-080 | Chimenea Nv. 2860 | 613866.2 | 8271628.6 | 2.951 |
| T-081 | Chimenea Nv. 2890 | 613420.3 | 8271565.1 | 2.951 |
| T-082 | Chimenea Nv. 2890 | 613458.3 | 8271570.7 | 2.951 |
| T-083 | Chimenea Nv. 2890 | 613532.5 | 8271576.8 | 2.951 |
| T-084 | Chimenea Nv. 2890 | 613583.4 | 8271575.2 | 2.951 |
| T-085 | Chimenea Nv. 2890 | 613617.7 | 8271584 | 2.951 |
| T-086 | Chimenea Nv. 2890 | 613666.1 | 8271596.5 | 2.951 |
| T-087 | Chimenea Nv. 2890 | 613724.8 | 8271564.7 | 2.951 |
| T-088 | Chimenea Nv. 2890 | 613780.7 | 8271569.9 | 2.951 |
| T-089 | Chimenea Nv. 2890 | 613831 | 8271594.8 | 2.951 |
| T-090 | Chimenea Nv. 2890 | 613876.9 | 8271613.3 | 2.951 |
| T-091 | Chimenea Nv. 2920 | 613470.9 | 8271562.1 | 2.951 |
| T-092 | Chimenea Nv. 2920 | 613515.2 | 8271547.1 | 2.951 |
| T-093 | Chimenea Nv. 2920 | 613542.4 | 8271545.7 | 2.951 |
| T-094 | Chimenea Nv. 2920 | 613589.5 | 8271548.8 | 2.951 |
| T-095 | Chimenea Nv. 2920 | 613612 | 8271558.8 | 2.951 |
| T-096 | Chimenea Nv. 2920 | 613644 | 8271567.5 | 2.951 |
| T-097 | Chimenea Nv. 2920 | 613723.2 | 8271546.8 | 2.951 |
| T-098 | Chimenea Nv. 2920 | 613752.6 | 8271551.9 | 2.951 |
| T-099 | Chimenea Nv. 2920 | 613778 | 8271556.4 | 2.951 |
| T-100 | Chimenea Nv. 2920 | 613802.7 | 8271567.2 | 2.951 |
| T-101 | Chimenea Nv. 2920 | 613825 | 8271577.4 | 2.951 |
| T-102 | Chimenea Nv. 2920 | 613871.2 | 8271596.9 | 2.951 |
| T-103 | Chimenea Nv. 2920 | 613902.5 | 8271608.5 | 2.951 |
| T-104 | Chimenea Nv. 2940 | 613531.4 | 8271526.2 | 2.951 |
| T-105 | Chimenea Nv. 2940 | 613568 | 8271530.6 | 2.951 |
| T-106 | Chimenea Nv. 2940 | 613617 | 8271548.8 | 2.951 |
| T-107 | Chimenea Nv. 2940 | 613745.3 | 8271543.7 | 2.951 |
| T-108 | Chimenea Nv. 2940 | 613793.7 | 8271550.3 | 2.951 |
| T-109 | Chimenea Nv. 2940 | 613840.8 | 8271569.9 | 2.951 |
| T-110 | Chimenea Nv. 2940 | 613870.3 | 8271581.5 | 2.951 |
| T-111 | Chimenea Nv. 2940 | 613891.7 | 8271592.8 | 2.951 |
| T-112 | Chimenea Nv. 2970 | 613810.3 | 8271534.5 | 2.951 |
| T-113 | Chimenea Nv. 2970 | 613834.3 | 8271545.9 | 2.951 |
| T-114 | Chimenea Nv. 2970 | 613868.8 | 8271562.3 | 2.951 |
| T-115 | Cancha de mineral 2710 | 612952.7 | 8271641.3 | 26.978 |
| T-116 | Cancha de mineral 2740 | 613015.5 | 8271642.3 | 26.978 |
| T-117 | Cancha de mineral 2770 | 613074.1 | 8271616.7 | 26.978 |
| T-118 | Cancha de mineral 2800 | 613182.8 | 8271642.5 | 26.978 |
| T-119 | Cancha de mineral 2830 | 613211.3 | 8271616.7 | 26.978 |
| T-120 | Cancha de mineral 2860 | 613222.9 | 8271545.5 | 26.978 |
| T-121 | Cancha de mineral 2890 | 613296.2 | 8271564.2 | 26.978 |
| T-122 | Cancha de mineral 2920 | 613580 | 8271564.2 | 26.978 |
| T-123 | Cancha de mineral 2940 | 613634.2 | 8271589.7 | 26.978 |
| T-124 | Cancha de suelos | 614026.2 | 8271425 | 26.978 |
| T-125 | Depósito de Desmonte Nv. 3220 | 616430.8 | 8271408.3 | 26.679 |
| T-126 | Depósito de Desmonte Nv. 3250 | 616368.2 | 8271459.7 | 26.679 |
| T-127 | Depósito de Desmonte Nv. 3260 | 615682 | 8271615 | 26.679 |
| T-128 | Depósito de Desmonte Nv. 3310 | 616276.8 | 8271502.2 | 26.679 |
| T-129 | Depósito de Desmonte Nv. 3330 | 616217.3 | 8271490.2 | 26.679 |
| T-130 | Depósito de Desmonte Nv. 3120 | 615944 | 8270873 | 26.679 |
| T-131 | Depósito de Desmonte Nv. 3260 | 616569 | 8271421 | 26.679 |
| T-132 | Depósito de Desmonte Nv. 2970 | 614801 | 8272173 | 26.679 |
| T-133 | Depósito de Desmonte Nv. 3230 | 615281 | 8271788 | 26.679 |
| T-134 | Depósito de Desmonte Nv. 3100 | 614644 | 8271734 | 26.679 |
| T-135 | Depósito de Desmonte Nv. 2830 | 613556.4 | 8271808 | 26.679 |
| T-136 | Depósito de Desmonte Nv. 2860 | 613593 | 8271742.5 | 26.679 |
| T-137 | Depósito de Desmonte Nv. 2880 | 613629.2 | 8271685.6 | 26.679 |
| T-138 | Depósito de Desmonte Nv. 2910 | 613661.8 | 8271658.2 | 26.679 |
| T-139 | Depósito de Desmonte Nv. 2930 | 613706.9 | 8271635.5 | 26.679 |
| T-140 | Depósito de desmonte (2860) | 613253.1 | 8271587.3 | 26.679 |
| T-141 | Depósito de Desmonte Nv. 2710 | 612921 | 8271629.1 | 26.679 |
| T-142 | Depósito de Desmonte Nv. 2740 | 612991 | 8271624 | 26.679 |
| T-143 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613102.2 | 8271655.1 | 26.679 |
| T-144 | Depósito de Desmonte Nv. 2800 | 613142.1 | 8271638.9 | 26.679 |
| T-145 | Depósito de Desmonte Nv. 2830 | 613198.1 | 8271613.1 | 26.679 |
| T-146 | Depósito de Desmonte Nv. 2890 | 613277.5 | 8271551.6 | 26.679 |
| T-147 | Depósito de Desmonte Nv. 2920 | 613606 | 8271646.6 | 26.679 |
| T-148 | Depósito de Desmonte Nv. 2940 | 613628.9 | 8271589.5 | 26.679 |
| T-149 | Depósito de Desmonte Nv. 2960 | 613589.2 | 8271541.9 | 26.679 |
| T-150 | Depósito de Desmonte Nv. 2970 | 613747.3 | 8271554 | 26.679 |
| T-151 | Depósito de Desmonte Nv. 3000 | 613789.3 | 8271540.6 | 26.679 |
| T-152 | Depósito de Desmonte Nv 3030 | 613826.5 | 8271517.1 | 26.679 |
| T-153 | Depósito de Desmonte Nv 3060 | 613838.6 | 8271484.6 | 26.679 |
| T-154 | Depósito de Desmonte Nv. 2730 | 613167 | 8271862 | 26.679 |
| T-155 | Depósito de Desmonte Nv. 2750 | 613247.2 | 8271915.5 | 26.679 |
| T-156 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613327 | 8271948 | 26.679 |
| T-157 | Depósito de Desmonte Nv. 2800 | 613462.2 | 8271890.1 | 26.679 |
| T-158 | Depósito de Desmonte Nv. 2850 | 613684.7 | 8271857.1 | 26.679 |
| T-159 | Depósito de Desmonte Nv. 2875 | 613690.8 | 8271796.5 | 26.679 |
| T-160 | Depósito de Desmonte Nv. 2740 | 613136.2 | 8271867.2 | 26.679 |
| T-161 | Depósito de Desmonte Nv. 2770 | 613122.8 | 8271928.4 | 26.679 |
| T-162 | Depósito de Desmonte Nv 2790 | 613025 | 8271926.2 | 26.679 |
| T-163 | Pozo séptico CMC | 614000 | 8271974.8 | 6.408 |
| T-164 | Pozo séptico CTTA | 613940.4 | 8271994.9 | 6.408 |
| T-165 | Pozo séptico MICRO-CTTA | 614394.6 | 8271975.1 | 6.408 |
| T-166 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas | 613970.3 | 8272057.1 | 6.408 |
| T-167 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ácidas | 616242.8 | 8271488.6 | 6.408 |
| T-168 | Tanque séptico | 614168 | 8271740 | 6.408 |
| T-169 | Relleno sanitario | 614250 | 8271790 | 26.978 |
| T-170 | Plataforma de residuos peligrosos | 613976.6 | 8271937.6 | 26.978 |
| T-171 | Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos | 614866.5 | 8271570.8 | 26.978 |
| T-172 | Almacén Temporal de R. Reciclables | 614802 | 8271539 | 6.117 |
| T-173 | Almacén Temporal de R. Industriales. | 614794 | 8271515 | 6.117 |
| T-174 | Almacén Temporal de R. Peligrosos. | 614810 | 8271505 | 6.117 |
| T-175 | Relleno Sanitario N° 2 | 614831.7 | 8271585.8 | 26.978 |
| T-176 | Cancha de Volatilización | 614795 | 8271481 | 7.935 |
| T-177 | Campamento CMC | 613993.1 | 8271982.1 | 7.935 |
| T-178 | Campamento CTTA | 613947.5 | 8272002.2 | 7.935 |
| T-179 | Servicios higienicos CTTA | 613943.1 | 8272033.3 | 0.446 |
| T-180 | Servicios higienicos MICRO CTTA | 614355 | 8271961.7 | 0.446 |
| T-181 | Campamento Compañía | 614320.6 | 8271971 | 7.935 |
| T-182 | Campamento Micro Contratista | 614396.3 | 8271908.5 | 7.935 |
| T-183 | Campamento ECM 2 | 614391 | 8271783.8 | 7.935 |
| T-184 | Campamento Futuro 1 | 614283.2 | 8271780.9 | 7.935 |
| T-185 | Campamento Futuro 2 | 614244.2 | 8271724.9 | 7.935 |
| T-186 | Campamento N° 2 (Campamento ECM) | 614243.2 | 8271761 | 7.935 |
| T-187 | Plataforma para Compresora Nv 2940 | 613496.6 | 8271572.3 | 2.335 |
| T-188 | Plataforma para Compresora Nv 2770 | 613071.3 | 8271605.8 | 2.335 |
| T-189 | Plataforma para ventilador Nv. 2770 | 613074.1 | 8271609.5 | 2.335 |
| T-190 | Plataforma PT. N° 1 | 615911 | 8272318 | 7.935 |
| T-191 | Plataforma PT. N° 2 | 615401 | 8272065 | 7.935 |
| T-192 | Plataforma PT. N° 3 | 615322 | 8272016 | 7.935 |
| T-193 | Plataforma PT. N° 4 | 614840 | 8272363 | 7.935 |
| T-194 | Plataforma PT. N° 5 | 613831 | 8272391 | 7.935 |
| T-195 | Camara de Perforación 140 (CAM 04) Nv. 3170 | 615896.9 | 8271925.4 | 7.935 |
| T-196 | Camara de Perforación 540 (CAM 05) Nv. 3200 | 616125 | 8271833.8 | 7.935 |
| T-197 | Camara de Perforación 540 (CAM 06) Nv. 3220 | 616341.4 | 8271855.8 | 7.935 |
| T-198 | Tolva en superficie 2770 | 613102.5 | 8271653.7 | 26.679 |
| T-199 | Tolva en superficie 2860 | 613242.6 | 8271576.6 | 26.679 |
| T-200 | Tolva en superficie 2920 | 613600.2 | 8271633.7 | 26.679 |
| T-201 | Tolva en superficie 3120 | 615157.2 | 8271982.7 | 26.679 |
| T-202 | Generador eléctrico | 613981.5 | 8271903.1 | 2.335 |
| T-203 | Reservorio de agua industrial | 613325.7 | 8271562.4 | 7.935 |
| T-204 | Reservorio de agua de uso doméstico Microcontratista | 616311.8 | 8271888.7 | 7.935 |
| T-205 | Vigilancia Mina | 613998.5 | 8272408.6 | 7.935 |
| T-206 | Polvorín (explosivos + accesorios) | 613967.7 | 8271786.3 | 7.935 |
| T-207 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°1) | 614245.1 | 8271693.3 | 7.935 |
| T-208 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°2) | 614324.4 | 8271914 | 7.935 |
| T-209 | Reservorio de agua para consumo Doméstico (Pozo N°3) | 613994.4 | 8271952.7 | 7.935 |
| T-210 | Compresora Nv. 3260 | 615717.2 | 8271663.5 | 2.335 |
| T-211 | Compresora Nv. 3260 | 615722.4 | 8271664.2 | 2.335 |
| T-212 | Compresora Nv. 3260 | 615722.6 | 8271669.7 | 2.335 |
| T-213 | Compresora Nv. 2940 | 613482.9 | 8271645.2 | 2.335 |
| T-214 | Tanque de Combustible | 613961.8 | 8271933.5 | 2.335 |
| T-215 | Oficina de Geología y Topografía | 614251 | 8271756 | 7.935 |
| T-216 | Sala de capacitación (INF-T-23) | 614249 | 8271752 | 0.446 |
| T-217 | Baños químicos (INF-T-38) | 615743 | 8271678 | 7.935 |
| T-218 | Baños químicos (INF-T-39) | 615155 | 8271959 | 7.935 |
| T-219 | Reservorio Industrial N° 2 | 614688 | 8271492 | 7.935 |
| T-220 | Reservorio Industrial N° 3 | 614853 | 8271922 | 7.935 |
| T-221 | Generador eléctrico | 614208 | 8271792 | 2.335 |
| T-222 | Zona de compresoras Piedra Grande VI y VII | 614386 | 8271330 | 5.25 |
| T-223 | Zona de compresoras Búfalo | 614365 | 8271329 | 5.25 |
| T-224 | Zona de compresoras 6 Horas | 614366 | 8271303 | 5.25 |
| T-225 | Taller de maestranza N° 1 | 615032 | 8271698 | 2.335 |
| T-226 | Taller de maestranza N° 2 | 615095 | 8271689 | 2.335 |
| T-227 | Ampliación de Campamento | 614365 | 8271784 | 7.935 |
| T-228 | Almacén de Geología Mina | 614264 | 8271778 | 7.935 |
| T-229 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 1 | 615916.5 | 8272321.8 | 2.335 |
| T-230 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 1 | 615918.4 | 8272322.5 | 2.335 |
| T-231 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 2 | 615407.7 | 8272066.9 | 2.335 |
| T-232 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 2 | 615409.5 | 8272067.8 | 2.335 |
| T-233 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 3 | 615327.2 | 8272020.4 | 2.335 |
| T-234 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 3 | 615328.4 | 8272022 | 2.335 |
| T-235 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 4 | 614845.3 | 8272366.9 | 2.335 |
| T-236 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 4 | 614847.2 | 8272367.5 | 2.335 |
| T-237 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 5 | 613823.7 | 8272394.5 | 2.335 |
| T-238 | Pozas de Sedimentacion de la Plataforma - PT Nº 5 | 613821.9 | 8272395.1 | 2.335 |
| T-239 | Plataforma de Agua | 614108.6 | 8272377.6 | 2.335 |
| T-240 | Baño Químico (Disal) | 614828 | 8272361.6 | 7.935 |
| T-241 | Baño Químico (Disal) | 613808 | 8272399.5 | 7.935 |
| T-242 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 04 NV. 3170 | 615891.4 | 8271924.3 | 2.335 |
| T-243 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM04 NV. 3170 | 615887.5 | 8271924.2 | 2.335 |
| T-244 | Poza de Sedimentacion Auxiliar | 615882.6 | 8271923.5 | 2.335 |
| T-245 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 05 NV. 3200 | 616120.4 | 8271832 | 2.335 |
| T-246 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 05 NV. 3200 | 616116.4 | 8271832.6 | 2.335 |
| T-247 | Poza de Sedimentacion Auxiliar | 616111.1 | 8271829.2 | 2.335 |
| T-248 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 06 NV. 3220 | 616347.3 | 8271852 | 2.335 |
| T-249 | Pozas de Sedimentacion de la Camara - CAM 06 NV. 3220 | 616350.9 | 8271851 | 2.335 |
| T-250 | Poza de Sedimentacion Auxiliar | 616354 | 8271846.2 | 2.335 |
| T-251 | Tanque de Combustible | 613948 | 8271901 | 2.335 |
| T-252 | Vías de acceso | - | - | 7.935 |
| T-253 | Vías de acceso | - | - | 7.935 |
| T-254 | Trocha carrozable | - | - | 7.935 |
| T-255 | Trocha carrozable 01 | - | - | 7.935 |
| T-256 | Trocha carrozable 02 | - | - | 7.935 |

ETAPA - OPERACIÓN

Tabla 18: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona de Capitana

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) | Vs (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-001 | Bocamina Nv-2230 | 604119.934 | 8269640.0126 | 5.25 |
| C-002 | Bocamina Nv-1940 | 602284 | 8270352 | 5.25 |
| C-003 | Bocamina Nv-1980 | 602685 | 8270160 | 5.25 |
| C-004 | Bocamina Nv-1895 | 602289.77 | 8270393.143 | 5.25 |
| C-005 | Bocamina Nv-2100-II | 602488.2642 | 8269856.3424 | 5.25 |
| C-006 | Bocamina Nv-2200 | 602679 | 8269601 | 5.25 |
| C-007 | Bocamina Nv-2100 | 602459.92 | 8269356.92 | 5.25 |
| C-008 | Bocamina Nv-2040 | 602319.9806 | 8269414.495 | 5.25 |
| C-009 | Bocamina Nv-2000 | 602233.9209 | 8269500.4692 | 5.25 |
| C-010 | Bocamina Nv-1960 | 602172.5862 | 8269472.179 | 5.25 |
| C-011 | Bocamina Nv-1920 | 601982.7587 | 8269543.323 | 5.25 |
| C-012 | Bocamina Nv-1880 | 601899.8158 | 8269564.696 | 5.25 |
| C-013 | Bocamina Nv-1860 | 601828.1362 | 8269582.004 | 5.25 |
| C-014 | Bocamina Nv-1780 | 601570.5629 | 8269736.062 | 5.25 |
| C-015 | Bocamina Nv-1780 | 602072.0138 | 8269915.4998 | 5.25 |
| C-016 | Bocamina Nv-1460 | 601064.57 | 8270340.42 | 5.25 |
| C-017 | Bocamina Nv-1670 | 601353.2493 | 8269865.669 | 5.25 |
| C-018 | Bocamina Nv-1820 | 601870.6916 | 8269262.426 | 5.25 |
| C-019 | Bocamina Nv-1910 | 602196.1006 | 8269064.168 | 5.25 |
| C-020 | Bocamina Nv-1820 | 602799.7056 | 8270621.5789 | 5.25 |
| C-021 | Bocamina Nv-2070 | 604565.002 | 8270366.877 | 5.25 |
| C-022 | Bocamina Nv-2040 | 604358.199 | 8270341.37 | 5.25 |
| C-023 | Bocamina Nv-1800 | 603252.7829 | 8270862.3939 | 5.25 |
| C-024 | Bocamina Nv-1760 | 603223.5748 | 8270942.5233 | 5.25 |
| C-025 | Bocamina Nv-1720 | 603183.261 | 8271008.448 | 5.25 |
| C-026 | Bocamina Nv-1780 | 602052.7301 | 8269885.0836 | 5.25 |
| C-027 | Bocamina Nv-1920 | 601586.3219 | 8268175.5351 | 5.25 |
| C-028 | Bocamina Nv-1870 | 601482.56 | 8268271.086 | 5.25 |
| C-029 | Bocamina Nv-1820 | 601335 | 8268653 | 5.25 |
| C-030 | Bocamina Nv-1725 | 601274 | 8268900 | 5.25 |
| C-031 | Ampliación de la Planta Chachuille a 1200 TMD | 598877 | 8270353 | 45.453 |
| C-032 | Laboratorio Químico Metalurgico Chacchuille | 599348 | 8270523 | 0.987 |
| C-033 | Depósito de Relaves CH IV | 598701 | 8269747 | 22.2 |
| C-034 | Depósito de Desmonte N° 5 (Nv-1510, 1550 ) | 600951 | 8270123 | 25.53 |
| C-035 | Depósito de Desmonte N° 6 (Nv.2060,2020,1940,1915) | 601811 | 8270054 | 25.53 |
| C-036 | Depósito de desmonte N° 7 (Nv.2010, 1970) | 604348 | 8270509 | 25.53 |
| C-037 | Depósito de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 601028 | 8270477 | 25.53 |
| C-038 | Depósito de desmonte N° 9 (Nv.1580) | 601456 | 8270224 | 25.53 |
| C-039 | Depósito de desmonte N° 9A (Nv.1700,1670,1640) | 601298 | 8269904 | 25.53 |
| C-040 | Depósito de desmonte N° 9B (Nv.1700, 1740) | 601372 | 8269738 | 25.53 |
| C-041 | Depósito de desmonte N° 9C (Nv.1780,1820) | 601581 | 8269458 | 25.53 |
| C-042 | Depósito de desmonte N° 10 (Nv.2100,2070,2040,2000,1960) | 602304 | 8269378 | 25.53 |
| C-042 | Depósito de desmonte N° 10 (Nv.2100, 2070, 2040, 2000, 1960) | 602304 | 8269378 | 25.53 |
| C-043 | Depósito de desmonte N° 11 (Nv. 1790) | 601746 | 8270348 | 25.53 |
| C-044 | Depósito de desmonte N° 12 (Nv.2130, 2100, 2070) | 604230 | 8270224 | 25.53 |
| C-045 | Depósito de desmonte N° 13 (Nv-2000, 1970, 1940, 1910, 1880) | 604030 | 8270668 | 25.53 |
| C-046 | Depósito de desmonte N° 14 (Nv-1970, 1930, 1900, 1870, 1830, 1800, 1760, 1720) | 603225 | 8270788 | 25.53 |
| C-047 | Depósito de desmonte N° 15 (Nv-2225) | 603819 | 8269635 | 25.53 |
| C-048 | Depósito de desmonte N° 16 (Nv-2225, 2190) | 603489 | 8269495 | 25.53 |
| C-049 | Depósito de desmonte N° 17 (Nv-2160) | 603545 | 8269483 | 25.53 |
| C-050 | Depósito de desmonte N° 18 (Nv-2230) | 604022 | 8269613 | 25.53 |
| C-051 | Depósito de desmonte N° 19 (Nv-2290, 2240) | 604250 | 8270034 | 25.53 |
| C-052 | Depósito de desmonte N° 20 (Nv-2130, 2170) | 602514 | 8269642 | 25.53 |
| C-053 | Depósito de desmonte N° 21 (Nv-2200) | 602668 | 8269592 | 25.53 |
| C-054 | Depósito de desmonte N° 22 (Nv-2205) | 603418 | 8269464 | 25.53 |
| C-055 | Depósito de desmonte Nv-1920 | 601548 | 8268173 | 25.53 |
| C-055 | Depósito de desmonte Nv-1920 | 601548 | 8268173 | 25.53 |
| C-056 | Depósito de desmonte Nv-1870 | 601473 | 8268271 | 25.53 |
| C-057 | Depósito de desmonte Nv-1820 | 601347 | 8268687 | 25.53 |
| C-058 | RB 01 | 601855.47 | 8267838.82 | 25.53 |
| C-059 | RB 02 | 601571.65 | 8268456.47 | 25.53 |
| C-060 | RB 03 | 602238.8 | 8268474.47 | 25.53 |
| C-061 | RB 04 | 602399.99 | 8268439.18 | 25.53 |
| C-062 | Trinchera de residuos sólidos domesticos Chaccuille II | 599655 | 8270190 | 26.978 |
| C-063 | Trinchera de residuos sólidos domesticos Capitana | 602990 | 8269600 | 26.978 |
| C-064 | RB 05 | 602899.42 | 8268447.18 | 7.935 |
| C-065 | Planta de Agua Potable | 602511.5721 | 8270111.272 | 7.935 |
| C-066 | Planta de Tratamiento de Aguas Grises | 602123.4459 | 8270562.8101 | 7.935 |
| C-066 | Planta de Tratamiento de Aguas Grises | 602123.4459 | 8270562.8101 | 7.935 |
| C-067 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas | 602070 | 8270511.5 | 7.935 |
| C-068 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas | 598845.7777 | 8270879.3384 | 7.935 |
| C-069 | Pozo Séptico (Vic 2 & Rum) | 602246 | 8270404 | 7.935 |
| C-070 | Pozo Séptico (Diana) | 602723 | 8271544 | 7.935 |
| C-071 | Reservorio 30m3 | 602534.9063 | 8270024.6622 | 7.935 |
| C-072 | Reservorios para Uso Industrial 10 | 602230 | 8270153 | 7.935 |
| C-073 | Reservorios para Uso Industrial 11 | 602048 | 8270295 | 7.935 |
| C-074 | Reservorios para Uso Industrial 12 | 601749 | 8270411 | 7.935 |
| C-075 | Reservorios para Uso Industrial 13 | 602523.9896 | 8269811.351 | 7.935 |
| C-076 | Reservorios para Uso Industrial 14 | 604036 | 8269850 | 7.935 |
| C-077 | Reservorios para Uso Industrial 8 | 602506 | 8270020 | 7.935 |
| C-078 | Reservorios para Uso Industrial 9 | 602377 | 8269967 | 7.935 |
| C-079 | Tanques o depósitos de agua | 601564.4583 | 8268144.267 | 7.935 |
| C-080 | Tanques o depósitos de agua 2 | 601488.6181 | 8268510.5919 | 7.935 |
| C-081 | Tanques o depósitos de agua 3 | 601524 | 8268127 | 7.935 |
| C-082 | Almacén de Equipos y Materiales Planta | 599106.6366 | 8270657.4704 | 7.935 |
| C-083 | Cancha de Minerales Nv 1440 | 603079.6609 | 8271676.7671 | 26.978 |
| C-084 | Casa de compresoras 1820 | 601326 | 8268628 | 2.335 |
| C-085 | Casa de compresoras 1920 | 601505.0807 | 8268113.6129 | 2.335 |
| C-086 | Deposito de hidrocarburos - Contrata Virgen de la Asunción | 602990.5815 | 8271658.6295 | 7.935 |
| C-087 | Deposito de hidrocarburos - Contrata Laces | 602424.13 | 8270558.22 | 7.935 |
| C-088 | Deposito de hidrocarburos - Contrata Sermicoz | 602088 | 8270345 | 7.935 |
| C-089 | Deposito de hidrocarburos - Contrata Cabami | 603463.3179 | 8269955.4951 | 7.935 |
| C-090 | Depósito de madera en desuso | 599625.5751 | 8270458.5308 | 7.935 |
| C-091 | Estación de Antenas | 603045 | 8269611 | 0.0 |
| C-092 | Estación de Locomotora Nv 1670 | 603478.6855 | 8270542.604 | 2.335 |
| C-093 | Estación de Locomotora Nv 1640 | 603415.9372 | 8270603.127 | 2.335 |
| C-094 | Estación de Locomotora Nv 1610 | 603552.404 | 8270567.344 | 2.335 |
| C-095 | Estación de Locomotora Nv 1580 | 603913.716 | 8270433.955 | 2.335 |
| C-096 | Estación de Locomotora Nv 1520 | 603773.2078 | 8270578.036 | 2.335 |
| C-097 | Estación de Locomotora Nv 2010 | 604172.014 | 8270064.016 | 2.335 |
| C-098 | Estación de Locomotora Nv 1940 | 602504.858 | 8270074.704 | 2.335 |
| C-099 | Estación de Locomotora Nv 1915 | 602575.5089 | 8270168.742 | 2.335 |
| C-100 | Estación de Locomotora Nv 1880 | 602316.908 | 8270215.268 | 2.335 |
| C-101 | Estación de Locomotora Nv 1860 | 602383.507 | 8270271.923 | 2.335 |
| C-102 | Estación de Locomotora Nv 1820 | 602388.661 | 8270203.569 | 2.335 |
| C-103 | Estación de Locomotora Nv 1780 | 602466.66 | 8270296.497 | 2.335 |
| C-104 | Estación de Locomotora Nv 2225 | 603831.546 | 8269795.124 | 2.335 |
| C-105 | Estación de Locomotora Nv 1700 | 603376.598 | 8270537.387 | 2.335 |
| C-106 | Estación de Locomotora Nv 1510 | 601269.622 | 8270102.491 | 2.335 |
| C-107 | Estación de locomotoras 1920 | 601538 | 8268157 | 2.335 |
| C-108 | Estación Locomotora Nv 1870 | 601477 | 8268263 | 2.335 |
| C-109 | Estación Locomotora Nv 1820 | 601328 | 8268642 | 2.335 |
| C-110 | Casa Fuerza Nv. 1925 | 602239 | 8270335 | 2.335 |
| C-111 | Generador Eléctrico (Casa fuerza 2195) | 602660.649 | 8269660.904 | 2.335 |
| C-112 | Generador Eléctrico | 604163.3333 | 8270780.381 | 2.335 |
| C-114 | Taller Maestranza N°1 | 602850.848 | 8271312.9833 | 2.335 |
| C-115 | Taller Maestranza N°2 | 602178.4806 | 8270305.708 | 2.335 |
| C-116 | Taller general Planta 1200 | 599273 | 8270750 | 2.335 |
| C-117 | Tanques de Combustible 2 Nv 1915 | 602264.7489 | 8270277.5612 | 2.053 |
| C-118 | Tanques de Combustibles | 601587 | 8268227 | 2.053 |
| C-119 | Zona de Compresora Nv 1612 | 601347.0971 | 8270148.1076 | 2.335 |
| C-120 | Zona de Compresora Nv 1905 | 602318.5062 | 8270197.38 | 2.335 |
| C-121 | Zona de Compresora Nv 2295 | 603561.3728 | 8269944.8437 | 2.335 |
| C-122 | Zona de Compresora Nv 2070 | 604331 | 8270342 | 2.335 |
| C-123 | Campamento Nuevo | 602446 | 8270407 | 7.935 |
| C-124 | Ampliación Campamento Palo Plantado | 603375.7896 | 8269866.7254 | 7.935 |
| C-125 | Caseta de Vigilancia 1 | 604356 | 8270354 | 4.232 |
| C-126 | Caseta de Vigilancia 2 | 602302.9558 | 8269252.8402 | 4.232 |
| C-127 | Caseta de Vigilancia 3 | 602525.2644 | 8269820.4491 | 4.232 |
| C-128 | Caseta de Vigilancia 4 | 601361.1592 | 8270159.2155 | 4.232 |
| C-129 | Vestuario 1 | 602913.0905 | 8271083.1513 | 4.232 |
| C-130 | Accesos | - | - | 1.44 |
| C-228 | Campamento temporal | 599469 | 8270607 | 7.935 |
| C-229 | Estacionamiento de Equipo Pesado | 598657 | 8270317.28 | 3.451 |
| C-230 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-1 | 599212 | 8270634 | 0.987 |
| C-231 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-3 | 602550 | 8270848 | 0.987 |
| C-232 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de aire E-4 | 603154 | 8271804 | 0.987 |
| C-233 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-1 | 599212 | 8270634 | 0.987 |
| C-234 | Corrección de coordenadas de los puntos de monitoreo de la calidad de ruido R-3 | 602490 | 8270848 | 0.987 |
| C-235 | Sondajes (18) en 02 cámaras de interior mina | - | - | 0.987 |
| C-236 | Adición de un sistema MBR a la planta de tratamiento de agua residual doméstica | 598867 | 8270804 | 0.446 |
| C-237 | Sondajes (50) en 12 cámaras de interior mina | - | - | 0.988 |
| C-238 | Componentes Stand by/Mejora tecnológica | - | - | 0.446 |
| C-239 | Implementación de Reefer para Carnicos y Remodelación de Antiguos almacenes de baldes, para su nuevo uso como almacén de insumos frescos y seco | 598749 | 8270372 | 0.446 |

Tabla 19: Valores de Velocidad de partícula en las componentes de la zona de Tambojasa

| Código | Componente | Este (m) | Norte (m) | Vs (mm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Bocamina Nv-3170 | 615662 | 8272378 | 5.25 |
| T-002 | Bocamina Nv-3480 | 616897.4642 | 8272270.818 | 5.25 |
| T-003 | Bocamina Nv-3440 | 616997 | 8272290 | 5.25 |
| T-004 | Bocamina Nv-3400 | 617083 | 8272277 | 5.25 |
| T-005 | Bocamina Nv-3360 | 617154 | 8272267 | 5.25 |
| T-006 | Bocamina Nv-3320 | 617229 | 8272256 | 5.25 |
| T-007 | Bocamina Nv-2690 | 612739.56 | 8271615.404 | 5.25 |
| T-008 | Bocamina Nv-3220 | 614276.099 | 8271038.943 | 5.25 |
| T-009 | Bocamina Nv-2770 | 612771.676 | 8271370.586 | 5.25 |
| T-010 | Bocamina Nv-2820 | 612945.69 | 8271332.661 | 5.25 |
| T-011 | Bocamina Nv-2870 | 613061.936 | 8271322.418 | 5.25 |
| T-012 | Bocamina Nv-2840 | 612357.0048 | 8271726.868 | 5.25 |
| T-013 | Bocamina Nv-3030 | 614547 | 8271789 | 5.25 |
| T-014 | Bocamina Nv-3070 | 616082.829 | 8270592.004 | 5.25 |
| T-015 | Bocamina Nv-2900 | 613124.846 | 8272216.326 | 5.25 |
| T-016 | Bocamina Nv-2820 | 613192.556 | 8272124.208 | 5.25 |
| T-017 | Bocamina Nv-2860 | 612991.4173 | 8272069.5239 | 5.25 |
| T-018 | Bocamina Nv-3250 | 616357.1925 | 8271524.0897 | 5.25 |
| T-019 | Bocamina Nv-3220 | 614989 | 8272081 | 5.25 |
| T-020 | Bocamina Nv-3070 Dis Sur | 614632.4828 | 8271720 | 5.25 |
| T-021 | Bocamina Nv-3070 Dis Oeste | 615053 | 8272058 | 5.25 |
| T-022 | Bocamina Nv-3170 | 615207 | 8271884 | 5.25 |
| T-023 | Bocamina Nv-3120 | 615143 | 8271958 | 5.25 |
| T-024 | Bocamina Nv-3260 | 615968 | 8271206 | 5.25 |
| T-025 | Bocamina Nv. 3230 | 615281 | 8271787 | 5.25 |
| T-026 | Disputada Ch. 1 | 614338.9942 | 8272228.2698 | 2.951 |
| T-027 | Disputada Ch. 2 | 614391.4682 | 8272218.766 | 2.951 |
| T-028 | Disputada Ch. 3 | 614752.741 | 8272047.44 | 2.951 |
| T-029 | Disputada Ch. 4 | 615408.108 | 8271684.324 | 2.951 |
| T-030 | Disputada Ch. 5 | 615414.898 | 8271685.055 | 2.951 |
| T-031 | Disputada Ch. 6 | 615459.51 | 8271695.384 | 2.951 |
| T-032 | Disputada Ch. 10 | 615570.178 | 8271688.706 | 2.951 |
| T-033 | Disputada Ch. 11 | 615590.901 | 8271689.994 | 2.951 |
| T-034 | Disputada Ch. 12 | 615616.378 | 8271694.05 | 2.951 |
| T-035 | Disputada Ch. 13 | 615642.04 | 8271696.505 | 2.951 |
| T-036 | Disputada Ch. 20 | 616103.0687 | 8271532.8431 | 2.951 |
| T-037 | P. Grande III Ch. 2 | 613752.222 | 8271779.181 | 2.951 |
| T-038 | P. Grande III Ch. 3 | 613892.815 | 8271768.629 | 2.951 |
| T-039 | P. Grande VIII Ch. 1 | 612669.062 | 8271849.13 | 2.951 |
| T-040 | P. Grande VIII Ch. 2 | 612609.192 | 8271821.552 | 2.951 |
| T-041 | Chimenea Nv-3230 | 616452 | 8271576 | 2.951 |
| T-042 | Chimenea Nv-3170 | 615964 | 8271586 | 2.951 |
| T-043 | TIWINSAC (Nv-3000,Nv.2960,Nv.2970,Nv.2910,Nv.2870) | 614655 | 8272181 | 26.679 |
| T-044 | TIWINSA Nv-2870 | 614221 | 8272276 | 26.679 |
| T-045 | Búfalo (Nv-3280,Nv. 3250, Nv.3210, Nv.3170) | 615441 | 8272454 | 26.679 |
| T-046 | Búfalo, BufaloII (Nv-3470,3440,3400,3360,3320) | 617116 | 8272218 | 26.679 |
| T-047 | DD_Nv.2770 | 613055 | 8271876 | 26.679 |
| T-048 | DD_Nv.2810 | 612732 | 8271749 | 26.679 |
| T-049 | DD_Nv.2840 ( Nv-2840 y Nv.2870) | 612453 | 8271631 | 26.679 |
| T-050 | DD PG-II (Abarca todos los niveles de PG-II) | 613731 | 8271504 | 26.679 |
| T-051 | DD PG-III-IV(PGIII:2905,2880,2875,2850/PGIV:2880) | 613639 | 8271872 | 26.679 |
| T-052 | DD_ Nv-3170 (PG.VI-3120,3170 y PG-VII-3170,3120) | 614458 | 8271134 | 26.679 |
| T-052 | DD_ Nv-3170 (PG.VI-3120,3170 y PG-VII-3170,3120) | 614458 | 8271134 | 26.679 |
| T-053 | DD_Nv.2930 (Nv. 2930, 2900, 2820) | 613225 | 8272302 | 26.679 |
| T-054 | DD_Nv.2860 | 613005 | 8272029 | 26.679 |
| T-055 | DD_Nv.3170 | 616341 | 8270971 | 26.679 |
| T-056 | DD_Nv.3260 | 616004 | 8271206 | 26.679 |
| T-057 | Trinchera de residuos domésticos | 614950.3233 | 8271605.538 | 26.978 |
| T-058 | Pozo Tubular | 613056 | 8271677 | 6.408 |
| T-059 | Reservorios para Uso Industrial 1 | 616081 | 8271671 | 6.408 |
| T-060 | Pozo Séptico Nº 5-Nv. 2980 | 614336.79 | 8272110.39 | 6.408 |
| T-061 | Pozo Séptico Nº 6-Nv. 3050 | 614472.16 | 8271832.88 | 6.408 |
| T-062 | Pozas de Agua Industrial 1 | 615886.2083 | 8271285.878 | 6.408 |
| T-063 | Pozas de Agua Industrial 2 | 615901.9603 | 8271297.3726 | 6.408 |
| T-064 | PTAP | 614316 | 8271508 | 6.408 |
| T-065 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 1 | 614666 | 8271226 | 6.408 |
| T-066 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 2 | 614678 | 8271218 | 6.408 |
| T-067 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 3 | 615596 | 8272186 | 6.408 |
| T-068 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 4 | 615609 | 8272178 | 6.408 |
| T-069 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 5 | 616047 | 8271576 | 6.408 |
| T-070 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 6 | 616061 | 8271600 | 6.408 |
| T-071 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 7 | 616108 | 8271655 | 6.408 |
| T-072 | Desarenador para aguas de perforación - Poza 8 | 616124 | 8271655 | 6.408 |
| T-073 | PTARI - C | 613407 | 8272023 | 7.935 |
| T-074 | Almacén de Equipos y Materiales | 614991 | 8271457 | 7.935 |
| T-075 | Almacen de Materiales Minas Proyecto Disputada | 615835.4419 | 8271337.4472 | 7.935 |
| T-076 | Almacén Geología, Mina | 614381.8086 | 8271715.1572 | 7.935 |
| T-077 | Almacén temporal de materiales | 615024.3522 | 8271602.35 | 7.935 |
| T-078 | Antenas Fibra óptica y Radio | 615657 | 8271907 | 0.0 |
| T-079 | Área de Compresoras Nv. 3060- Piedra Grande II | 613848 | 8271625 | 2.335 |
| T-080 | Área de Compresoras-Búfalo B | 617052 | 8272130 | 2.335 |
| T-081 | Cancha de Mineral 3218 | 614343.5389 | 8271350.775 | 26.978 |
| T-082 | Cancha de Mineral 2910 | 614583.9253 | 8272183.9071 | 26.978 |
| T-083 | Cancha de Mineral 3233 | 615201.0199 | 8271660.436 | 26.978 |
| T-084 | Cancha de Mineral sulfuros 3200 | 614861.463 | 8271690.701 | 26.978 |
| T-085 | Proyecto Polvorin | 614013.25 | 8271787.81 | 7.935 |
| T-086 | Punto de abastecimiento de combustible | 615918.9817 | 8271346.2909 | 2.335 |
| T-087 | Punto de dotación de hidrocarburos- Ctta. (Laces) | 613946 | 8271977 | 2.335 |
| T-088 | Taller de mantenimiento mecánico eléctrico | 615807.1545 | 8271254.895 | 2.335 |
| T-090 | Tolva chute 2750 | 613226 | 8271873 | 7.935 |
| T-091 | Tolva chute 2850 | 613647 | 8271825 | 7.935 |
| T-092 | Comedor | 614373 | 8271906 | 0.0 |
| T-093 | Gimnasio | 614287.0107 | 8271741.8012 | 0.0 |
| T-094 | Refugio Anti-tormenta | 615083 | 8271652 | 0.0 |
| T-095 | Refugio Anti-tormenta 2 | 615908 | 8271345 | 0.0 |
| T-096 | Vestuario | 614173.2506 | 8271724.6376 | 0.0 |
| T-097 | Campo Deportivo | 614324.935 | 8271735.4951 | 0.0 |
| T-098 | Accesos | - | - | 1.44 |

ANEXO 3

DISTANCIA DE LOS RECEPTORES SENSIBLES A SUS FUENTES DE VIBRACIÓN MÁS CERCANAS

Se presenta a continuación, para cada receptor sensible identificado en la Sección 6.1 (Tablas 14 y 15), la fuente de vibración más próxima conforme al inventario de componentes de las Tablas 5 a 17, y la distancia entre ambos, calculada a partir de las coordenadas UTM de cada punto y ordenada de menor a mayor distancia.

Tabla 20: Distancia de los receptores sensibles sociales, arqueológicos y de monitoreo ambiental a su fuente de vibración más cercana

| Categoría | Tipo de receptor | Receptor | Fuente más cercana | Componente | Distancia (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-2 | T-114 | Chimenea Nv. 2970 | 4.15 |
| Muestreo Ambiental | Agua Superficial | MT-1A | T-185 | Campamento Futuro 2 | 8.70 |
| Muestreo Ambiental | Agua Superficial | M-1 | C-113 | Archivos Mina y Sistemas | 10.20 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PC-4 | C-071 | Pozo séptico 2 | 21.32 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZ-04 | C-048 | DepósIto de Relaves / Chacchuille N° II- zona II (AMPLIACION) | 26.57 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-02 | C-079 | Pozo Séptico Luz del Sol | 26.57 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-3 | T-227 | Ampliación de Campamento | 26.90 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PC-1 | C-131 | Garita de control | 28.85 |
| Muestreo Ambiental | Vibraciones | V-3 | C-085 | Reservorio ACH-N°2 | 29.43 |
| Muestreo Ambiental | Agua Superficial | M-2 | C-067 | Planta de Tratamiento De Agua ReSIdualDomestica (PTARD) | 39.37 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-3 | C-077 | Pozo Séptico N° 6 | 40.54 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-3 | C-077 | Pozo Séptico N° 6 | 40.54 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZC-04 | C-111 | Almacén Temp. Chatarra Metálica | 43.70 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-1P | C-069 | PTAG | 45.71 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-2P | C-116 | Cancha de Volatilización | 47.09 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-4 | C-189 | Campamento N° 13 | 51.01 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-4 | C-189 | Campamento N° 13 | 51.01 |
| Muestreo Ambiental | Aire | E-3 | C-220 | Intermedia | 54.20 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | R-3 | C-220 | Intermedia | 54.20 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZT-01 | T-221 | Generador eléctrico | 57.01 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-1 | C-103 | Almacén de Mina | 57.57 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | MT-2S | T-171 | Ampliación del Relleno Sanitario de Residuos Sólidos | 59.57 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-2 | C-062 | Trinchera de residuos sólidos domésticos Chaccuille II | 65.80 |
| Muestreo Ambiental | Aire | E-4 | C-077 | Pozo Séptico N° 6 | 71.16 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PC-2 | C-114 | Canal de emergencia | 71.31 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-1 | T-001 | Bocamina Nv. 2710 | 80.47 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | MT-1S | T-034 | Bocamina Nv. 3250 | 90.52 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PC-3 | C-114 | Canal de emergencia | 91.81 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RT-1 | T-038 | Chimenea Superficie Nv. 3018 | 93.50 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AT-1 | T-038 | Chimenea Superficie Nv. 3018 | 93.54 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | S-1 | C-079 | Pozo Séptico Luz del Sol | 94.59 |
| Muestreo Ambiental | Aire | E-2 | C-201 | Comedor de Transportistas | 100.50 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | R-2 | C-201 | Comedor de Transportistas | 100.50 |
| Muestreo Ambiental | Vibraciones | V-2 | C-021 | Bocamina Nv-1330 | 117.90 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-01 | C-079 | Pozo Séptico Luz del Sol | 125.24 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZT-02 | T-010 | Bocamina Nv. 2850 | 129.04 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-5 | T-226 | Taller de maestranza N° 2 | 139.66 |
| Muestreo Ambiental | Aire | MT-2E | T-120 | Cancha de mineral 2860 | 155.16 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | MT-2R | T-120 | Cancha de mineral 2860 | 155.16 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-3 | C-053 | DepósIto de Desmonte N°4 (Nv.1440) | 155.34 |
| Muestreo Ambiental | Aire | E-1 | C-043 | Planta Concentrado para Cobre &amp;quot;Capitana&amp;quot; de 800 TMSD | 155.90 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | R-1 | C-043 | Planta Concentrado para Cobre &amp;quot;Capitana&amp;quot; de 800 TMSD | 155.90 |
| Sociales | Población dispersa | Cabañitas | C-079 | Pozo Séptico Luz del Sol | 160.07 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZC-03 | C-037 | DepósIto de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 192.09 |
| Muestreo Ambiental | Aire | MT-1E | T-132 | DepósIto de Desmonte Nv. 2970 | 212.22 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | MT-1R | T-132 | DepósIto de Desmonte Nv. 2970 | 212.22 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-5 | C-222 | Pozo Séptico PS-06-Nivel 1440 | 216.28 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-6 | C-027 | Bocamina Nv-1920 | 229.98 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-04 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 243.80 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-9 | C-182 | Campamento N° 6 | 252.77 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZC-02 | C-042 | Chimenea 04 | 255.34 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | S-2 | C-021 | Bocamina Nv-1330 | 262.41 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-4 | T-023 | Bocamina Nv. 2970 | 281.23 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AT-2 | T-141 | DepósIto de Desmonte Nv. 2710 | 287.29 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RT-2 | T-141 | DepósIto de Desmonte Nv. 2710 | 287.56 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZC-01 | C-127 | Caseta de Vigilancia 3 | 318.94 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-7 | C-065 | Trinchera de Residuos sólidos domésticos | 322.99 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZT-03 | T-219 | Reservorio Industrial N° 2 | 327.47 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-06 | C-079 | Pozo Séptico Luz del Sol | 349.77 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-6 | T-129 | DepósIto de Desmonte Nv. 3330 | 362.04 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-8 | C-042 | Chimenea 04 | 368.40 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AT-4 | T-036 | Bocamina Nv. 3260 | 371.33 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RT-4 | T-036 | Bocamina Nv. 3260 | 371.33 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-03 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 447.87 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | SC-4 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 452.46 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | SG-23-05 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 484.05 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-2 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 562.45 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-2 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 562.45 |
| Muestreo Ambiental | Vibraciones | V-1 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 575.72 |
| Muestreo Ambiental | Radiaciones No Ionizantes | RNI-1 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 575.72 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | PZT-04 | T-141 | DepósIto de Desmonte Nv. 2710 | 637.16 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AT-3 | T-219 | Reservorio Industrial N° 2 | 778.59 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RT-3 | T-219 | Reservorio Industrial N° 2 | 778.59 |
| Muestreo Ambiental | Radiaciones No Ionizantes | RNI-2 | C-037 | DepósIto de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 791.38 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-1 | C-037 | DepósIto de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 792.69 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-1 | C-037 | DepósIto de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 792.69 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | ST-7 | T-036 | Bocamina Nv. 3260 | 805.10 |
| Muestreo Ambiental | Aire | AC-5 | C-080 | Tanques o DepósItos de agua 2 | 863.10 |
| Muestreo Ambiental | Ruido | RC-5 | C-080 | Tanques o DepósItos de agua 2 | 863.10 |
| Sociales | Centro poblado | Mollehuaca | C-077 | Pozo Séptico N° 6 | 987.04 |
| Arqueológico | Sitio arqueológico | Quebrada Huanuhuanu | C-037 | DepósIto de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 1149.93 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | AS-1 | T-010 | Bocamina Nv. 2850 | 1213.65 |
| Muestreo Ambiental | Suelo | MT-3S | T-010 | Bocamina Nv. 2850 | 1220.29 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-3 | C-077 | Pozo Séptico N° 6 | 1253.09 |
| Sociales | Centro poblado | El Pozo | C-037 | DepósIto de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 1260.94 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-4 | C-037 | DepósIto de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 1299.11 |
| Muestreo Ambiental | Agua subterranea | M-5 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 1387.20 |
| Sociales | Centro poblado | Tocota | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 1652.83 |
| Sociales | Centro poblado | La Pampa | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 2621.06 |
| Sociales | Población dispersa | Palca | C-072 | Pozo Séptico N°-1 / Campamento EE.Gema Zona I (Nancy) | 3337.20 |

Elaboración: Consultea S.A.C.

Tabla X: Distancia de los receptores sensibles biológicos a su fuente de vibración más cercana

| Receptor | Fuente más cercana | Componente | Distancia (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| EMB-09 | C-085 | Reservorio ACH-N°2 | 50.62 |
| EMB-17 | T-224 | Zona de compresoras 6 Horas | 60.75 |
| EMB-04 | C-099 | Reservorios para Uso Industrial 6 | 64.61 |
| EMB-19 | T-124 | Cancha de suelos | 72.28 |
| MT-4B | T-161 | DepósIto de Desmonte Nv. 2770 | 98.24 |
| EMB-08 | C-036 | DepósIto de desmonte N° 7 (Nv.2010, 1970) | 137.14 |
| EMB-02 | C-070 | Pozo séptico 1 | 138.66 |
| EMB-07 | C-042 | Chimenea 04 | 144.80 |
| EMB-13 | T-165 | Pozo séptico MICRO-CTTA | 147.55 |
| EMB-06 | C-027 | Bocamina Nv-1920 | 226.23 |
| EMB-14 | T-028 | Bocamina Nv. 3120 | 303.93 |
| EMB-16 | T-130 | DepósIto de Desmonte Nv. 3120 | 337.26 |
| EMB-05 | C-037 | DepósIto de desmonte N° 8 (Nv.1460) | 359.28 |
| EMB-20 | T-162 | DepósIto de Desmonte Nv 2790 | 361.08 |
| EMB-03 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 448.28 |
| EMB-12 | T-201 | Tolva en superficie 3120 | 509.34 |
| EMB-21 | T-141 | DepósIto de Desmonte Nv. 2710 | 511.15 |
| EMB-18 | T-010 | Bocamina Nv. 2850 | 648.71 |
| EMB-10 | C-127 | Caseta de Vigilancia 3 | 906.54 |
| EMB-01 | C-049 | DepósIto de Relaves Chacchuille III | 1002.37 |
| EMB-15 | T-131 | DepósIto de Desmonte Nv. 3260 | 1058.12 |
| EMB-11 | T-141 | DepósIto de Desmonte Nv. 2710 | 1400.86 |

Elaboración: Consultea S.A.C.